- 1. ALGUNOS INTERROGANTES SOBRE LA SITUACION AMBIENTAL DEL DISTRITO

- La problemática ambiental del Distrito es preocupante, cada vez es mayor el deterioro ambiental existente a pesar de los variados y múltiples instrumentos legales y económicos con que se cuenta para adecuar, regular y optimizar la gestión ambiental Distrital.

- Bajo este contexto es bueno preguntar en qué estado se encuentran los  componentes de la Estructura Ecológica Principal: el Sistema de Areas Protegidas del Distrito, los Parques y el Area de Manejo Especial del Valle Aluvial del Río Bogotá?.

- De igual manera, qué sucede con los cuerpos hídricos de la ciudad?; ¿Cuál es la calidad de las aguas que consumimos?; conocemos cuanta agua necesita el Distrito?; qué pasa con el río Bogotá; ha sido útil la planta de tratamiento del Salitre?; así mismo cuál es la situación de los humedales Distritales, importantes ecosistemas que tiene la Capital?. También cuestionar qué se hace para manejar los residuos sólidos, uno de los problemas ambientales más graves de Bogotá?; ¿tenemos áreas donde disponer en un futuro tantos residuos manejados de manera ineficiente?. Preguntamos así mismo ¿cómo se explotan nuestras canteras?; ¿Qué se hace para controlar su proliferación la cual deteriora varios recursos naturales y pone en riesgo a muchos habitantes?

- Así mismo, saber ¿que calidad de aire respiramos los bogotanos?; ¿qué pasa con nuestros árboles urbanos?.  ¿Está el patrimonio arbóreo de la ciudad en peligro?; ¿tenemos recursos para manejar lo sembrado recientemente?. Por qué se presentan los incendios forestales?; es adecuada la gestión para el control de estos incendios?.

- Se debe saber, cuánto vale en términos económicos la pérdida de muchos activos ambientales como producto de una gestión ambiental institucional muchas veces deficiente?

- Cuál será el futuro de nuestro parques y espacios públicos, sujetos a unos acuerdos que preocupan a la ciudad?. ¿Tendremos más áreas verdes y espacios bien dotados para la recreación de los habitantes, en una ciudad donde estas áreas no son suficientes?. Cómo los vamos a proteger? Qué se hará para que estos  espacios y la infraestructura existente se cuide y se prolongue su uso para beneficio de los ciudadanos?.

- Qué pasa con los millones de bogotanos en situación de riesgo ambiental por problemas de contaminación hídrica o atmosférica; por inundaciones; por explotaciones mineras; por los lixiviados de Doña Juana; por los metales pesados provenientes de las industrias; por su ubicación en zonas de alto riesgo?. Cómo van a actuar las instituciones. Son suficientes las medidas de control que tienen el Dama?; los seguimientos a los planes de manejo se hacen rigurosamente?.

- Además, cabe preguntar por qué la CAR a pesar de las transferencias que recibe del Distrito no las revierte adecuadamente en el área suburbana y rural de Bogotá, las cuales están bajo su jurisdicción?

Serían infinitas las preguntas, todas consecuentes con los problemas ambientales que nos aquejan, pero más infinitas las preocupaciones que surgen como resultado de una gestión ambiental Distrital, donde una de las labores centrales, la de autoridad, la ejerce una entidad que como el DAMA tiene la mejor voluntad pero no la debida independencia para actuar y controlar a la misma administración la cual en su afán por ejecutar obras actúa en muchas ocasiones, impactando nuestro entorno, ocasionando de paso la pérdida de muchos elementos de nuestro patrimonio natural. Son aspectos que al analizarse, se puede concluir   finalmente, si es eficiente esta Entidad desde el punto de  vista jurídico, presupuestal y administrativo. Vale la pena anotar, que el DAMA sufrió una  reestructuración  mediante Decreto 308 de abril 24 de 2001.

2. LOS COMPONENTES Y ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA ECOLOGIA PRINCIPAL DEL DISTRITO

Ningún análisis sobre el estado de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente de la ciudad, seria serio o viable, si no conociéramos cuáles son los bienes ambientales que hacen parte del patrimonio natural urbano y rural de la Capital de la República, base para evaluar la gestión ambiental Distrital, labor que por norma está a cargo de la Contraloría Distrital. Vale la pena indicar que estos bienes, no son más que elementos de cada uno de los tres componentes de la Estructura Ecológica Principal, según el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá- POT:

2.1 PRIMER COMPONENTE: EL SISTEMA DE AREAS PROTEGIDAS DEL DISTRITO

Son espacios con valores singulares para el patrimonio natural del Distrito cuya conservación es imprescindible para el funcionamiento de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la evolución cultural, los cuales se declaran y reservan en las siguientes categorías:

A. DEL ORDEN NACIONAL Y REGIONAL

Su control y vigilancia los hace el Minambiente y la CAR.

1.1. Parque Nacional Natural (Sumapáz)

1.2. Reserva Forestal Nacional: Cerros Orientales de Bogotá definidos mediante la Resolución 076/77 Ministerio de Agricultura

1.3.Areas de Manejo Especial Nacionales

1.4. Areas Protegidas Regionales. Sierra Morena- Ciudad Bolívar

B. DEL ORDEN  DISTRITAL

Su control y vigilancia los hace el DAMA y la CAR.

1.5. Santuario Distrital de Fauna y Flora. Son 3:

- Bosque Las Mercedes

- Pantanos Colgantes-Suba

- Lagunas de Bocagrande

1.6. Reserva Forestal Distrital. Son 47:

- Cerros de Suba

- Sierras del Chico

- Subpáramo Quebrada Cuartas

- Subpáramo El Tuste

- Subpáramo El Oro

- Subpàramo Hoya Honda

- Pilar y Sumapáz

- Chuscales

- Las Vegas

- Area de Restauración Las Vegas

- San Juan

- Quebrada Honda

- San Antonio

- Subpáramo del Salitre

- Páramo Alto Río Gallo

- Subpáramo Cuchilla Las Animas

- Quebrada El Salitre

- Bajo Río Gallo

- Alto Río Chochal

- El Zarpazo

- Las Abras

- El Istmo

- Páramo Alto Chisacá

- Páramo Puente Piedra

- Encenillales de Pasquilla

- Corredor de restaurac. Encenill. de Pasquilla

- Páramos Los Salitres

- Páramo de Andes

- Subpáramo La Regadera

- Páramo Las Mercedes-Pasquilla

- Corredor de restaurac. Río Tunjuelito

- Area de restauración de Santa Bárbara

1.7. Parque Ecológico Distrital.  Son 17.

- Cerro de la Conejera y Torca

- Parque Entrenubes

- Cuchilla del Gavilán y Cerro Juan Rey

- Peña Blanca

- La Regadera

- Incluye además los 13  humedales del Distrito

- Torca

- Guaymaral

- Juan Amarillo o Tibababuyes

- Jaboque

- La Conejera

- Santa María del Lago

- Córdoba

- Burro

- Techo

- Capellanía

- Tibanica

- Maendro del say

2.2 SEGUNDO COMPONENTE: LOS PARQUES URBANOS

Agrupa aquellos elementos del espacio público, destinados a la recreación pública.

A. DE RECREACIÓN ACTIVA.

Son: 27, entre ellos:

- Parque del Indio o de las Cometas

- Parque Nacional Enrique Olaya Herrera

- Parque Simón Bolívar

- Parque El Tunal

- Parque Timiza

- Parque La Independencia

- Parque Mundo Aventura

- Parque Cayetano Cañizales

- Parque Bosque de San Carlos

- Parque Planta de Tratamiento El Salitre

- Parque Planta de Tratamiento Tunjuelo

- Parque Tercer Milenio

B. DE RECREACION PASIVA.

Son 10, a saber:

- Parque Ronda Río Tunjuelito

- Parque Ronda Río Fucha

- Parque Canal Torca

- Parque Canal Los Molinos

- Parque Canal Córdoba

- Parque Canal del Salitre

- Parque Canal del Arzobispo

- Parque Canal Río Negro

- Parque Canal del Virrey

- Parque Nacional Enrique Olaya Herrera: Zona Ubicada dentro de la Reserva Forestal Protectora Cerros Orientales.

2.3 TERCER COMPONENTE: EL AREA DE MANEJO ESPECIAL DEL VALLE ALUVIAL DEL RIO BOGOTA:

Son 300 metros a lado y lado del río. Se define así buscando coordinar acciones Distritales requeridas para potenciar el río como el principal eje de articulación física y funcional entre la Estructura Ecológica Principal Distrital y su homóloga de carácter regional.

Esta conformada por:

A. LA RONDA HIDRAULICA.

Es la franja paralela al eje de rectificación definido por el caudal medio del río, hasta 30 metros de ancho.

B. LA ZONA DE MANEJO Y PRESERVACION AMBIENTAL - ZMPA.

Es la zona contigua a la ronda hidráulica, determinada por la delimitación de la zona de amenaza de alta inundación, no mitigable o no mitigada, para un período de 10 años, establecida por la DPAE: tiene como mínimo 270 metros.

3.  LA IMPORTANCIA Y CONTENIDO DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE

Sobre estos componentes y cada uno de sus elementos, se dirige parte de la gestión ambiental de las entidades la cual es evaluada por este ente de control, tal como se comentó. En consecuencia, se busca determinar y evaluar la incidencia de la inversión, el cumplimiento a los planes de manejo y el resultado las medidas de control, sobre el estado de algunos de los recursos naturales y el medio ambiente, los cuales son tomados de una selectiva que resulta importante, por cuanto permite diagnosticar, de los diferentes componentes ambientales, unos recursos, su situación y el trabajo desarrollado por las diferentes instituciones que adelantan la gestión ambiental en Bogotá.

Este informe, que el Señor Contralor Distrital, Doctor: José Antonio Nieto Escalante, presenta al Honorable Concejo Distrital, a la administración, a los gremios y a los ciudadanos bogotanos, se hace bajo una nueva orientación, la cual pretende dar respuesta a muchos de los interrogantes aquí planteados, máxime cuando las diferentes instituciones del Distrito deben orientar su actividad al manejo sostenible de los recursos naturales, patrimonio único de los bogotanos y a la atención de sus mayores problemas ambientales, de acuerdo a unos lineamientos contenidos en el Plan de Ordenamiento Ambiental de Bogotá, adoptado mediante los Decretos 619 y 1110 de 2001, así como, la misión de cada entidad y las normas ambientales vigentes.

En el presente informe fueron evaluados los componentes: Hidrosférico, Geosférico, Atmosférico,  y Biosférico y se hicieron algunos estudios del caso, donde se hace la valoración de costos ambientales para determinar en términos económicos las posibles pérdidas de bienes ambientales, como resultado de proyectos, actividades o sucesos que en determinado  momento los alteraron o facilitaron su pérdida parcial o total.

COMPONENTE HIDROSFERICO

1 EVALUACION TECNICA  PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES  DE EL SALITRE

ANTECEDENTES

El Proyecto de Construcción de las Plantas de Tratamiento del Salitre, Fucha y Tunjuelo, se ubica, dentro de la prioridad de "Ciudad a Escala Humana" del Plan de Desarrollo "Por la Bogotá que Queremos" 1998-2001, que tiene por objetivo "disminuir la contaminación y reducir los niveles de la Demanda Biológica de Oxígeno a los cinco días ( DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST), del curso medio e inferior del río Bogotá a su paso por el Distrito Capital, permitiendo disminuir el problema de la contaminación del río y sus efectos sobre las poblaciones ribereñas localizadas aguas abajo de la Capital".

Parte del programa de la administración Peñalosa, continuó  con la ejecución del Proyecto No. 2017 Construcción y operación de la Planta de Tratamiento El Salitre que se inició en 1995 y cuya primera fase (construcción de la planta)  se ejecutó entre el 17 de septiembre de 1.997 al  17 septiembre de 2.000. El programa de descontaminación se inició con esa  planta, ya que la cuenca  principalmente aporta  aguas residuales domésticas.

Este esquema tiene el propósito de esperar a  que el sistema de control y Monitoréo de vertimientos industriales implantado en la ciudad, esté lo suficientemente avanzado, para el momento en que entre en operación, las plantas de Fucha y Tunjuelo, de ésta forma, se espera  minimizar las aguas residuales industriales crudas que deban tratar dichas plantas, por las características del alcantarillado combinado.

A finales del año 2001 se debe realizar la evaluación técnica, ambiental y económica de la operación de la planta Salitre Fase I.

1.1 DATOS TECNICOS

En la primera etapa de este programa se  celebró el contrato de concesión  No. 015 de 1994 con la Sociedad Bogotana de Aguas y Saneamiento Suez  Lyonnaise des Eaux  Degrèmont ESP S.A., con una vigencia de 30 años. Incluye el  diseño y construcción de la Planta de Tratamiento El Salitre (3 años) con los elementos necesarios y suficientes para el tratamiento preliminar y primario ( Fase 1) y 27 años de operación (Fase 1 y 2).

1.1.1  Etapas de   construcción de la planta el salitre

La construcción  está prevista en dos etapas:

La primera, con los elementos necesarios y suficientes para la remoción y tratamiento de arenas, sólidos y material orgánico no disuelto (Fase 1 o tratamiento preliminar y primario) y consta de los siguientes elementos:

v	Dique contra inundaciones

v	Bocatoma y rejillas de limpieza

v	Estación de bombeo

v	Aforo de entrada

v	Desarenadores

v	Decantadores primarios

v	Espesadores de lodos

v	Digestores de lodos anaerobios

v	Deshidratación de Biosólidos

v	Aforo de salida

v	Edificios administrativos, laboratorio y auxiliares

La segunda etapa, prevé los elementos adicionales, necesarios y suficientes para la remoción y tratamiento del material orgánico disuelto y los lodos biológicos generados en el proceso (Fase 2 o tratamiento biológico o secundario). Constaría de los siguientes elementos:

v	Reactores biológicos Aeróbicos

v	Decantadores secundarios

v	Ampliación de espesadores de lodos

v	Ampliación de digestores de lodos anaerobios

v	Ampliación de deshidratación de Biosólidos

1.2  DISEÑO PLANTA  SEGUN CAUDALES

La planta de tratamiento de aguas residuales de “El Salitre” se diseñó, para tratar los siguientes caudales promedio:

- 4 m3/s  Promedio diario

- 5 m3/s  Puntualmente, máximo promedio durante un día.

- 10 m3/s Puntualmente, máximo promedio durante una hora.

- Durante la operación, los  caudales puntuales se pueden alcanzar en el tiempo especificado,  sin que se altere la calidad del afluente tratado. Esto quiere decir, que si se trata un volumen de agua residual en el rango de diseño o  a los caudales puntuales indicados, el operador garantiza, obtener las eficiencias contractuales de remoción:

- 40%  de la carga orgánica en promedio diario,  con una tolerancia del cinco por ciento es decir 40 %  5%  (en términos de DBO5).

- 60% de la carga de sólidos en suspensión.

- Biosólidos (lodos) secos con una humedad del 30 +/- 2 %.

Si se trata un volumen de agua residual por encima de los  niveles de caudal de diseño, se corre el riesgo de no satisfacer los requisitos de eficiencia de remoción.

1.3 IMPACTOS DE LA PTAR DE EL SALITRE

El efecto de la primera fase o tratamiento primario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)  sobre la descontaminación del Río Juan Amarillo, tiene un promedio del 40% sobre la DBO5 y del 60% sobre los SST  entrantes.

El impacto global de la primera fase de la Planta El Salitre sobre la descontaminación del Río Bogotá, es de 9%, en términos de la carga contaminante medible ( DBO5 y SST).

La diferencia entre la descontaminación del Juan Amarillo y el Bogotá se explica por la diferencia de la carga hidráulica de los dos, “el efecto descontaminante” del Juan Amarillo se diluye en la contaminación entrante del Bogotá, por eso se hace necesario  la descontaminación de la cuenca Alta del Río.

El oxígeno disuelto que trae el río a la entrada a la ciudad, es 6 veces menor (más contaminada) de lo inicialmente previsto y medido, cuando se evaluó el programa en la década de los 80´s.

El tratamiento secundario, entregaría según clasificación de la CAR- (Ver Tabla 1.1), agua clase C con una DBO5  20 mg/L-  la cual, previo análisis de su condición sanitaria podría ser útil para actividades agrícolas y pecuarias, previo cumplimiento de las directrices de la Organización Mundial de la Salud; además  el diseño prevé el espacio y conexiones, para una tercera etapa o tratamiento terciario.

# TABLA  1.1

# CRITERIOS DE CALIDAD DEL AGUA PARA DIFERENTES USOS

ACUERDO 58/87 DE LA CAR

| PARÁMETRO |  | LÍMITES DE CLASIFICACIÓN POR USOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clase A | Clase B | Clase C | Clase D |
| Oxígeno Disuelto mg/L |  6 |  5 |  2 |  |
| DBO5 |  5 | 10 |  30 |  100 |
| APTITUD | Consumo humano y doméstico | Preservación de fauna y flora | Uso agrícola y pecuario | Uso agrícola restringido |
|  | con tratamiento convencional | Uso agrícola y pecuario |  | Generación de energía. |
|  | Preservación de fauna y flora |  |  | Uso industrial restringido |
|  | Uso agrícola y pecuario |  |  |  |

Después del tratamiento secundario, se espera que  la descontaminación del río Juan Amarillo tenga un promedio de 95% para la DBO5 (contractualmente se pide una eficiencia de remoción de 90% entrando con  274 mg/l y  saliendo con 20 mg/l, sin embargo actualmente ingresa con aprox. 400 mg/l  lo que exigiría eficiencias del 95% en remoción) de igual forma sucede con los Sólidos Suspendidos Totales (contractualmente 356 mg/l al ingreso y hoy se tiene  aprox. 550 mg/l), es decir eficiencia de 95% contrastada con el 90% contractual.

Esta diferencia del 5 % aparentemente “bajo”, significa desde el punto de vista técnico y de inversiones  un reto  por resolver, ya que se necesita una mejora tecnológica y operativa  para no afectar significativamente el balance económico del proyecto y consecuentemente la tarifa por metro cúbico tratado.

De igual forma el impacto esperado por  la segunda fase de la PTAR El Salitre sobre la descontaminación del río Juan Amarillo  es del 95%. El efecto total  sobre el Río Bogotá es de 18% de reducción en la DBO5 del 11% sobre los SST.

En cuanto a la producción y disposición de los residuos sólidos,  en la planta se generan dos tipos de residuos sólidos: gruesos, finos y grasas retirados de las aguas residuales en la fase de pretratamiento y los extraídos en el propio tratamiento que son procesados y convertidos en biosólidos.

Los primeros se manejan como la basura corriente de la ciudad. Los segundos deben ser dispuestos con seguridades y técnicas adecuadas.

1.4 INSPECCIONES TECNICAS

En la vigencia del año 2.000 se realizaron inspecciones técnicas directas en la planta, tanto a la Interventoría  a cargo de Hidrotec Ltda, como al operador con el fin de verificar el cumplimiento de todos los procedimientos necesarios en el manejo y operación de plantas de tratamiento de ésta magnitud.

Se verificó en el  sitio lo siguiente:

- Normas de seguridad industrial y  proceso.

- Procedimientos de aforo y medición de caudales.

- Procedimiento para medición de parámetros contractuales y muestras                 testigo.

- Controles y registro de  variables de proceso.

- Bitácoras.

- Manuales de procedimiento y planes de contingencia y emergencia.

- Registros históricos de construcción

- Verificación directa de las unidades involucradas en las operaciones unitarias y de proceso.

1.5  RESULTADOS

1.5.1 Sobre normas de  seguridad y proceso

v.	La disposición de las unidades de proceso, líneas, equipos, zonas de ruido y emisión de gases, etc., cumplen con los códigos y normas de Seguridad Industrial  y Ambiental. Las zonas de evacuación están demarcadas y las unidades de proceso están indicadas espaciales y geográficamente dentro de la planta.

v	El  personal operativo cuenta con los equipos de Seguridad Industrial.

v.	Los contenedores para el transporte de los lodos deshidratados cuentan con las cubiertas respectivas para el transporte.

1.5.2  Sobre procedimientos de aforo y medición de caudales

v.	En la etapa de estabilización se trató un caudal promedio de 2,7 m3/s.

v.	El caudal promedio en la etapa de operación se encontró entre3.34m/s a 4.41 m/s.

v.	En lo relacionado, al elemento crítico y clave de la Planta de proceso, la  medición de caudal, cuenta con cinco medidores ultrasónicos con medición de respaldo. Los medidores están colocados al menos 5 veces el diámetro aguas abajo de la entrada del flujo de agua tratada, circunstancia que es consistente con los estándares establecidos para la instalación de  medidores  de caudal para evitar turbulencia y distorsión en la medida.

v	Se recomendó a la interventoría verificar la calibración del vertedero y  las ecuaciones del mismo, ya que de esto dependen dos situaciones:

a.	Que la Operadora BAS facture menos agua tratada ( el Distrito Capital paga menos).

b.	Que la Operadora BAS  facture más agua tratada (el Distrito Capital pague más).

Cualquier descalibración o falta de precisión y exactitud afectará el equilibrio económico de cualquiera de las partes contratantes.

1.5.3 Sobre procedimientos  para medición  de parámetros  contractuales y muestras testigo

v.	En la etapa de estabilización se midieron cargas de DBO5 y SST de aproximadamente 400 mg/l  y 550 mg/l respectivamente.

v.	Los análisis actualizados  sobre el contenido de  metales pesados en los Biosólidos  reportan concentraciones de metales que se encuentran muy por debajo de la Norma EPA 503-13. En lo atinente a la Norma Colombiana RAS-98, el parámetro de mercurio se encuentra por fuera del valor establecido, sin embargo este  valor es inferior al establecido por la EPA de los Estados Unidos. ( Ver tablas  1.2 y 1.3)

TABLA 1.2

COMPARACION  DE LAS CONCENTRACIONES  DE METALES PESADOS CON LA NORMA EPA 503-13 DE CONCENTRACIONES MAXIMAS PERMISIBLES.

LA NORMA EPA 503-13 DE CONCENTRACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES

Identificación de la muestra: Primera muestra semanal de Biosólidos

Fecha de la muestra: Agosto 31 de 2,000

| METAL | CONCENTRACIÓN EN BIOSÓLIDOS PTAR | CONCENTRACIONES MÁXIMAS PERMISIBLES |
| --- | --- | --- |
|  | Salitre ( mg/Kg masa seca) | según EPA 503-13 ( en mg/kg masa seca) |
| Arsénico | 0,055 | 75 |
| Cadmio | 4,05 | 85 |
| Cobre | 120,2 | 4300 |
| Cromo | 55,38 | 3000 |
| Mercurio | 0,064 | 57 |
| Níquel | 41,87 | 420 |
| Plomo | 113,5 | 840 |
| Selenio | 0,028 | 100 |
| Zinc | 102,7 | 7500 |

Fuente: Laboratorio Corlab

TABLA 1.3

CONCENTRACIONES  METALES PESADOS  EN LOS BIOSOLIDOS

| PARÁMETRO | CONCENTRACIÓN EN LOS BIOSÓLIDOS A | NORMA RAS-98 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | la salida de la digestión * | Ministerio de Desarrollo |  |
| Cadmio | Menor de 1 | 18 |  |
| Cromo | 4-24 | 1200 |  |
| Cobre | 5-273 | 1200 |  |
| Níquel | Menor de 6 | 180 |  |
| Plomo | 41-100 | 300 |  |
| Zinc | 124-820 | 1800 |  |
| Mercurio | 4,866 - 37,887 | 5000 |  |
| Hierro | 2,189 - 3,559 | No tiene |  |
| *valores en mg/kg seco excepto Mercurio |  |  |  |
| (Fuente: U. Andes - Norma 40 CFR 503 EPA) |  |  |  |

v.	No se han realizado análisis de parámetros sanitarios (Bacterias, virus de interés sanitario), sin embargo, se espera que la reducción de los mismos sea al menos del 90% después de la digestión anaerobia, esto deberá corroborarse con análisis específicos.

v. 	La PTAR cuenta con un laboratorio bien equipado para realizar los análisis de interés, incluyendo DBO5, DQO, SST, oxígeno disuelto y espectrofotómetro, para análisis de metales pesados entre otros.

1.5.4 Controles y registro de  variables de proceso.

v.	El Centro de control lleva registros gráfico y magnéticos durante 24 horas de las variables de proceso. El Centro de Control puede operar los elementos de control final desde  una consola remota.

1.5.5 Bitácoras.

v.	Se lleva Bitácora de los equipos y  el procedimiento de operación está conforme con los procedimientos aceptados para el control y operación de Plantas de Procesos Químicos.

1.5.6 	Manuales de procedimiento y planes de contingencia  y emergencia

v.	Se tienen manuales de procedimientos de operación y mantenimiento.

v.	Se tiene elaborado un protocolo para la contingencia de picos de caudal que entren a la planta.

1.5.7 	Registros históricos de construcción y capacidad técnica de  	ejecución

v.	El mayor componente de la infraestructura actual está destinada para el tratamiento de los lodos residuales y su digestión o estabilización (biosólidos) aptos, para su disposición en rellenos sanitarios o para su utilización en aplicaciones más nobles tales como el compostage o para cobertura vegetal.

v.	La totalidad del personal directivo, operativo y administrativo de la planta de tratamiento El Salitre es Colombiano, entrenado y capacitado por el operador.

v.	En la etapa de estabilización se estaban produciendo aproximadamente 120 toneladas de lodo digeridos ( Biosólidos) y unas 10 toneladas de espumas y grasas, que se están disponiendo en el relleno sanitario de Doña Juana.

v.	El tiempo empleado para diseño y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se ajustó al cronograma. de tres años establecido contractualmente.

v	El proyecto de construcción y operación de las Plantas generó aproximadamente 450 empleos.

v.	La mayoría del personal que participó en la etapa de construcción de la planta  fue Colombiano.

1.5.8 	Verificación directa de las unidades involucradas en las 	operaciones  unitarias y procesos

v.	Los biosólidos presentan el aspecto, olor y consistencia esperados para lodos digeridos por vía anaerobia.

v.	Todas las unidades del proceso se  encontraron funcionando 	correctamente.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Analizados los aspectos técnicos, operativos,  y ambientales del proyecto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de El Salitre, se concluye  lo siguiente:

- Desde el punto de vista técnico, la planta de tratamiento reúne un nivel de ingeniería y tecnología sanitaria eficiente y moderna, particularmente, en el diseño y operación de  los reactores anaeróbicos para el tratamiento de los biosólidos.

- En cuanto a la parte operativa, es una planta automatizada, moderna y eficiente y cumple con  las normas europeas de diseño y construcción. El nivel y complejidad  involucrado en la construcción de las estructuras hidráulicas tanto en los pilotajes y los reactores anaerobios son únicos en la ciudad de Bogotá. La transferencia del Know- How en forma de capital humano nacional para la operación y mantenimiento de la planta es positivo para la ciudad, así como, también el aprendizaje por parte de los ingenieros colombianos involucrados en la construcción de las obras civiles hidráulicas  (claves) del proyecto.

- La PTAR de El Salitre mejora la calidad del agua que recibe del río Juan Amarillo o Salitre,  la cual debe ser reutilizada, en función del costo de oportunidad por metro cúbico, ya que actualmente se vierte  en el río Bogotá, donde se pierde el efecto de descontaminación.  Debe tenerse siempre presente, que en la Sabana de Bogotá, el agua para riego de buena calidad es un elemento escaso, su obtención está asociada con el agotamiento de las reservas de agua subterránea y en problemas de subsidencia en su explotación.

- La PTAR  produce biosólidos (lodos digeridos y estabilizados) ricos en nutrientes que pueden ser asignados a un mejor uso en función de su costo de oportunidad y a la demanda por fertilizantes naturales (mercados verdes). Es decir, el agua tratada, así como el aprovechamiento de los biosólidos se deben reorientar  a los sitios y usos  que  reporten mayor utilidad directa e indirecta para la sociedad tanto en el corto como en el mediano plazo; de tal manera, que el nivel de descontaminación óptima de las aguas tratadas del Río Juan Amarillo, deberá establecerse en función de la calidad que demandada el agua tratada y la cantidad de contaminación óptima social, admisible económicamente.

2. AGUA POTABLE EN EL DISTRITO CAPITAL

INTRODUCCIÓN

La oferta del agua es escasa en varias regiones del mundo, la situación se tornará más delicada si las políticas y gestiones del agua no logran racionalizar su demanda.

El incremento poblacional que afecta al Distrito Capital y a los municipios circunvecinos, generan una gran concentración de actividades en la región, a través de procesos de urbanización y el surgimiento de asentamientos espontáneos que generan deficiencias en los servicios públicos.

Las fuentes de abastecimiento para el suministro de agua potable, se encuentran cada día mas deterioradas por falta de políticas y acciones de protección, mejoramiento y recuperación del recurso hídrico.

El agua captada de las fuentes es cruda, por lo tanto esta requiere para consumo  humano un proceso de potabilización, que debe cumplir los parámetros determinados en el Decreto 475 de 1998, emanado del Ministerio de Salud, el cual establece las normas técnicas de calidad del agua potable.

La Empresa de Acueducto y  Alcantarillado de Bogotá -ESP- (EAAB), es la encargada de suministrar el servicio de acueducto, no solo a la ciudad, sino también a varios municipios circunvecinos. En este proceso, se presenta un alto porcentaje de pérdida de agua, que es calculada mediante el Índice de Agua no Contabilizada (IANC), implicando pérdidas económicas significativas.

El aprovechamiento del recurso hídrico, ya sea por utilización para potabilización o como receptor final de las aguas residuales, está reglamentado por las denominadas tasas de uso y las tasas retributivas, respectivamente, cuyos valores económicos deben ser utilizados por las autoridades ambientales para la sostenibilidad ambiental de dicho recurso.

Finalmente, el deterioro de la calidad del agua, genera una reducción en la cantidad del recurso disponible para el acueducto, las actividades productivas y la supervivencia de los ecosistemas.

2.1 FUENTES DE ABASTECIMIENTO

Las aguas naturales que alimentan a las plantas de tratamiento se denominan fuentes; la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP-, utiliza las fuentes conformadas por los Ríos: Bogotá, Tunjuelito, San Cristóbal, Curubital, Chisacá, San Francisco; las quebradas Osa y Upata y los embalses Los Tunjos, Chisacá, La Regadera, Sisga, Neusa, Tominé, Chuza y San Rafael; las aguas son tratadas en las plantas La Laguna, El Dorado, Vitelma, Tibitoc, Francisco Wiesner, San Diego y El Dorado.

Las fuentes de abastecimiento se afectan por alta contaminación de las aguas residuales industriales, uso de plaguicidas y la inadecuada disposición de residuos sólidos de origen industrial, aguas residuales domésticas y la presencia de sedimentos generada por la deforestación.

El hecho que la fuente abastecedora de la planta de tratamiento Wiesner sea agua cruda de buena calidad, proveniente de Chingaza y transportada por gravedad a la planta, hacen que sus costos de producción sean más económicos, comparados con los del sistema del Río Bogotá, el cual abastece a la planta de tratamiento Tibitoc, debido a los costos de energía que son necesarios para el funcionamiento de la estación elevadora.

2.2 OFERTA Y DEMANDA

Según estimaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, basadas en la evaluación de los rendimientos hídricos de las unidades hidrográficas del territorio nacional, la oferta hídrica total supera los 2.000 Km3 al año (57.000 m3 anuales por habitante). Para condiciones de año seco, esta disponibilidad se reduce a 26.700 m3 al año por persona.

La oferta de agua suministrada para la vigencia 2000 por la EAAB, fue de 465.667 miles de m3, correspondiendo a 38.806 miles de m3/mes.

El 63% de la población de Bogotá tiene un consumo promedio igual o inferior a 32 m3/bimestre, y el promedio por persona según el estrato es 1:132, 2:133, 3:115, 4:161, 5:209 y 6:297 (litros habitante/día).

2.2.1 Venta de agua en bloque

De los 13 municipios aledaños a Bogotá, solo 10 son atendidos por la EAAB., de los cuales, dos forman parte de los ciclos de facturación (Soacha y Gachancipá, ciclos O y L respectivamente).  El abastecimiento de Chía, Cajicá y Sopó estará a cargo de esta entidad. Para La Calera, Funza, Madrid, Mosquera y Soacha la empresa incrementará su cobertura hasta alcanzar el 100% en el año 2005. Tocancipá y Gachancipá serán servidas en su totalidad para año 2010, Cota en el 2015 y Zipaquirá en el 2020

TABLA 2.1

AGUA EN BLOQUE A MUNICIPIOS

(MILES M3)

| AÑO | VOLUMEN |
| --- | --- |
| 1998 | 14.860 |
| 1999 | 15.202 |
| 2000 | 15.449 |

El suministro de agua potable a los municipios corresponde al 3% para 1998 y 3.3% para los años 1999 y 2000 respectivamente de la producción, que fue 495.040, 466.994 y 465.668 miles de m3 para los años anteriores.

2.3 CALIDAD DEL AGUA POTABLE

Agua potable: Es aquella que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos, en las condiciones señaladas en el Decreto 475/98, puede ser consumida por la población humana sin producir efectos adversos a su salud.

Norma de calidad del agua potable: son los valores de referencia admisibles para algunas características presentes en el agua potable, que proporcionan una base para estimar su calidad.

La calidad del agua se evalúa en tres puntos del proceso de suministro a saber: las fuentes que alimentan las plantas de tratamiento, el agua suministrada por la planta y, finalmente, en las redes de conducción, los cuales deben cumplir los valores admisibles por la norma.

Valor admisible: Es el valor establecido para la concentración de un componente o sustancia, que garantiza que el agua de consumo humano no representa riesgo para la salud del consumidor.

Las personas que prestan el servicio público de acueducto, son las responsables del cumplimiento de las normas de calidad del agua potable establecidas, y deben garantizar la calidad del agua potable, en toda época y en cualquiera de los puntos que conforman el sistema de distribución.

2.3.1 En captación y suministro

La planta de tratamiento que suministra mayor volumen de agua a Bogotá es Wiesner, la cual tiene como fuente de agua cruda el sistema Chingaza, el río Teusacá y el Embalse de San Rafael.

Los datos históricos de calidad, reportados en los análisis físico-químicos y bacteriológicos, muestran una alta turbiedad y alto contenido de coliformes en río Teusacá, generado por los asentamientos y criaderos de marranos.

La función de una planta de tratamiento, es la de tratar mediante el uso de productos químicos, el agua captada de las respectivas fuentes, con el objeto de ser utilizada para el consumo humano.

TABLA  2.2

SUMINISTRADA AÑO 2000

| PARÁMETRO | V/R ADMISIBLE | WIESNER | TIBITOC | VITELMA | LA LAGUNA | SAN DIEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiedad | <= 5 | 1.2 | 0.22 | 0.21 | 0.11 | 0.27 |
| Color | <= 15 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| pH | 6.5-9.0 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.3 |
| Alcalinidad CaCO3 | 100 | 14.3 | 21.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 |
| Cloro residual libre | 0.2 - 1.0 | 1.35 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| Aluminio residual | 0.2 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.07 |
| Hierro | 0.3 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.08 |
| Dureza total mg/L CaCO3 | 160 | 17 | 37 | 20 | 16 | 12 |
| Cloruros | 250 | 1.9 | 18 | 3.7 | 3.9 | 2.9 |
| Nitritos | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nitratos | 10 | 94 | 12 | 20 | 10 | 20 |
| Sulfatos | 250 | 5.0 | 26 | 7.8 | 7.9 | 7.0 |

Fuente: EAAB, Análisis físico-químico y bacteriológico Plantas de Tratamiento

En los análisis, se observa que únicamente el parámetro que no se ajusta a la norma es el de nitratos, siendo la planta Wiesner la que presenta el valor mas alto, no se encontraron coliformes totales, lo cual indica que las aguas suministradas no están contaminadas por materias fecales, concluyéndose que el agua suministrada por las plantas es de buena calidad.

2.3.2 Red de distribución y tanques

En la red de distribución de todo sistema de suministro de agua las personas que prestan el servicio público de acueducto, deberán practicar, como mínimo, los siguientes análisis organolépticos y físico-químicos: pH, color, olor, sustancias flotantes, turbiedad, nitritos, cloruros, sulfatos, hierro total, dureza total y cloro residual libre, cuando éste se utilice como desinfectante.

TABLA 2.3

ANÁLISIS ORGANOLÉPTICOS Y FISICO-QUÍMICOS

| PARÁMETRO | MEDIDA | V/R ADMISIBLE | 1998 | 1999 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiedad | UNT* | <= 5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| Color | UPC** | <= 15 | 7.6 | 7.9 | 5.7 |
| pH | U | 6.5-9.0 | 7.2 | 7.3 | 7.2 |
| Alcalinidad CaCO3 | mg/L | 100 | 22.5 | 23.6 | 23.4 |
| Cloro residual libre | mg/L | 0.2 - 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Dureza total mg/L CaCO3 | mg/L | 160 | 35 | 34 | 32 |
| Sulfatos | mg/L | 250 | 7.7 | 9.0 | 8.9 |
| Hierro total | mg/L | 0.3 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
| Cloruros | mg/L | 250 | 7.1 | 8.2 | 9.4 |
| Aluminio | mg/L | 0.2 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| Nitritos | mg/L | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conductividad | mS/cm | 50-1000 | 88 | 86 | 75 |
| Sólidos totales | mg/L | <= 500 | 45 | 45 | 40 |

* Unidades nefelométricas de turbidez ** Unidades de platino coblato

Los datos para los años 1998, 1999 y 2000 son valores promedios anuales

En la tabla No 3, se evidencia que la calidad de agua transportada por las redes y los tanques de suministro es de buena calidad, comparados con los parámetros estipulados en el Decreto 475/98. Es de anotar, que la EAAB no reporta los valores correspondientes a olor y sustancias flotantes, considerados en dicha norma.

2.4 CLASES DE USOS DEL AGUA

El uso del agua está clasificado en residencial, industrial, mixto, comercial, especial y oficial.

La Resolución 0035/97 de la EAAB, establece una estructura especial de tarifas para los hogares comunitarios, hogares infantiles, restaurantes escolares, institutos de protección y rehabilitación y programas del menor infractor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, indicándose que el cargo por consumo se liquidará aplicando la tarifa básica del estrato 1 a la totalidad del consumo.

Información suministrada por la empresa indica que existe un total de 6.331 cuentas internas clasificadas con tarifas especiales.

2.5 INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA

El programa de agua no contabilizada está orientado a reducir las pérdidas de agua producida frente a las de agua facturada. Su ejecución contempla inversiones para la reducción de pérdidas en macro y micromedidores, reducción de perdidas físicas a través de detección y reparación de fugas no visibles, rehabilitación y reemplazo de tuberías en mal estado, fortalecimiento del programa de sectorización de las redes de distribución, identificación y legalización masiva de conexiones clandestinas y dispersas, evaluación de grandes consumidores, optimización del sistema de micromedidores y renovación de micromedidores.

El índice de agua no contabilizada IANC, es definido como la diferencia entre el volumen de agua producida y agua facturada sobre el volumen de agua producida en un período de un (1) año. El agua producida será la contabilizada a la salida de la planta de tratamiento. El agua facturada es aquella que ha sido liquidada y cobrada al usuario.

FORMULA DE CÁLCULO

IANC = 1- Volumen facturado  * 100

Volumen producido

TABLA  2.4

ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA

(MILES M3)

| AÑO | VOLUMEN PRODUCIDO | VOLUMEN FACTURADO | IANC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 495.040 | 325.984 | 34.20% |
| 1999 | 466.993 | 315.715 | 32.40% |
| 2000 | 465.668 | 313.883 | 32.59% |

Fuente: Informe Contraloría de Bogotá 2000 y EAAB

Analizando estas tres vigencias el IANC han permanecido constantes, es de anotar, que una disminución en estos índices genera un recaudo mayor por parte de la empresa, y por lo tanto un aprovechamiento mejor del recurso.

La EAAB durante la vigencia de 1999, invirtió recursos por un valor aproximado de $8.500 millones para fortalecer el programa de micromedición, reducir las pérdidas por subregistro en la medición de consumos e incrementar sus ingresos corrientes por mayor facturación de metros cúbicos de agua producida. Hasta la fecha los resultados son negativos.

2.6 GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA

Para el manejo ambiental del agua, se han generado instrumentos de gestión, entre los cuales se destacan los económicos que, en algunos casos, resultan más eficientes y eficaces que los de regulación. Entre estos se encuentran la tasa por uso y la tasa retributiva.

2.6.1 La tasa por uso

Consiste en atribuirle un costo al agua, con lo cual se orienta su uso y se financian los gastos en protección y renovación de los propios recursos hídricos.

En el cobro de las tarifas de la EAAB se incluyen los costos de potabilización y de transporte del agua, pero no del uso del recurso propiamente dicho, por parte de la empresa, la cual debe ser cancelada a las autoridades ambientales respectivas, entre las que se encuentran: Unidad de parques del Ministerio el Medio Ambiente, y Corporinoquía por las fuentes de captación de Chingaza; Corpoguavio, Corporinoquía y CAR, por Río Blanco; y Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- por la concesión de aguas del ríos Bogotá, Tunjuelo, San Francisco, Teusacá y Embalse Aposentos.

Mediante Resolución No. 0656 del 19 de abril de 2000, la CAR multa a la EAAB, por un valor de $134.348.648.028, por la violación  de las normas legales y reglamentarias sobre protección ambiental y sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin embargo el ente sancionado interpuso las acciones legales pertinentes, ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

La Ley 99/93,en su artículo 43, establece que los recursos provenientes del cobro de las tasas de uso, deben ser canalizados al pago de gastos de protección y renovación de los recursos hídricos.

2.6.2 La tasa retributiva

Los vertimientos de aguas residuales a los diferentes cuerpos de agua utilizados como receptores, generan contaminación asociada a problemas de eutroficación, bajas concentraciones de oxígeno disuelto, aumento de la turbiedad, formación de lodos orgánicos que acumulan sulfuros, envenenamiento de cadenas tróficas, deteriorándose el recurso hídrico.

Las tasas retributivas se cobran por la utilización del agua como recipiente de vertimientos, siendo un instrumento económico diseñado para minimizar el costo total de cumplimiento de una meta regional concertada con la comunidad. El objetivo es inducir a quienes vierten contaminantes a las aguas a implementar su opción de descontaminación menos costosa e incentivar la innovación tecnológica en opciones de mínimo costo.

La Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, en el Artículo 42 permite la utilización de tasas retributivas para el control de la contaminación hídrica, y el Decreto 901 de 1997/97 del Ministerio del Medio Ambiente, reglamenta parcialmente este artículo, indicando el sistema y método de cobro de las tasas retributivas por vertimientos puntuales y utilización directa o indirecta del agua como receptor.

2.6.1.1 Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA)

Con base en la normatividad vigente (Decreto 901/97), el DAMA expidió la Resolución 1558/98 por medio de la cual se adoptan las metas de reducción de carga contaminante para la ciudad de Santa Fe de Bogotá D. C.

El DAMA en su informe de gestión año 2000, reporta que el control de la contaminación generada por los efluentes líquidos industriales es realizado bajo el esquema comando-control, con el cual se han realizado cuatro fases del programa de seguimiento y monitoreo de efluentes industriales de Bogotá.

La Administración estableció un conjunto de criterios de clasificación de las empresas según el grado de significación del impacto ambiental ocasionado por la descarga de sus vertimientos. Con la Resolución 339/99, se adopta el sistema de clasificación empresarial por el impacto sobre el recurso hídrico, denominado “Unidades de Contaminación Hídrica -UHC- para la jurisdicción del DAMA; se constituyó la base para realizar la programación y ejecución del Programa de Seguimiento y Monitoréo de Efluentes Industriales de Bogotá.

A partir del modelo de clasificación empresarial UCH, se inició la cuarta fase de seguimiento y monitoréo de afluentes industriales en enero de 1999, cuyo objeto fue la realización de 645 muestreos a descargas industriales, con lo cual se realizó seguimiento y monitoréo a 195 empresas. Dado que en algunas empresas existen más de una descarga y que hubo empresas que fueron monitoreadas mas de una vez durante la ejecución del programa.

2.6.1.2  Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP (EAAB)

El artículo 4 de la Resolución 1558 expedida por el DAMA establece: “El  DAMA cobrará mensualmente a la EAAB-ESP, las tasas retributivas por vertimientos mediante factura de cobro, a partir de la presentación de la declaración de la EAAB-ESP o en su defecto del 4 de febrero de 1999”.

Siendo la EAAB el sujeto pasivo de la tasa retributiva por vertimientos, el DAMA notificó a dicha entidad el valor a pagar por este concepto, la suma de  $214.712.466.oo, cifra correspondiente al mes de enero de 1999 y que a partir de esta fecha debería realizar pagos mensuales vencidos en la Tesorería Distrital. Sin embargo,  se precisó el  29-01-2001, que el Dama reitera la voluntad de recaudar el cobro por tasa retributiva a la empresa y le solicita el pago en forma inmediata.

En la circular No. 5 del año 2000, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA-, informa a los prestadores del servicio de alcantarillado, que las Empresas deben incluir las tasas retributivas dentro del  estudio tarifario para el servicio de alcantarillado. Sin embargo, en la misma circular se estipula que “es necesario aclarar que la Comisión a la fecha no ha proferido acto administrativo que permita a las Empresas incluir dentro de la factura como un rubro aparte las tasas retributivas”.

Estos instrumentos económicos que generarían inversiones para el desarrollo sostenible del recurso hídrico, no han sido efectivos ni tienen aplicabilidad debido a la falta de políticas interinstitucionales para ejercer una administración eficiente.

2.7 FUTURAS CAPTACIONES

El Plan Maestro de Abastecimiento para garantizar el suministro de agua a Bogotá más allá del año 2015, contempla varias alternativas de expansión de la oferta hídrica de la sabana. Entre estas alternativas se encuentran:

- Ampliación del Sistema Chingaza

Dentro de los proyectos futuros se encuentra la ampliación del sistema Chingaza, lo cual se considera de manera preliminar como una de las alternativas para el mediano plazo por sus costos de inversión y operación y por la facilidad de programar su desarrollo por etapas.

En el plan maestro de abastecimiento de la EAAB-ESP se ha previsto que el incremento de la capacidad instalada a desarrollar en los próximos años, sea a través del proyecto Chingaza II. El incremento en la capacidad instalada es del orden de 4,85 m3/seg..

- Ampliación de Alto Tunjuelito (Regadera II)

- Consiste en el realce del actual embalse de la Regadera, con el fin de incrementar el caudal regulado para el acueducto y la ampliación del sistema correspondiente de conducción y tratamiento. Ésta alternativa incrementaría la capacidad del actual embalse de la Regadera, construyendo una nueva presa.

- Alternativa Sumapaz

Se utilizaría fuentes del macizo de Sumapáz; este proyecto requiere de costosos desvíos por la distancia con la sabana y por problemas de acceso a los sitios de captación,  además de nuevos impactos al páramo.

Las proyecciones de demanda efectuadas por la empresa determinaron que la oferta hasta el año 2015, no implica ampliaciones inmediatas de los caudales a suministrar, por lo tanto estos proyectos no son de ejecución inmediata.

RESULTADOS

Las fuentes abastecedoras de agua presentan cada vez una mayor contaminación, con implicaciones directas sobre los costos de operación de los componentes de potabilización y sobre los riesgos en la salud de la población. Esto es consecuencia, por una parte, de la disminución en los caudales de las fuentes abastecedoras de agua por inadecuado manejo y falta de protección de las cuencas y, de otra, por el incremento en las coberturas de alcantarillado sin el debido tratamiento de las aguas residuales.

El agua suministrada por la EAAB a los usuarios es considerada apta para el consumo humano. Sin embargo, el costo de producción depende de la fuente de abastecimiento para la planta de tratamiento. Por ejemplo, para la potabilización de las aguas captadas del río Bogotá, se necesita tratamiento químico (cal viva, sulfato de aluminio, cloro, etc.) por ser un agua dura (es aquella que contiene sales incrustantes, tales como Ca y Mg, además posee metales pesados como manganeso, hierro, mercurio etc.

Una gestión sostenible del agua debe tener una administración eficiente, incluida una política interinstitucional ambiental, que permita que los recursos obtenidos del cobro de las respectivas tasas sean invertidos en la conservación, mejoramiento y protección de las cuencas.

El IANC determina la cantidad de agua tratada que se pierde y aunque en las tres vigencias analizadas permanece constante, es un porcentaje muy alto de la pérdida del recurso hídrico, y un detrimento económico para la empresa.

3. SITUACION DE LOS HUMEDALES

ANTECEDENTES

- Los humedales son sin duda uno de los más importantes tipos de ecosistemas con los que puede contar cualquier región. Son patrimonio único, donde la variedad biótica es una de sus características.

- Para el Distrito Capital los humedales son lugares cuyas condiciones facilitan la regulación hídrica del río Bogotá como parte integral de su sistema hídrico. Son además sitios pletóricos de belleza, tranquilidad, lugar donde las aves migratorias tienen su refugio y donde múltiples especies de fauna y flora nativa se relacionan con un ambiente físico cuyas condiciones deben ser preservadas.

- Lamentablemente eso no ha sido así. Con los años buena parte de ellos se redujeron llegando casi a su desaparición. Hoy no encontramos más de 700 hectáreas. Además se convirtieron en el sitio donde llegan buena parte de las aguas negras de barrios vecinos, área propicia para la disposición de basuras y zona predilecta donde un gran número de urbanizadores piratas depositaban sin número de metros cúbicos de escombros para luego lotearlos.

- La Sabana de Bogotá se originó a partir de un gran lago conocido como “Mar de Humboldt”, el cual data de aproximadamente 40.000 años.

- Era un conjunto de grandes lagos y pequeños pantanos que avanzaban, hacia el río Bogotá y una decena de ríos que recogían a su vez más de sesenta pequeñas quebradas y cientos de cortos cauces que provenían de los cerros capitalinos.

- Es de anotar que desde la misma época de la colonia y la conquista se alteraron muchos de los humedales de la sabana, entre ellos los ubicados en el actual territorio Distrital. “Este proceso tiene sus inicios con la llegada del ejército comandado por Don Gonzalo Jiménez de Quesada, quien luego de reducir a los pobladores indígenas a la fuerza, acampa en Bosa, sitio desde el cual se mueve por toda la Sabana dominando los cerros de Cazuca y Chiguazuque; tiempo después se traslada a Teusaquillo para fundar a Santa Fe de la Nueva Granada en 1538.

- Con este asentamiento comenzaron los repartos coloniales de las antiguas tierras indígenas y se formaron posteriormente las primeras haciendas de la Sabana. Igualmente se alinderaron los territorios y se delimitaron los primeros caminos, este reparto de bienes igualmente cotizó el mercado de las tierras y desde entonces, los terrenos al pie de los Cerros Orientales fueron los más costosos, mientras los del sector occidental, por ser anegadizos no tuvieron una valoración significativa. Surge desde entonces el sentimiento de menos precio por los humedales y el sentido de peyorativo de la palabra “chucua” que en la lengua Muisca significa pesquería, con el cual se les conocía hasta no muchos años atrás. Con la finalización de la época colonial y el advenimiento de La República, los procesos de urbanismo se intensificaron y la población bogotana creció a pasos agigantados, aumentando la presión urbana, pero sin que esta expansión, afectará aún de manera preocupante los terrenos inundables.

- Tan solo con la llegada de la era industrial al país y con el aumento de la compleja problemática social y política generada en coyunturales épocas de transición social, es cuando la presión aumenta y la degradación ambiental de las zonas inundables comienza a reclamar sus terrenos de manera cada vez más acelerada y más agresiva.”

- 3.1 MARCO LEGAL

- En el ámbito internacional, nacional, Distrital la normatividad que regula la situación y condiciones de los humedales es amplia y fuerte, no así la acción para valorarlos y protegerlos, como se ha indicado.

La Contraloría de Bogotá, en desarrollo de su labor fiscalizadora ha venido realizando, mediante un programa de Auditoría Ambiental, un seguimiento a su situación y ha determinado que a pesar de la legislación existente al respecto, su abandono es casi total.

Solo desde la década de los noventa se comenzó a determinar su importancia y a protegerlos paulatinamente. Aún hace falta mucha gestión, si vemos la cantidad de obligaciones estipuladas para su protección, recuperación y mejoramiento, las cuales son en términos generales: La “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas” conocida como Convención Ramsar (Irán); la Constitución Política de Colombia; el Decreto 2811 de 1974 o Código de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente; la Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente; el Decreto 1608  de 1978 que reglamenta el código de los recursos naturales en materia de fauna silvestre; el Decreto 1715 de 1978 el cual reglamenta el código de los recursos naturales en cuanto a la protección del paisaje; el Decreto 2857 de 1981 que reglamenta el código de los recursos naturales en materia  de cuencas hidrográficas; el Decreto 1594 de 1984 que reglamenta el código de los recursos naturales en cuanto a los usos del agua y los residuos líquidos; la Política Nacional Ambiental 1994-1998 a través del programa “Mejor Agua”; y el nuevo Plan de Desarrollo Nacional, entre otros.

A nivel Distrital tenemos:

- Acuerdo 7 de 1990. Define el Plan General de Desarrollo integrado y se adoptan políticas y normas sobre el uso de la tierra en el Distrito Especial de Bogotá. Establece normas sobre uso de suelos, la creación de Zonas de Reserva Ambiental y de protección de las fuentes hídricas y sobre mejoramiento y preservación ambiental

- Acuerdo 6 de 1990. Estatuto para el Ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá. Faculta a la EA para realizar el acotamiento y demarcación de las rondas de los ríos, embalses, lagunas, quebradas y canales. Al  artículo 142 establece algunas las regulaciones que se dan para el uso de la zona de manejo y preservación ambiental

- Resolución  033 de 1991 de la EAAB. Por la cual se acota la zona de ronda de las chucuas de Juan Amarillo, Jaboque y Torca en 30 metros de ancho. Se redefinen sus linderos mediante acuerdo 035 de 1999. Acuerdo 322 de 1992.

- Acuerdo 02 de 1993.Prohibe la desecación o relleno de lagunas y pantanos existentes y delega a los  Alcaldes locales la  obligatoriedad de velar por el cumplimiento del Acuerdo.

- Resolución 003 de 1993. La junta directiva de la EAAB acota las zonas de ronda de las chucuas de Córdoba, el Burro y la Vaca.

- Acuerdo 19 de 1994. El Concejo de Bogotá, declaró como reservas ambientales naturales, de interés público y patrimonio ecológico de Bogotá, la Laguna de Tibanica, La Cofradía o Capellanía, El Meandro del Say y, en general, todos los humedales que forman parte del sistema hídrico de la sabana de Bogotá.

- Acuerdo  05 de 1994. Por el cual la EA declara como reservas ambientales naturales los humedales del Distrito Capital.

- Acuerdo 194 de 1995. Acota los humedales de Tibanica, Capellanía y Meandro del Say

- Resolución 0250 de junio de 1994. Por la cual la EA acota las rondas hidráulicas de las chucuas de la Conejera y Techo, del humedal Santa María del lago; se definen  sus zonas de manejo y preservación ambiental y se establece el acotamiento de rondas de los cuerpos de agua rodeados por elementos definidos del espacio público en el Distrito Capital.

- Acuerdo 27 de 1995. Se declara el cerro de La Conejera como reserva natural y paisajística.

- Resolución 030 de 1995. El DAMA, para la protección y recuperación  de los humedales localizados en la jurisdicción de la Localidad de Kennedy,  prohibe el ingreso a los lechos y zonas de manejo y preservación ambiental de los humedales de El Burro, La Vaca y Techo, así como el tránsito de vehículos que puedan transportar o arrojar materiales de relleno a los cuerpos de agua y su ronda.

- Acuerdo 026 de 1996. Adopta el Plan de Ordenamiento Físico del Borde Occidental de Bogotá. Su artículo 10o. Establece que para las chucuas, lagunas, pantanos y demás cuerpos de agua identificados en el acuerdo 19 de 1994 las rondas hidráulicas y zonas de manejo y preservación ambiental son de 15 a 30 metros paralelas a la línea de borde del cuerpo de agua acotadas por la EAAB

- Acuerdo 31 de 1997. Adopta el Plan de Ordenamiento Físico del Borde Norte y Nororiental de la ciudad de Bogotá..

- Resolución 0194 de junio de 1995. Por medio de la cual la EA acota las rondas hidráulicas de las chucuas de Tibanica y Capellanía y la parte oriental del Meandro del Say y se definen sus zonas  de manejo y preservación ambiental, y se establece el acotamiento de rondas de los cuerpos de agua rodeados por elementos definidos del espacio público en el Distrito Capital.

- Resolución 0194 de junio de 1995. Por medio de la cual la EA acota las rondas hidráulicas de las chucuas de Tibanica y Capellanía y la parte oriental del Meandro del Say y se definen sus zonas  de manejo y preservación ambiental, y se establece el acotamiento de rondas de los cuerpos de agua rodeados por elementos definidos del espacio público en el Distrito Capital.

- Resolución 086 de marzo de 1996. Por la cual se acota y se declara de utilidad pública la zona afectada por las obras del sistema Torca y se acota la zona de manejo y preservación ambiental- ZMPA.

- Acuerdo 035 de 1999. Redefine las zonas de ronda y de manejo y preservación ambiental de los humedales de Juan Amarillo, La Vaca y El Jaboque

- Decreto 619 de 2000. Por el cual se adapta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital. Sus artículos 25 al 27 establecen lo relacionado con los parques ecológicos Distritales, categoría en la que quedan los humedales como parte del Sistema de Áreas Protegidas (Art.  13 al 16) dentro de la Estructura Ecológica Principal (Art. 8 al 12), Deja a cargo de la EA los estudios y acciones para su manejo, recuperación y conservación así como la demarcación de las rondas y ZMPA.

- Decreto 1110 de 2000. Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá, Distrito Capital, según lo dispuesto en la resolución 0621 de 2000 del Ministerio de Medio Ambiente. Su artículo 4o. Literal b. clasifica el humedal de Torca-Guaymaral como Parque Ecológico Distrital del sector norte como parte del Sistema de Áreas Protegidas (Art.  4o. Literal a.) dentro de la Estructura Ecológica Principal del Sector norte del Distrito Capital (Art. 3o).

- 3.2 REGIMEN DE USOS

- En la actualidad los humedales hacen parte, según el Plan de Ordenamiento Territorial- POT de Bogotá, adoptado mediante Decretos Distritales 619 y 1110 de 2000, de la Estructura Ecológica Principal y dentro de estas son Parques Ecológicos del Sistema de Àreas Protegidas del Distrito- SAP, junto al cerro de la Conejera, el cerro de Torca, Entrenubes (cuchilla del Gavilán, cerro de Juan Rey y cuchilla de Guacamayas), Peña Blanca y la Regadera.

- Los parques de humedal incluyen la zona de manejo y preservación ambiental, la ronda hidráulica y el cuerpo de agua, como unidad ecológica. Es responsable de su demarcación y debe velar por su protección y cuidado, de acuerdo a los planes de manejo que se hagan para cada área y las directrices de la autoridad ambiental competente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- EAAB. Esta empresa es también la responsable de realizar los estudios y acciones necesarias para mantener, recuperar y conservar los humedales, tanto en su parte hidráulica como biótica y hacer un seguimiento técnico de las zonas de ronda y de manejo y preservación ambiental.

- Los humedales según el régimen de uso determinado en el artículo 27 del Decreto 619 de 2000, tienen:

- 1. Un uso principal: protección, forestal protectos, centros de recepción, educación e información ambiental para los visitantes del parque, que no impliquen alta concentración de personas y que tengan un bajo impacto ambiental y paisajístico; institucional de seguridad ligado a la defensa y control del parque.

- 2. Usos compatibles: recreación pasiva

- 3. Usos condicionados: construcción de infraestructura básica para los usos principales y compatibles, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos

- a. No generar fragmentación de cobertura vegetal nativa ni de los habitantes de la fauna nativa.

- b.  Integrar paisajisticamente la infraestructura del entorno natural

- 4. Usos prohibidos: Agrícola y pecuario, forestal productor, recreación activa, minero, industrial de todo tipo, residencial de todo tipo, institucional salvo el educativo y de seguridad arriba mencionados como principales.

- Con el fin de contar con los servicios ambientales que dan a esta urbe los humedales en términos de  costo de oportunidad, a través, de lo que expertos en el tema han considerado como oferta ambiental, potencial básico y potencial sociodinámico. Para ello se debe conciliar con tres objetivos de manejo:

- Evitar la urbanización del espacio público (rondas y humedales) y el asentamiento humano en áreas de riesgo e insalubres

- Mantener la aptitud de este espacio público para el servicio recreacional de la población urbana

- Conservar el hábitat de la fauna migratoria y local (con varios endemismos) concentrada en los humedales bogotanos

3.3 IMPORTANCIA DE LOS HUMEDALES

Las ventajas de los humedales desde el punto de vista ecosistémico son grandes. Sus funciones de tipo ambiental y ecológico los hace fundamentales para el Distrito. Su valía radica en que:

- Mantenimiento de la calidad  del agua que les llega y ayudan en la depuración del aire.

- Hacen parte vital de otros ecosistemas con los cuales se relaciona

- Es hábitat de vida silvestre.

- Mantienen la biodiversidad y de ellos hace parte de especies únicas y valiosas que están amenazadas  o se encuentra en peligro de extinción.

- Ayuda a regular los niveles freáticos y permite la recarga de acuíferos

- Almacena las aguas lluvias, regula los picos de crecida y facilita reducir las amenazas por inundación.

- Atrapa, asimila y depura las cargas contaminantes que ingresan a los humedales, disminuyendo de manera notoria la contaminación de los cuerpos hídricos superficiales y subterráneos

- Mejora el paisaje

- Permite la Integración entre el paisajística y el desarrollo urbano.

- Se constituyen en sitios para la recreación pasiva y contemplativa de los ciudadanos de la Capital de la República

- Son parte del patrimonio ambiental distrital

- Tienen alto valor económico al contener bienes ambientales de indudable valía.

- Sirven como escenarios físicos para la educación

- Tienen valiosos efectos sinérgicos al “operar” con otros humedales

- Son trampas de sedimentos.

- Controlan la salinidad de los suelos

- Presentan una temperatura alta que favorece el desarrollo de la vegetación que hace parte de sus diversas zonas

- Permite, por su escasa profundidad, el aumento de temperatura y circulación cíclica de nutrientes en su lámina de agua aspecto que favorece la diversidad de plantas asociadas al medio acuático y pantanoso

- Presentan gran diversidad taxonómica y funcional de plantas acuáticas, cada una especializada en una fase de colmatación y terrificación

- Facilitan la llegada de aves migratorias. Son sitios de la ruta tradicional de migración de una gran cantidad de especies de avifauna

- Son áreas donde encontramos poblaciones relictuales de peces endémicos

- Son sitios de creciente interés recreacional y educativo

- Aglutinan la presencia de ciudadanos, comunidades, universitarios, científicos y ONGs que los sienten propios y por tanto ayudan en su preservación y cuidado

- Contribuyen a la estabilidad climática.

- Purifican las aguas de escorrentía

- Contiene poblaciones relictuales de aves y plantas endémicas

Desde el punto de vista biótico los humedales tienen una importancia única. Su riqueza biológica es grande como se ve en los Anexos 1 al 4.

La Contraloría de Bogotá desde 1996, ha realizado un seguimiento a esta riqueza biológica y ha encontrado que en los trece (13) humedales se han ubicado comunidades de Scirpus califormicus (junco), Polygonum punctatum; Thypa angustifolia (Enea), Juncus effusus (Junco), Rumex obtusifolius (Lengua de Vaca), Hydrocotyle bonplandijunto con algunas especies de la familia Cyperacea.

Se encuentran comunidades flotantes de Limnobiumn laeviagatum (Buchón) y Lemna (Lenteja de agua) y bosques de Alnus acuminata (Aliso), el cual frecuenta  planos de inundación y rondas de ríos en la parte plana de la Sabana.  Aunque hoy en día la comunidad original de este bosque es muy escasa, estaba formada por Alnus acuminata, Miconia reclinata. Prunus serotina, Solanum nigrum, Lanchemilla raphanoides, Polygonum hydropiperoides, Rubus, Baccharis, Geranium, entre otras especies que soportan la saturación hídrica.

Como se ha indicado en este seguimiento, la fauna asociada con los humedales ha sufrido, al igual que la vegetación, un inmenso proceso de degradación en Bogotá, como consecuencia de la tala de bosques, agricultura, pastoreo y la urbanización.  Algunas especies se refugian en los cerros orientales de la capital.  Eso sí, la mayor parte de la avifauna se puede ubicar esporádicamente en los humedales de la ciudad,  en donde, además de la fauna nativa en ciertas épocas del año, llegan aves migratorias a estos cuerpos de agua.

Ha verificado que en cuanto a mamíferos la presencia esporádica del  conejo de monte (Sylvilagus brasiliencisis), el curí (cavia purcelis) y la chucha (Didelphis marsupialis). Algunos pequeños mamíferos (roedores) y algunos murciélagos, prácticamente desaparecidos en la sabana de Bogotá se han venido ubicando en las zonas altas para sobrevivir y subsistir, ante la actitud negativa que durante años tuvieron muchos habitantes capitalinos.

Al recorrer varios de los humedales se halla que en las lagunas y pantanos de la sabana de Bogotá, se encuentran en amenaza la mayor parte de las aves acuáticas.  Se estima, según estudios consultados por los profesionales de la Contraloría Distrital, que de unas 247 especies de aves registradas para la sábana de Bogotá un promedio de 50 especies depende en algún modo de los humedales.

De un total de 63 especies de aves acuáticas registradas, ocho (8) poblaciones pertenecen a especies o subespecies endémicas regionales y diez son migratorias de Norteamérica, aparte de otras especies de tierras bajas.

De otro lado, la Contraloría encuentra referencia de especies endémicas de la sabana de Bogotá, totalmente extintas como son: el Pato pico de oro (Anas geórgica niceforoi) y Cira Zambillidor colombiano (Podiceps andinums), especies que, aunque solían encontrarse en aguas abiertas de la sabana y algunos páramos cercanos, no se han vuelto a registrar desde los años 70.

Observa este ente de control, la existencia de especies endémicas de la Sabana de Bogotá que corren un alto riesgo de desaparición por la caza y alteración de los humedales; son la polla de Agua o Focha (Fulica americana columbiana), cucarachero de pantano (Cistothorus apolinarl) y garcita guaquito (Ixobrychus exilis bogotensis). Adicionalmente en nuestras visitas a los humedales se denota la presencia de algunas especies que aún no están amenazadas o en peligro de desaparición pero en muy corto tiempo podrían estarlo son el  Pato carrango (Anas cyanoptera borreroi), pato turrio (Oxyura jamaicensis andina), monjita (Angelaius icterocephalus bogotensis), Atrapamoscas de pantano (Serpophaga cinerea), polla de agua o tingua (Gallinula melanops bogotensis), Chisga (Sicalis luteola bogotensis).

Con el fin de posibilitar conocer más a fondo la riqueza natural de los humedales capitalinos y facilitar reconocer mas los diversos bienes ambientales que hacen parte del patrimonio natural del Distrito, se presenta un resumen mas específico, en materia de comunidades animales ( reptiles, avifauna asociada y mastofauna) y vegetales en los anexos Nos. 1, 2, 4 y 4 de este tema, de acuerdo a las investigaciones y evaluaciones hechas por Conservación Internacional Colombia, en un estudio para EAAB. Èste resulta vital para cualquier tipo de valoración de costos ambientales y adicionalmente establecer la incidencia que tienen de las inversiones ambientales que haga la administración, en la recuperación de los humedales, hábitat natural de las especies que allí se mencionan.

3.4  SITUACION ACTUAL DE LOS HUMEDALES DEL DISTRITO CAPITAL.

- Según algunos datos evaluados se puede decir que a mediados del siglo XX la extensión de suelos que cubrían los humedales del Distrito llegaba a unas 50.000 hectáreas en toda la sabana de Bogotá. En la actualidad, solo encontramos un 1.38% del área urbana cubierta por humedales, en ese entonces, es decir unas 690 hectáreas de la superficie total estimada. Ver Tabla 3.1

La actividad que ha buscado la conservación, protección y regulación de los humedales Distritales como áreas del espacio público perteneciente al Sistema de Áreas Protegidas- SAP, dentro de la  Estructura Ecológica Principal del Distrito, se ha venido perfeccionando esencialmente en su normatividad, acotamiento y manejo paisajístico e hidráulico, buscando de esta manera dotar a las autoridades Distritales e instituciones que los tienen a su cargo, de los instrumentos legales y elementos técnico-administrativos que le permitan no solo regular las diferentes fases de ocupación y sino adelantar una actividad amplia dirigida a mantener debidamente lo que aún queda de ellos.

Sin embargo, aunque algunas normas se han sustituido con otras un poco más complejas y estrictas, la verdad es que su ocupación y deterioro se ha dado por más de treinta años, sin el respeto a la legislación vigente en esta materia. Su continua violación ha contribuido en gran medida al deterioro de estos activos ambientales.  Es así, como se han invadido sus espacios los cuales prácticamente desaparecieron por la habitación y el uso inadecuado dado a éstas áreas. Todo a pesar de la gran cantidad de normas que, como se indica en uno de los apartes del presente tema, buscan la ordenación de sus espacios en un claro acercamiento al concepto global de ordenamiento ambiental territorial-OAT.

En consecuencia, gran parte de este patrimonio ambiental Distrital se ha perdido y el proceso de planificación que se ha pretendido dar para regular  su ocupación ha quedado en buena parte en unas normas sin que estas se  cumplan o se hagan cumplir. No ha existido ni voluntad política, ni autoridad ambiental que de  cumplimiento y haga cumplir la infinita gama de decretos, acuerdos y resoluciones que sin duda cada administración ha emitido de muy buena fe.

En cuanto a políticas para su manejo no existen; hay algunos lineamientos importantes. Ello se hace evidente, en  algunos aspectos que la Contraloría de Bogotá, ha venido insistiendo en sus informes sobre el Estado de los Recursos Naturales y el  Medio Ambiente de la Capital:

- No hay políticas claras para el manejo de los humedales, los demás ecosistemas estratégicos  y los diferentes recursos naturales del Distrito. Las políticas ambientales hacen más fácil definir derroteros que permitan impulsar lineamientos específicos, metas definidas y estrategias puntuales para el logro de mejores y más eficientes resultados.

- Existe gran cantidad de normas pero se  carece de una política coherente y coordinada  de planificación territorial que conlleve a su cumplimiento.

- Se ha buscado la protección de estas zonas de vital importancia ecológica mediante la aprobación y adopción de diferentes normas, pero no se ha dado un verdadero ordenamiento ambiental del territorio ante la carencia de compatibilidad entre los diferentes ecosistemas y elementos naturales y la población que los requiere y utiliza. Se espera que con la promulgación del Plan de Ordenamiento Territorial- POT, esto se dé rápidamente.

- Existen unos diseños y unas apropiaciones presupuestales para su manejo pero este avanza solo para la ejecución de algunas ciclorrutas, vías peatonales para su contemplación y manejo hidráulico. Aún así, su recuperación hidráulica se posterga para la mayor parte de ellos. Esta Contraloría pregunta que van a observar los capitalinos si muchos de ellos están en lamentable estado y se registran grandes cargas orgánicas que atentan contra la salud de los residentes en zonas cercanas. Muchos humedales están desolados y alterados en forma grave, sin que se avizoren actividades cercanas que faciliten su manejo como se ve en la evaluación hecha para cada uno de ellos.

- Hay una carencia preocupante de coordinación entre el ente planificador, el DAMA como autoridad ambiental, la EA y las autoridades locales situación que ha facilitado el incumplimiento de las normas que buscan la protección y preservación de estos espacios públicos.

- Se registran altas cargas orgánicas en términos de cargas de DBO en los humedales de Córdoba (1.020 mg/l), Torca (390 mg/l), el Burro (300 mg/l), Techo (195 mg/l),  Jaboque (183 mg/l), Capellanía (175 mg/l), Santa María (110 mg/l), y Conejera (44 mg/l). Es de recordar que según el Acuerdo 5 de 1987 de la CAR los límites son menores de 10 mg/l para la preservación de fauna y flora y uso agrícola y pecuario son aguas clase A y B. Los mayores rangos permitidos y eso para uso agrícola restringido, generación de energía y uso industrial restringido deben ser menores de los 100 mg/l.

Son múltiples los factores que han venido afectando los humedales capitalinos. Los que han tenido una mayor incidencia en su afectación, pérdida, alteración y deterioro. Son estos:

- La invasión y relleno de las rondas y la zona de manejo y preservación ambiental de los humedales, lo cual ha producido producido cambios en el régimen hidráulico de los mismos. Estas invasiones generalmente se han hecho con fines de urbanización ilegal generan inundaciones con los consecuentes daños de las construcciones y bienes inmuebles de los habitantes de estas invasiones.

- La contaminación por el vertimiento de aguas servidas de origen doméstico e industrial. Por esta razón se han encontrado altos niveles de nutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) en los humedales (resultado del ingreso de aguas residuales domésticas), lo que causa su eutroficación, la reducción de la diversidad de las especies en algunas áreas y un dominio de pocas especies que pueden tolerar altos niveles de estos nutrientes.  Las aguas afluentes mezclan enormes aportes de materia orgánica de los vertimientos domésticos junto con metales pesados, grasa e hidrocarburos y otros tóxicos procedentes de la escorrentía de la ciudad y los vertimientos industriales y de los talleres, asaderos y otros establecimientos de tipo comercial. Por ello los humedales sufren una aceleración del proceso de eutroficación, colmatación y terrificación

- Ingreso de sedimentos arrastrados por escorrentías ha contribuido a la sedimentación y secamiento de algunas áreas de los humedales.

- Actividades de pastoreo en sus rondas

- Introducción e invasión de especies vegetales ajenas a las condiciones físicas e hidrológicas del humedal

- Inadecuado manejo hidraúlico que no permite el anegamiento del cuerpo y ronda del humedal

La invasión de los humedales fue un fenómeno que se dio a lo largo del perímetro de las rondas que hacen parte de estos cuerpos de agua.  El proceso invasivo de estas zonas se ha dado mediante el relleno con basuras  y materiales de excavación; luego de rellenadas, con estos materiales son loteados y vendidos a personas de bajos ingresos, con grandes necesidad de vivienda En consecuencia, los efectos de las inundaciones o desbordes se trasladan a estos sitios ahora habitados por múltiples familias las cuales sufren permanentemente los rigores por este tipo de amenaza.

Un estudio de la EAAB denominado “Informe de Evaluación Ecológica y Ambiental  del Plan de Manejo Ambiental  de los Humedales de Torca, Guaymaral, embalse de Córdoba, Capellanía, El Burro, Techo, La Vaca y Tibanica”, identificó problemas de contaminación ambiental y necesidades de saneamiento básico semejantes para todos los humedales. Entre estos factores de contaminación y estas necesidades se encuentras las siguientes:

- Ingreso de aguas residuales domésticas producto de las conexiones erradas o sistemas combinados e industriales por descargas directas de industrias ubicadas en sectores aledaños, dentro de los límites legales.

- Altos niveles de nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio) en el humedal (resultado del ingreso de aguas residuales domésticas), causando eutroficación, reducción de la diversidad de las especies en algunas áreas y un dominio de pocas especies que pueden tolerar tan altos niveles de estos nutrientes.

- Ingreso de sedimentos arrastrados por escorrentías.

- Sedimentos depositados por construcciones  realizadas en áreas aledañas a los humedales, como vías y edificaciones.

- Rellenos inducidos para propiciar el secamiento del terreno o para invadir con fines de uso residencial.

- Los sedimentos en el lecho de agua han contribuido a la sedimentación y secamiento de algunas áreas en el humedal.

- Proliferación de vegetación dominante produciendo una reducción de otras  especies vegetales que no subsisten ante el impacto producido por los vertimientos de distinto tipo.

- Déficit hídrico por canalización de las aguas recolectadas dentro de las cuencas hidrográficas.

- Presencia de altos niveles de bacterias, que son indicadores de las condiciones poco saludables y sus posibles focos para la proliferación de enfermedades de origen hídrico.

Aparición en los sedimentos de algunos metales pesados. De acuerdo al transcurrir histórico observado y la evaluación hecha por este ente de control, se hace evidente la certeza de los planteamientos anteriores y la gravedad de su problemática. No obstante, se denota un gran esfuerzo para el acotamiento de sus rondas por parte de la EAAB. Sin embargo ningún ente los cuida debidamente; aún falta mucho y es necesario contar con un personal capacitado y acciones inmediatas que evite de alguna manera que se sigan deteriorando.

Se reconoce a cambio una inmensa preocupación por parte de algunas comunidades, fundaciones, grupos e instituciones universitarias a quienes se debe en buena parte que conserven lo que aún les queda en materia de activos y beneficios ambientales.

- Sin duda la experiencia y trabajo de la EAAB ha sido importante; aún así se vería con buenos ojos la constitución de un Fondo entre las diferentes empresas interesadas en la recuperación de los humedales: EAAB. DAMA, IDU e IDRD que permita recuperar para el Distrito por lo menos los 500 predios son que están en la zona de ronda y que aún no han sido construidos. Humedales como Capellanía, Techo y Jaboque tienen pocos predios ocupando su ronda tal como se ve en la Tabla No.3.1. Con algunos estudios socioeconómicos, una mayor voluntad administrativa y un acuerdo justo para la población, sería posible recuperar buena parte de estas rondas.

- TABLA.3.1 ÁREAS DE LOS HUMEDALES DISTRITALES

| No. | HUMEDAL | LOCALID. | PREDIOS |  | ÁREAS (Has.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Construidos | Sin construir | Zona de Ronda Ocupada | Zona de Ronda Total |
| 1. | Conejera | Suba | 90 | 10 | 0.72 | 58.99 |
| 2. | Juan Amarillo | Suba | 523 | 127 | 4.08 | 222.58 |
| 3. | Techo | Kennedy | 50 | 318 | 2.65 | 30.27 |
| 4. | Vaca | Kennedy | 150 |  | 1.08 | 7.98 |
| 5. | Tibanica | Bosa | 150 |  | 1.08 | 21.56 |
| 6. | Burro | Kennedy | * |  |  | 18-84 |
| 7. | Meandro del Say | Fontibón | * |  |  | 17.67 |
| 8. | Capellanía | Fontibón | 1 |  |  | 32.76 |
| 9. | Lago de Santamaría | Engativa |  |  |  | 10.86 |
| 10. | Jaboque | Engativa | **35 | 45 | 0.58 | 148.06 |
| 11. | Córdoba | Engativa | 1 |  |  | 40.51 |
| 12 | Torca | Usaquén | * |  |  | 30.36 |
| 13 | Guaymaral | Suba | * |  |  | 49.51 |
|  | TOTAL |  | 1.000 | 500 | 11 | 690.00 |
|  |  |  |  |  |  | 690.00 |

Fuente: Unidad de gestión Ambiental. EAAB. Febrero 2001.

- * Predios en mayor extensión

- ** Para la construcción del proyecto de saneamiento

- Jaboque I y II la EAAB ha adquirido 640 predios y

- reubicó 130 familias del Barrio Puerto. Amor

- En este momento se viene trabajando en la recuperación hidráulica y paisajística de los humedales de Jaboque, Juan Amarillo y Santa María del Lago.

- Los humedales de La Vaca, Techo, Guaymaral y Capellanía existen algunos diseños. Para este último el IDRD realizó los diseños y se pretende construir por parte del IDU una alameda y una ciclorruta que una con Soacha. De todas manera su situación ambiental no es la mejor y tiene un alto grado de contaminación por el recibir diversas aguas residuales. Primero debía trabajarse en esto y que definitivamente alguien se responsabilice de ello. La EAAB no tiene en definitiva los recursos para buscar la recuperación de todos ellos. La administración debería en consecuencia, de acuerdo al gran número de estudios, diseños y diagnósticos que sobre ellos existe, apropiar las partidas indispensable para convertir nuestros humedales en sitio de vida.

- Para los humedales de Torca y El Burro no se tiene proyectado a la fecha actividad alguna de mejoramiento y recuperación. Capellanía sólo se trabajaría como compensación ambiental si se hace la denominada Avenida Longitudinal de Occidente, que como lo ha dicho la Contraloría Distrital afectaría notoriamente el humedal de La Conejera, esencialmente y afectaría algunas zonas de la Estructura Ecológica principal de Bogotá, a pesar de que haya un Plan de Manejo Ambiental en su desarrollo.

- El de Córdoba tiene diseño paisajístico los cuales involucran una ciclorruta; se trabaja en su ejecución. Aún así su recuperación hidráulica, la más importante, se posterga. No se entiende por qué se presenta esta situación y adicionalmente se plantea la tala de unos 1.400.

- La concertación con la comunidad y algunos cambios en los diseños, en respeto de algunos árboles con plenos servicios ambientales, parecen facilitar una tala masiva en un sitio tan importante.

- La actitud de la EAAB a través de su Unidad de Gestión Ambiental demuestra, que un trabajo mancomunado con los ciudadanos y algunas organizaciones cívicas conllevan a facilitar la conservación de muchos bienes ambientales. Es un ejemplo a muchas entidades las cuales consideran los árboles como obstáculos para sus obras.

- En términos generales, hay esfuerzos para preservar los humedales; de todas maneras sería básico un compromiso de parte de toda la administración, entidades involucradas y localidades, para mantener cada vez mejor su aspecto físico y sus bienes biológicos, buscar su restauración ecológica paulatina, hallar caminos comunes para que las comunidades aledañas colaboren y contar con un grupo de guardianes que impartan educación ambiental y sobre todo los cuide del vandalismo, teniendo en cuenta que se están “abriendo” a la comunidad. Como se ve en la Tabla 3.2 que nos muestra como están, desde el punto de vista legal, los predios que los conforman se deben redoblar esfuerzos para mantenerlos y recuperarlos, tal como se dijo.

- TABLA  3.2  RESUMEN PREDIAL SOBRE LAS

- ZONAS DE RONDA EN BOGOTÁ

| TOTALES | NO |
| --- | --- |
| - TOTAL DE PREDIOS CONSTRUIDOS EN RONDA | 10.933 |
| - Total predios sin construir en ronda | - |
| - Área total ocupada en zona de ronda | 76.0 Has. |
| - Porcentaje de ocupación | 11% |
| - Área total zonas de ronda (Hidráulica y Zona de Manejo y Preservación Ambiental- ZMPA) | 3.959 Has. |
| - Área total humedales | 690 Has. |

- Fuente: Unidad de Gestión Ambiental. EAAB.

Es de anotar que en la actualidad el área total de rondas en todo el Distrito, incluida la hidráulica y la zona de manejo y preservación ambiental- ZMPA, es de 3.959 hectáreas.

Finalmente, es bueno indicar que en ninguna de las labores planteados se destinan recursos para el manejo óptimo de los bienes biológicos. Se destinan inversiones para talas, podas y traslados y la arborización de la parte más externa de la ronda; son actividades de arborización para acompañar ciclorrutas, caminos peatonales, plazoletas y demás equipamiento, todo de acuerdo a diseñados que por demás resultan importante. De todas maneras no se distingue proyectos que permitan su restauración vegetal y ecotónica, el mantenimiento de manchas de bosques nativos y otras labores conducentes a un repoblamiento forestal específico en grandes áreas de rondas donde lo único que se distingue son pasturas y un abandono, por demás grande de sus áreas. Es el momento de trabajar en la revegetalización de estas áreas de acuerdo a características sucesionales y otros atributos que ellos mismos han presentado por años, lo cual es característico en ecosistemas riparios.

A continuación, se presenta una caracterización de los humedales bogotanos, la que permite conocer su ubicación, patrimonio biótico y problemática, punto en el cual la Contraloría Distrital hace precisiones puntuales de acuerdo a sus evaluaciones.

1. TORCA - GUAYMARAL. 79.77 Has.

- Ubicación:  Al norte de la Capital sobre la autopista norte con calle 220 entre las localidades de Suba y Usaquén. El sector de Torca esta rodeado por terrenos no construidos perteneciente al Cementerio Jardines de Paz, la Compañía Nacional de Reforestación, Mazda, Lucerna y la Escuela de Fútbol de Alejandro Brand.

- Guaymaral esta entre las vías que conducen al aeropuerto de Guaymaral, el Parque industrial BIMA, CAFAM y la autopista norte que los divide.

- Patrimonio biótico: Conserva en algunos sectores especies con mediana tolerancia a la contaminación Presenta una buena riqueza de especies de avifauna: Total de 31, especialmente patos barraquetos, garzas del ganado, monjitas, canarios, abuelitas, carboneros, tinguas y pollas de agua. Además libélulas, lagartos sabaneros y culebras. No se hallaron mamíferos. A nivel vegetal juncos, cebolleta de agua, cortadera, coralito, lengua de vaca, barbasco, morita, sauce, aliso, chilco y unas exóticas como las acacias y los eucaliptos.

- Problemática: Se plantea la ampliación de la autonorte que le recortara 10 metros. Se han rellenado y perdido parte de su ronda. Parte de ella pertenecen a particulares (más de un 70%). Recibe los vertimientos de Bima. La CAR solicitó la planta una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual aún no tiene un óptimo manejo. Hemos encontrado gran cantidad de escombros y basuras y una acción estatal lenta para defender este cuerpo por demás alterado de esta serie de afectaciones comentadas. Es importante una presencia más continua y coordinada entre la EAAB, la CAR y el DAMA. La Contraloría Distrital, no encuentra acciones contundentes y oportunas para su manejo y preservación. Igual situación encontró, para los humedales de La Vaca, El Burro, Techo, Capellanía, Meandro del Say y Tibanica. Es de resaltar, que se agudizaron sus problemas a pesar de la acción paulatina, a veces lenta, que adelanta la EAAB en su proceso de manejo y conservación.

2. CONEJERA. 58.89 Has.

- Ubicación:  Al noroccidente entre los cerros de Suba, la quebrada la salitrosa (oriente) y el río Bogotá al occidente. Su zona norte, tiene predios rurales mientras que el sector suroriental mantiene predios rurales y urbanos.  Al norte limita con la Hacienda Las Mercedes, el seminario Luis Amigó y la Juan N. Corpas. Al sur y oriente, con la hacienda Fontanar del río y los barrios Compartir, Suba Londres, Las Acacias, Salitre I al III, Villa hermosa, el Cerezo y otros.

- Patrimonio biótico: Posee 134 especies de fauna. Se distinguen 24 de artrópodos, 8 de mamíferos, 82 de aves, 4 reptiles y 1 de peces. En avifauna alberga la garza dorada, la tingua moteada, la monjita, el chamicero y la garza tigra. Aves visitantes como la garza real, el pato barraquete, el águila cuaresmera y el halcón peregrino.

- La vegetación presente es dominada por la lengua de vaca y el barbasco. Otras como el cotoncillo, la sombrilla de agua, la margarita de pantano, la mora, el arboloco, sauce, aliso, chilco y sáuco, algunas como producto de actividades de reforestación.

- Problemática: Es un humedal que a pesar de las acciones de mejoramiento fue muy alterado y aún se encuentra amenazado por la contaminación de aguas servidas, las hospitalarias y las agrícolas provenientes de las haciendas vecinas. Por la persecución a su fauna, su desecación paulatina, la alteración de fuentes hídricas que le llegan, la construcción proyectada de algunas vías como la ALO y el proyecto de parque lineales, que si no son objeto de revisión pueden traer consecuencias nefastas, por las luminarias, el aumento de visitantes y el ruido que estos generen, lo que puede ahuyentar las especies de fauna. La comunidad y algunas organizaciones lo han defendido y recuperado en parte. Sin embargo, es necesaria la acción estatal para que se evite a toda costa la llegada de aguas negras tal como lo hemos corroborado. Esta  labor es lenta.

3. CÓRDOBA. 40.51 Has.

- Ubicación: Forma parte de la cuenca que alimenta al de Juan Amarillo, al cual llega por un canal que pasa por el costado sur del Lago del Club de Los Lagartos.  Este humedal tiene re cuerpo. Comienza al norte de la calle 127 en el barrio Niza, siguiendo luego hacia el sur enmarcado por la avenida Córdoba  y los barrios Niza-Córdoba; Niza VIII y Lagos de Córdoba, hasta la avenida Suba. Es cruzado por las avenidas Suba y 127. El primer cuerpo esta al norte a la 127 y es alimentado por el canal de aguas lluvias llamado Córdoba. Tiene unas 2,8 Has. El segundo esta entre la avenida 127 y Suba y recibe las aguas del anterior a través del canal Córdoba. En la parte media de su costado sur recibe las contaminadas aguas del canal molinos. El tercero de unas 21.4 Has (un 53%) esta entre las avenidas Suba y Boyacá siendo inadecuada la calidad de sus aguas.

- Patrimonio biótico: Existen sectores, especialmente el medio con una gran riqueza biológica. Esto la hace el más rico en vertebrados con más de 90 especies. En avifauna tenemos las tinguas piquirojas, garciopolos, garzas reales, monjitas, garzas azules. La visitan el pato barraquete, la garcita de nieve, la tigua azul, el águila cuaresmera, el halcón peregrino, peyar, cerrojillos, mirlas, toches, golondrinas, garrapateros y otras muy importantes. Se detecta la presencia del curí, y algunos reptiles. También el búho, gavilanes, culebras sabaneras, atrapamoscas, mieleros y otras.

- En cuanto a especies vegetales existe gramíneas del género Typha, además lengua de vaca y el barbasco. Otras como el botoncillo, la sombrilla de agua, la mora, el arboloco, sauce, aliso, mano de oso, higuerilla, mano de oso y algunas exóticas como el eucalipto, la acacia, los cipreses y el pino.

- Problemática: Recibe las aguas lluvias de los canales Córdoba y Molinos, sin embargo llevan, especialmente el último, aguas negras, alterando la calidad del agua que lo surte. Además los canales dentro del cuerpo de agua del humedal actúan como drenajes y facilitan su desecación. Reciben basuras, escombros y aguas negras. Dentro del humedal pasta el ganado bovino y vacuno. Es refugio de personas que no tienen vivienda propia y recibe la entrada de gatos y perros que ponen en peligro las especies de fauna. Su vegetación nativas es escasa y su restauración ecológica se ve lejana., La comunidad defiende y busca su protección. Sin embargo la Contraloría de Bogotá considera necesarias urgente acciones estatales que permitan defenderlo de quienes continuamente ocupan sus espacios y rompen la tranquilidad de las aves y demás especies que llegan o que habitan el lugar. Primero se va a realizar su equipamiento y luego su restauración. A esta Contraloría le parece paradójico.  Eso si ve con buenos ojos los acercamientos, diálogos y acuerdos con las comunidades en lo referente a procesos silviculturales de tal, poda y sustitución.

4. JUAN AMARILLO. 222.58 Has.

- Ubicación: Llamado también Laguna de Tibabuyes esta localizado al noroccidente de la ciudad dentro del área inundable de los ríos Bogotá y Juan Amarillo. Es de los más importantes por ser la parte final de una cuenca que se inicia en los cerros orientales. Su ancho esta entre los 400 y 700 metros. Es el humedal más grande.   El norte es de la Localidad de Suba y el sur de Engativá. Limita al norte con los barrios Rubí, Joroba, San Cayetano, Villa Rincón, Carolina, Atenas, Cañizal, Nueva Tibabuyes y Miramar. Por el oriente con la transversal 91 y los barrios Almirante Colón, Bachue y Ciudad Hunza. Por el occidente con el río Bogotá y barrios como el Lisboa y Santa Cecilia. Por el sur con la ciudadela Colsubsidio y barrios como el Cortijo, Bache y Luis Carlos Galán.

- Patrimonio biótico: Viven allí 3 clases de artrópodos,  repartidas en 7 órdenes, 23 familias y 35 especies. Así mismo 2 especies de serpientes y 42 de aves 14 migratorias, 2 endémicas y 5 en peligro de desaparición. Están las tinguas bogotanas. La moteada, las mirlas, los cucaracheros, el pato barraquete  y el garciopolos. La visitan el mismo pato barraquete, la garcita de nieve, la tingua piqirroja y los cerrojillos. Se detecta la presencia del curí, y algunos reptiles.

- En cuanto a la  vegetación, se localiza  la Typha, el pasto kikuyo y el buchón de agua. Además el barbasco, la lenteja de agua, la mora, el arboloco, sauce, aliso, el tibar, los alcaparros, cerezos y duraznillos y algunas exóticas como el eucalipto, la acacia y los sauces.

- Problemática: Recibe diversas aguas negras de todos los barrios vecinos. Con las obras de la EAAB se espera que estas aguas sean canalizadas y llevadas a la planta del Salitre. Su restauración hidráulica esta bastante adelantada. Su ronda esta invadida y barrios como Lisboa están debajo de su cota. Recibe basuras, desechos orgánicos, materiales de construcción y además lo cruzan diversos puentes para la comunicación interbarrial. Tiene la ventaja de llevar gran cantidad de aguas lluvias; es un factor a su favor. Las obras para mejorarlo van muy bien. Eso se considera un gran paso y una muestra de voluntad administrativa que debe extenderse a otros humedales

5. SANTA MARÍA DEL LAGO. 10.86 Has.

- Ubicación: Se localiza al noroccidente de la ciudad. La construcción de muchos barrios  a su alrededor lo aisló del Juan Amarillo con el que se conectaba hace varios años. Posee un gran espejo de agua por lo que la EAAB lo draga periódicamente.  Limita al norte con  el Centro de Estudios del Niño y el conjunto residencial de San Francisco; al oriente limita con las carreras 74 y 73A y el conjunto residencial Sago; por el occidente con la carrera 76 y por el sur con la calle 75.

- Patrimonio biótico: Se aminoró dramáticamente; a pesar de ellos se registra vida subacuática la que no hay en otros humedales. Existen la guapucha y el capitán, dos especies de peces muy conocidos. En avifauna las tinguas piquirojas, garciopolos, garzas reales, monjitas. La visitan el pato barraquete, la garcita de nieve y la tingua azul.

- En cuanto a especies vegetales existe gramíneas del género Typha cuyo nombre es la espadaña:  además lengua de vaca y el barbasco. Otras como el botoncillo, la sombrilla de agua, la mora, el arboloco, sauce, aliso, el saúco, el cerezo, el arrayán, el chilco y algunas exóticas como el eucalipto, la acacia y el  pino.

- Problemática: Su área fue reducida por la invasión de su ronda, lo que conllevó a que se establecieran gran cantidad de viviendas.  Son muchos los complejos urbanísticos a su alrededor lo que hace que tenga grandes presiones antrópicas muy cerca de él.  Recibe diversas aguas negras de todos los barrios vecinos. Su restauración hidráulica no se halla proyectada debidamente Recibe basuras, materiales de construcción sobrantes y patos nativos que compiten con las especies silvestres de aves. Tiene la ventaja de tener un gran espejo de agua además de llevar gran cantidad de aguas lluvias. Aún así, en nuestra visita le vimos que las afectaciones por basuras y aguas negras no cesan, pero también una serie de obras que van a mejorar su situación ecológica gracias a la acción del DAMA. Debería trabajarse más conjuntamente con la EAAB en la recuperación de los humedales de la zona suroccidental del Distrito, como son: el de Vaca, Burro, techo, Capellanía, Meandro del Say y Tibanica, esencialmente. Falta mucho para ello, fundamentalmente recursos y ante todo voluntad administrativa.

6. JABOQUE. 148.06 Has.

- Ubicación: Esta al occidente de la ciudad, Contiguo a la cuenca del Juan Amarillo entre el aeropuerto El dorado y la autopista a Medellín. Limita por el occidente con el río Bogotá; por el sur con los barrios Engativá, Las Mercedes, Puerto Amor, Bolivia, Villa del Mar  y la carretera que une a Engativá con el parque de La Florida. Por el oriente con Alamos Norte, sur y Bosque de Mariana, entre otros más. Por el norte con Villas de Granada, Los Angeles y otras zonas destinadas a actividades agropecuarias. Como vías de llegada están la entrada a Engativá, la calle 80, la carrera 96 y la carrera 112 la cual lo atraviesa del norte al sur.

- Patrimonio biótico: Se ha disminuido notoriamente. Solo está integrado por algunas especies de mamíferos (8) y aves (34); se hallan 3  roedores introducidos y 2 murciélagos migratorios. Existen vertebrados como el curí, la culebra sabanera y como aves las tinguas piquirojas, la bogotana,  garciopolos, las pollas de agua, las monjitas, las garzas azules, el pellar, los cerrojillos, el bobito y el atrapamoscos. Las especies vegetales presentes esta la espadaña, el junco y la enea. Otras como el botoncillo, la sombrilla de agua, la mora, el arboloco, sauce, saúco, aliso, cerezo y algunas exóticas como el eucalipto, la acacia y el pino.

- Problemática: Anteriormente amortiguaba los desbordes del río Bogotá, situación que hoy  no se presenta, por la construcción de diques que ha cambiado ostensiblemente su capacidad y régimen hidráulico. Su ronda fue invadida como se ve en la Tabla 3.1. Recibe como otros humedales basuras, desechos orgánicos, materiales de construcción y además lo cruzan diversos canales que aumentan su velocidad de evacuación y “lo convierten solo en un canal de paso de aguas lluvias y negras”.puentes para la comunicación interbarrial. Tiene la ventaja de llevar gran cantidad de aguas lluvias; es un factor a su favor. Su grado de contaminación no deja de ser preocupante y aunque el mismo humedal busca  depurarse la llegada de aguas negras lo sigue afectando, tal como hemos corroborado en nuestra auditoría a los humedales bogotanos.

7. CAPELLANÍA  O LA COFRADÍA. 32.76 Has.

- Ubicación.  Se encuentra en la Localidad de Fontibón, fraccionado en dos sectores que atraviesa la avenida Luis Carlos Galán. El primero esta al occidente de la Av. Ciudad de Cali entre las avenidas la Esperanza y Ferrocarril de Occidente. El otro al norte de la Av. La Esperanza pasando por la carrera 87 en sentido oeste-este. Este último es muy pequeño  y esta casi sedimentado. Su principal acceso es por la avenida de La Esperanza. El fragmento grande esta rodeado al norte por los barrios la Cofradía, Bella Vista y Los Pantanos; por el occidente la Subestación eléctrica de Fontibón y la urbanización Baleares. El sur lo limita el canal oriental de Fontibón

- Patrimonio Biótico: Su mayor riqueza son las aves con 18 especies. En mamíferos, reptiles, anfibios, peces, crustáceos y otros invertebrados o no se han estudiado, identificado  o, en su mayor parte, están extintos. Se tienen reportadas aves como las tinguas piquirojas, la bogotana,  garciopolos, las monjitas garzas azules, el pellar, los cerrojillos, el bobito y el atrapamoscos. Su vegetación es pobre. Se limita a acacias, eucaliptos, kikuyo, acacias y el invasivo retamos espinoso.

- Problemática: Similar a  otros humedales sufren el relleno de su ronda, factor que ha permitido el establecimiento de urbanizaciones clandestinas. El relicto sufre de procesos de sedimentación en dos terceras partes del humedal, acelerados por el proceso de construcción y ampliación de la Avenida Esperanza. Además, en la zona se vierten las descargas y residuos industriales de las empresas localizadas en la entrada del humedal.  Sin embargo, todavía se detectan zonas inundadas por aguas lluvias que presentan riqueza de especies importantes. El DAMA realizó acciones de cerramiento parcial, ya que la comunidad residente se opuso a la realización de estas acciones.  Durante 1997 se realizó el estudio “Plan de Manejo de los Humedales  de Torca, Guyamaral, embalse de Córdoba, Capellanía, El Burro, Techo, La Vaca y Tibanica. También se incluyó en el estudio de humedales hecho por Conservación Internacional Colombia. A pesar de estos estudios no se avizoran medidas para su conservación. Mientras tanto se ha vista una desmejora paulatina en sus condiciones ecológicas.

8. MEANDRO DEL SAY. 17.87 Has.

- Ubicación: Se le conoce como Madre Vieja de la Hacienda del Say. Es un cauce abandonado producto de la rectificación del río Bogotá, por lo tanto no es propiamente una chucua o verdadero humedal. Sin embargo quedó, de acuerdo a la normatividad Distrital, como parte de nuestros humedales. Esta ubicado en la Localidad de Fontibón y el sector más occidental en el vecino municipio de Mosquera. Se llega a él por la carrera 113 con la avenida a Fontibón y se halla al costado occidental de la denominada Zona Franca de Bogotá. Se encuentra entre los barrios el Portal, Santiago, Centenario II y  varias industrias como Corrugados de Colombia, Vicon y la zona Franca; predomina en estos barrios el uso industrial lo cual hace entrever su situación. Receptor de vertimientos industriales.

- Patrimonio biótico: Bastante pobre. Los juncales que tienen permiten que habiten algunas monjitas, caicas, el gavilán maromero, las tinguas piquirojas, la garzas reales, cerrojillos, el pellar, el bobito, el atrapamoscos y migratorias como playeros. La vegetación presenta la espadaña, el junco y la enea. Otras como el botoncillo, la sombrilla de agua, la lenteja de agua y el barbasco. Existen pastos del genero Pennisetum y Holcus, además algunos alisos y exóticas como el eucalipto, la acacia y el pino.

- Problemática: Recibe aguas residuales domésticas e industriales, basuras y en su sector oriental materiales de construcción. El uso del suelo del costado nororiental fue modificado para la Zona Franca de Bogotá.  No tiene aporte hídrico directo, actualmente es un cuerpo en reposo. Esta siendo desecado y paulatinamente se sedimenta de manera acelerada. Son mínimas las acciones para conservarlo. Es uno de los más abandonados e incluso el mismo Estado ha sido responsable de su lento e inexorable camino hacia la perdida de los servicios ambientales y bienes bióticos.

9. LA VACA. 7.98 Has.

- Ubicación. Se encuentra ubicado en la Localidad 8 de Kennedy, sector suroccidental de la capital. Se  consideraba que por estar cerca al río Tunjuelito, era parte de su planicie de inundación y que junto al de Techo, el Burro y Tibanica, hacían parte de los que se conocía hace años como Laguna del Tintal. Su área llegaba en los 50 a unas 152 Has. Luego en los 70 llego a unas de 45 Has. Pero los urbanizadores piratas lo rellenaron con escombros en más de 97.22%. Presenta dos fracciones totalmente separadas por más de 3 manzanas de barrios. La porción más grande colinda con la Central de Abastos de Bogotá y su ribera occidental colinda con barrios que están en proceso de legalización con el Distrito. La parte más pequeña la rodean barrios como La María, Villa Nelsy, Amparo II y Villa Emilia. Es tal su situación que el área pérdida esta bajo unas 4.748 viviendas de estratos 1 y 2.

- Patrimonio Biótico: El deterioro del humedal es de tal magnitud, que su patrimonio es mínimo. Su potencial se reduce a laves como las tinguas piquirojas, las garzas del ganado y algunas tórtolas que parecen soportar la situación de afectación que tiene este humedal capitalino. Su vegetación se reduce al barbasco, la sombrilla de agua, el botoncillo y juncos. Algunas reforestaciones introdujeron sauces, saúcos, alisos e higuerilla.

- Problemática: Es grave;  similar a  otros humedales pero con una agravante adicional, que entre los años sesenta y ochenta fue desecado, invadido y urbanizado bajo la mirada pasiva de algunas autoridades Distritales muy locales. Ahora son muchas, a su alrededor, las urbanizaciones clandestinas. Los dos sectores que aún permanecen siguen sufriendo procesos de sedimentación, colmatación y contaminación, acelerada. Tiene altos niveles de coliformes fecales y presencia alta de mosquitos y olores pestilentes. Tiene altas demandas de oxígeno y es mínimo el disuelto existente. Es sitio propicio para los delincuentes y vendedores de droga. Encontramos al atender un derecho de petición que su estado es cada vez más lamentable y la contaminación arrecia, afectándolo considerablemente.

10. TECHO. 30.27 Has.

- Ubicación.  Localidad 8 de Kennedy, sector suroccidental de la Capital. Esta fragmentado en tres porciones por efecto de los rellenos a que se ha sometido y la construcción de la urbanización legal llamada Lagos de Castilla, el paso del interceptor Kennedy y la construcción de la Transversal 84 futura Avenida Agoberto Mejía. La zona más grande algo rectangular es la occidental la cual conserva algunas condiciones físicas y bióticas propias de los humedales. La zona central es alargada y esta muy intervenida por las urbanizaciones. El área oriental del humedal es muy reducida pero altamente contaminada por las aguas de interceptor de Kennedy que la inunda  en épocas lluviosas. La vía de acceso es la Transv. 84.

- Patrimonio Biótico: El deterioro del humedal es muy alto. Sin embargo parece increíble que la habiten 28 especies de aves entre ellas una endémica tal como lo reporta Conservación Internacional. Además es paso obligado de aves migratorias.  Aún mantiene curies, así  como tinguas piquirojas, tingua azul, garciopolos, las monjitas garzas azules, el pellar, los cerrojillos, el bobito y el atrapamoscos, igualmente, lechuzas e invertebrados como moluscos, zigopteros, coleópteros y opiliones. Es paso obligado de chorlos playeros, tinguas azules, cerrojillo, garza real, bobitos y mireos. (Ver Anexas No. 1, 2, 3 y 4). Las especies vegetales presentes esta la espadaña, el junco y la enea. Otras como el botoncillo, la sombrilla de agua, sauce, saúco, aliso, cerezo y algunas exóticas como la acacia.

- Problemática: Muy grave; similar al de La Vaca. Son  muchas las urbanizaciones que le afectan. Los tres sectores que aún permanecen siguen sufriendo procesos de sedimentación, colmatación y contaminación, acelerada.  La porción oriental es la más afectada. Presenta fuertes cargas de agua doméstica e industrial como producto de los desagües del colector Kennedy por tanto tiene altos niveles de coliformes fecales y mínimo oxígeno. Hay problemas de salubridad. Conservación Internacional encontró que presenta dobles amojonamientos unos del DAMA y otros de la EAAB. Dicho ente de control, verificó que no hay acciones específicas para manejarlo y recuperarlo.

11. EL BURRO. 18.84 Has.

- Ubicación.  Localidad 8 de Kennedy, sector suroccidental de la Capital, valle aluvial del río Bogotá. Esta fragmentado en dos porciones siendo la oriental la más grande. La occidental es rodeada por construcciones y predios que se piensan urbanizar.  Se encuentra delimitada en el extremo suroccidental por predios sin urbanizar. Limita por la ribera oriental con las urbanizaciones Alboral, Monterrey, El Castillo lote 6 de la hacienda Techo, Villa María y predios de la futura avenida Agoberto Mejía, Villa Castilla y el Lote del Triángulo. Por el occidente con el Barrio Tintalia y los lotes de las urbanizaciones Protecho, el Barrio Pío XII y la Carrera 86A. La Avenida Ciudad de Cali, entre la calle 13 y la vía a Abastos es la vía que lo fracciona. Se accede a él por la Boyacá o las Américas. La parte que colindaba con las Américas se urbanizó y se redujo a un pequeño canal que drena aguas combinadas. Este sector lo ocupan ahora Bosques de Los Ángeles, Parque de los Ángeles y Los Ángeles construidos todos sobre el humedal así como los conjuntos Camino de los Ángeles y Pórtico de Los Ángeles, entre otros muchos

- Patrimonio Biótico: Se ha perdido gran parte del humedal, aún así su àrea más grande conserva muchas riquezas biológicas. Además de ser paso de algunas aves migratorias, alberga tinguas piquirojas, tingua azul, garciopolos, las monjitas garzas azules, el pellar, los cerrojillos, el bobito y el atrapamoscos. Registra la presencia de culebras sabaneras, ranita de la sabana y algunos  moluscos, zigopteros y coleópteros. Las especies vegetales presentes esta la espadaña, el junco, la lengua de vaca, la enea, la cortadera y en algunos espejos de agua se halla la lenteja de agua. Existe el saúco, holly, higuerilla y acacias

- Problemática: Como en los otros humedales de la Localidad 8 de Kennedy la situación es delicada. Han sido muchas las urbanizaciones que les robaron su área natural.  Tiene el humedal conexiones ilegales que le vierten sus aguas negras con residuos de metales pesados, desechos sólidos, sedimentos y alta carga orgánica. Existen algunos sectores, tal como se dijo, que presentan condiciones aceptables. Aún así muchas zonas de las dos porciones presentan altas cargas domésticas con coliformes que afectan la salude de sus vecinos obligados. A esta problemática se suma la presencia de escombros, basuras domésticas y la visita indeseable de drogadictos y pandilleros. Su situación no es buena y no se denotan acciones para trabajar rápidamente en su conservación y recuperación hidráulica.

12. TIBANICA. 21.56 Has.

- Ubicación.  Localidad 9 de Bosa. Era parte de la cuenca del Tunjuelo. Ahora esta aislado de este sistema. Colindante a él pasa la contaminada quebrada Tibanica que fue su abastecimiento natural. Hoy es un canal de drenaje contaminado por los desechos domésticos e industriales de Soacha. Esta al occidente de la autopista del sur entre Bosa y Soacha colindando con el canal Tibanica. El fragmento suroriental pertenece a Soacha y se le conoce como Humedal de Potrero Grande. El occidental es el de la capital. En la zona de Bosa están gran cantidad de barrios entre ellos La Esperanza y Manzanares en la parte norte; Júpiter, Barlovento, Los Olivos 2o. Sector y predios sin construir como El Junco, La Tingua y El Erial. La parte sur, límites con Soacha esta rellenado por barrios ilegales que se expanden como la Despensa, León XIII, Pablo VI, Juan Pablo I, La María y Rincón de Santa Fe, entre otros. La parte occidental es de predios rurales con cultivos que agravan su situación.

- Patrimonio Biótico: El humedal es uno de los más alterados. De todas maneras la habitan y frecuentan varias especies de aves: tinguas piquirojas, tingua azul, garciopolos, las monjitas garzas azules, el pellar, garzas comunes o del ganado, cerrojillos, el bobito y el atrapamoscos. Es paso obligado de algunas migratorias chorlos playeros, tinguas azules, bobitos y mireos. (Ver Anexas No. 1, 2, 3 y 4). Las especies vegetales presentes esta la espadaña, el junco, los buchones, la enea y la lenteja de agua. Además, el botoncillo, la sombrilla de agua, sauces, y algunas exóticas como la acacia y los eucaliptos.

- Problemática: Ante todo rellenos e invasiones. Se ha reducido notoriamente, parte esta potrerizada pero, son muchas las urbanizaciones que lo alteran en os dos sectores que aún permanecen. Potrerogrande esta casi desecado para un pastoreo intensivo. Hay la presencia de elevado número de vertimientos domésticos e industriales. Hay problemas de salubridad para los habitantes que viven en su ronda y los que le son cercanos. Los niveles de fósforo y nitrógeno son altos contribuyendo a su eutroficación. La situación más grave se presenta en que se le colmata, se le invade y le llegan aguas negras; sin embargo no hay aguas lluvias o fuentes que lo alimenten, lo que remata su actual situación. Hay diseños para buscar que sea utilizado para la recreación; será posible con el estado ecológico que tiene actualmente. La preocupación consideramos debería ser otra, recuperarlo sanitaria e hidráulicamente. Esta debe ser una constante para los trece humedales de Bogotá, antes que ponerlos “al servicio” de los capitalinos mediante obras civiles que permitan la recreación y el disfrute ambiental.

CONCLUSIONES

- Los humedales son un patrimonio natural que debe ser conservado por ser lugares de inmensa importancia para la Capital. Sus condiciones facilitan la regulación hídrica de cauces, ríos y quebradas, como parte integral del sistema hídrico. Son además sitios pletóricos de tranquilidad, belleza y riqueza natural. En ellos las aves migratorias tienen su refugio y múltiples especies de fauna y flora nativa se relacionan con un ambiente físico, el cual le es indispensable. Tal condición los hace áreas especiales como ecosistemas de gran riqueza pertenecientes a la Estructura Ecológica Principal del Distrito. Por tanto, la Contraloría Distrital al tener la evaluación de la gestión ambiental  buscando determinar el grado de eficacia, eficiencia, equidad y oportunidad de las inversiones adelantadas por la administración para la vigilancia, control, protección, conservación, manejo y recuperación de los humedales bogotanos.

- A mediados del siglo XX la extensión de suelos que cubrían los humedales del Distrito llegaba a unas 50.000 hectáreas en toda la sabana de Bogotá. En la actualidad, solo encontramos un 1.38% del área urbana cubierta por humedales, es decir unas 690 hectáreas de la superficie total estimada.

- Los trece (13) cuerpos de agua, los cuales son: Torca, Guaymaral, Conejera, Córdoba, Juan Amarillo, Santa María del Lago, Jaboque, Capellanía, Techo, La Vaca, El Burro, Mendro del Say y Tibanica, están siendo son objeto de protección especial. Aún así su ronda esta ocupada por más de 11.433 predios, de los cuales tal como vemos en la Tabla 3.1 existen un subtotal de 10.933 construidos y 500 predios sin construir en sus rondas, de acuerdo con los acotamientos realizados por la EAAB, empresa encargada de dicha labor.

- Con el fin de contar con los servicios ambientales que los humedales dan a esta urbe en términos de  costo de oportunidad: oferta ambiental, potencial básico y potencial sociodinámico, debe impedirse a toda costa su urbanización y el asentamiento humano. Mantener la aptitud de estos espacios públicos para el servicio recreacional de los bogotanos, bajo planes y medidas muy especiales y mejorar sus condiciones como hábitat de la fauna migratoria y local reportada en cada uno de los trece (13) humedales bogotanos. Estas labores no se han cumplido debidamente; se han perdido la mayor parte de sus áreas; se han contaminado, rellenado, invadido y poblado con grave detrimento de su potencial físico, biótico y social.

- Se ha buscado la protección de estas zonas de vital importancia ecológica mediante la aprobación y adopción de diferentes normas, pero no se ha dado un verdadero ordenamiento ambiental del territorio, en la práctica, ante la carencia de compatibilidad  y coherencia entre los diferentes ecosistemas y elementos naturales y la población que los requiere y utiliza. Se espera que con la promulgación del Plan de Ordenamiento Territorial- POT, se obtenga soluciones efectivas para que no se convierta en otra norma jurídica inaplicable. Existen unos diseños y unas apropiaciones presupuestales, pero su avance es demasiado lento, pues básicamente se ha dedicado a la ejecución de algunas ciclorrutas, vías peatonales para su contemplación y manejo hidráulico. Aún así, su recuperación hidráulica se posterga para la mayor parte de ellos. La Contraloría Distrital pregunta entonces, qué van a contemplar los bogotanos en los humedales?

- Se denota un gran esfuerzo para el acotamiento de sus rondas por parte de la EAAB. Sin embargo, ningún ente los cuida debidamente; aún falta mucho, es necesario contar con un personal capacitado y con acciones inmediatas que evite de alguna manera su deterioro. Es necesario acciones oportunas para todos los humedales. Se reconoce en términos generales, que se han hecho algunos esfuerzos para preservar los humedales; de todas maneras se hace necesario un compromiso general de toda la administración para mantener cada vez mejor su aspecto físico y sus bienes biológicos, buscar su restauración ecológica y hallar caminos comunes para que las comunidades aledañas colaboren y contar con un grupo de guardianes que impartan educación ambiental y sobre todo que impida su vandalismo, mas si se tiene en cuenta, que se están “abriendo” a la comunidad. Sin duda se deben redoblar esfuerzos para mantenerlos y recuperarlos.

- Es importante una presencia más continua y coordinada entre la EAAB, la CAR, el DAMA y las autoridades locales. La Contraloría Distrital  no encuentra acciones contundentes, oportunas y efectivas, para el manejo y preservación de los humedales:  La Vaca, El Burro, Techo, Capellanía, Meandro del Say y Tibanica. Igualmente, se ha constatado la agudización de sus problemas, a pesar de la acción paulatina que adelanta la EAAB para su manejo y conservación. Es necesario que la administración disponga del presupuesto necesario para trabajar en muchos de los humedales bogotanos.

- No existen acciones mediatas para un manejo específico de los recursos biológicos. Se plantea actividades para el manejo silvícola de muchos árboles: talas, podas y traslados. Actividades de arborización para acompañar ciclorrutas, caminos peatonales, plazoletas y todo el equipamiento diseñado pero no se distingue su restauración ecológica, el mantenimiento de manchas de bosques nativos y otras labores conducentes a un repoblamiento forestal específico en grandes áreas de las rondas donde lo único que se distingue son pasturas.

ANEXO  No. 1 INVENTARIO FAUNÍSTICO DE REPTILES

|  |  | HUMEDAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SITUACIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAMILIA GENERO O ESPECIE | NOMBRE COMÚN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ER |  | AL |
| COLUBRIDAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atractus crassicaudatus | culebra sabanera | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| Liophis epinephelus bimaculatus | Huertera | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | ? |  |  |  |  | 1 |
| IGUANIDAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stenecercus trachicephalus | Lagarto collarejo |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Phenacosausus heterodermus | Camaleón |  | 1 |  |  |  | ? |  |  |  | ? |  |  |  |  | 1 |
| TOTAL |  | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |

Fuente:  EAAB- Conservación Internacional Colombia

| A: TORCA-GUAYMARAL B: LA CONEJERA C: JUAN AMARILLO D: CORDOBA E: SANTA MARIA DEL LAGO F: JABOQUE G: TECHO H: EL BURRO I : LA VACA J: TIBANICA K: CAPELLANIA L: MEANDDRO DEL SAY | ER: EXTINTA REGIONAL AL : AMENAZADA LOCALMENTE |
| --- | --- |

ANEXO No. 2  AVIFAUNA DE LOS HUMEDALES DE BOGOTÁ

| ESPECIE | NOMBRE COMUN | HUMEDALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ATRIBUTOS ECOLOGICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |  |  | ER | EG | AL | M |  | EE |  | SEA |  |  | I/I |  |  |
| POPDICIPEDIDAE | ZAMBULLIDORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podilymbus dominicus | Cira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Podilymbus occidentalis | Cira Coliblanca |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podilymbus podideps | Pato Zambullido |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PELECANIDAE | PELICANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelecanus occidentalis | Alcatraz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHALACROCORACIDAE | CORMORANES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phalacrocorax olivaceus | Pto Cuervo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHOENICOPTERIDAE | FLAMENCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phenicopterus rubere | Flamenco rosado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANHINGIDAE | CORMORANES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anhingaa anhinga | Pato aguja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARDEIDAE | GARZAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ardea herodias | Garzon Azul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agamia agami | Garza Morena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ardeola Ibis | Garza Bueyera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Botaurus Pinnatus | Tamborera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Butorides Striatus | Garcipolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Butorides virescens | Garcipolo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ardea Alba | Garza Real |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egretta caerulea | Garza Azul |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egretta Thula | Garcita Nieve |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ixobrichus Exilis Bogotensis | Garza Dorada |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Nictocorax nicticiorax | Guaco |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nyctanasa violacea |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CICONIDAE | CIGUEÑAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mycteria americana | Gaban garzon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COCLEARIDAE | COCLEARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cochlearius cohlearius | Pato cucharo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRESKIORNITHIDAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plegadis falcinellus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eudocimus ruber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANATIDAE | PATOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anas Acuta | Pato rabo de gallo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anas Americana | Pato americano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anas bahamensis | Pato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anas Clypteata | Pato cucharo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anas Crecca | Pato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anas cyanoptera borreroi | Pato colorado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anas Discors | Pato Chisgo |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anas flavirostris | Pato de páramo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anas georgica nicefori | Pato pico de oro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Aythya affinis | Pato porrón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cairina moschata | Pato real |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dendrocygna autyumnalis | Pato Silbón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dendrocygna bicolor | Pato carretero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dendrocygna Viduata | Pato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Netta erythophthalma | Pato carrango |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oxiyuna jamaicensis | Pato turrio |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Oxyura dominica | Pato tigre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sarkidiornis melanotos | Pato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CATHARTIDAE | BUITRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coragyps atratus | chulo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PANDIONIDAE | AGUILAS PESCADORAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pandion haliaetus | Aguila pesacadora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCIPITRIDAE | AGUILAS Y GAVILANES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buteo magnirostris | Gavilán |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Buteo platypterus | Aguila cuaresmera |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aguila |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rostramus sociabilis | Caracolero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elanus caeruleus | Gavilan maromero | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FALCONIDAE | HALCONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Circus cyaneus | ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Falco peregrinus | Halcón peregrino |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Falco sparverius | Gavilan |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHARADRIDADE | CHORLOS PELLARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charadrius semipalmatus | Chorlo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charadrius vociferus | Chorlo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pluvialis dominica | Chorlo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pluvialis squitorola | Chorlo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vanellus chilensis | Peyar |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vanellus resplendens | Peyar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Himantopus Himantopus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RALLIDAE | POLLAS DE AGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fulica americana colombiana | Tingua de pico amarillo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Gallinula chloropus | Tingua de Pico rojo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gallinula melops bogotensis | Tingua de pico verde | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Neocrex eritrops | Polla de agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porphyrula martinica | Tingua azul |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porzona carolina | Polla de agua |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rallus semiplumbeus | Tingua Bogotana |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| JACANIDAE | GALLITOS DE CIENAGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jacana Jacana | Gallito de agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SCOLOPACIDAE | CHORLOS PLAYEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actitis macularia | Chorlito |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bartramia longicauda | Chorlo |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calidris menotos | Chorlito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caladris minutilla | Corremolinos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gallinago delicata | Caica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gallinago nobilis | Caica |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gallinago Stricklandii | Caica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phaetusa simplex | Gaviota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sterna hirundo | Gaviota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tringa macularia | Alzacolita |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tringa flavipes | Chorlo playero |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tringa melanoleuca | Chorlo playero |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tringa solitaria | Chorlo playero |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LARIDAE | GAVIOTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Larus atricilla | Gaviotas |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLUMBIDAE | PALOMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zenaida auriculata | Abuelita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSITACIDAE | LOROS Y PERICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aratinga pertinax | Carisucio |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Forpus conspcilatus | Perico de anteojos | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | ARDOTERPS Y GARRAPATEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coccyzus americanus | Bobito | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Coccyzus melacoryphus | Arditero |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Crotophaga ani | Giribuelo |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crotophaga major | Garraparero |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TYTONIDAE | LECHUZS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyto alba | Lechuza |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STRIGIDAE | Búho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assio flamueus bogotensis | Búho orejicorto bogotano |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Otus choliba | Currucucu común |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rhinoptynx clamotor | Buho |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPRIMULGIDAE | BUJIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caprimulgus longirostris | Gallinaciega | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TROHILIDAE | COLIBRIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acestrura mulsant | Colibri mosca |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Colibri coruscans | Chupaflor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lesbia nuna | Coliri |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PICIDAE | CARPINTEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Melanerpes rubricapllus | Carpintero |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Venillornis fumigatus | Carpintero |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FURNARIIDAE | HORNEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Synallaxis subpudica | Chamicero de la sabana |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TYRANNIDAE | ATRAPAMOSCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contopus borealis | Atrapamoscas | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contopus cinerus | Atrapamoscas |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contopus virens | Atrapamoscas | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaenia flavogaster | Atrapamoscas |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaenia frantzii | Atrapamoscas | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empidonax sp | Atrapamoscas |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mecocerculus leucophrys | Atrapamoscas |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miyodynaster luteiventris | Atrapamoscas |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Myiarchus crinitus | Atrapamoscas |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pitangus sulphuratus | Vichofue |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Polystictus pectoralis bogotensis | Atrapamoscas barbado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Sayornis nigricans |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pseudocolopterys acutipennis | Atrapamoscas |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pyrocephalus rubinus | Petirrojo cardenal |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Serpophaga cineres | Atrapamoscas de pantano | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sirystes silibator | Atrapamoscas |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyrannus melancholicus | Siriri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyrannus savanna | Tijereta |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tyrannus tyrannus | Atrapamoscas sabanero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HIRUNDINIDAE | GOLONDRINAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hirundo rustica | Golondrina pechirroja |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notiochelidon murina | Golondrina negra bogotana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Petrochelidon pyrrhonota | Golondrina |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phaeroprogne tapera fusca | Golondrina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riparia riparia | Golondrina Parda |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORVIDAE | CUERVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cyanocorax affinis | Urraca |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| TROGLODYTIDAE | CUCARACHERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cisthorus apolinari | Chirriador |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Troglodytes aedon | Cucarachero |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MIMIDAE | SINSONTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mimus polyglotos | Mirla blanca |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TURDIDAE | MIRLAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catharus ustulatus | Buchipecosa |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turdus fuscater | Siote | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turdus ignobilis | Mirla |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| VIREONIDAE | VERDERONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vireo olivaceus | Vireo ojirrojo |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vireo sp | Vireo |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICTERIDAE | ARRENDAJOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agelaius icterocephalus bogotensis | Monjita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Cacicus cela | Arrenadajo |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Dolichonyx oryzivorus | Arrendajo |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Icterus Chrysater | Toche |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Icterus Icterus |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Icterus galbula | Toche |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Icterus nigrogularis | Toche |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Molotrus bonariensis | Cocha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Quiscalus lugubris | Maria Mulata |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Sturnella magna | Chirlobirlo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARULIDAE | CERROJILLOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dendroica cerulea | Cerrojillo castaño |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dendroica cerulea | Reinita |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dendroica fusca | Jilgero gargantinaranja | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dendroica Palmarum | Reinita |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dendroica petechia | Yemita |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dendroica striata | Cerrojillo rayado |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mniotilta varia | Parula negriblanca | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oponornis cf philadelphia | Cerrojillo |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protonotaria ctrea | Cerrojillo |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| eiurus noveborancensis | Cerrojillo |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setophaga ruticilla | Candelita americana |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vermivora peregrina | Cerrojillo |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wilsonia canadensis | Párula del Canada |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMBERIZIDAE | GORRIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anisognatus igniventris | Clarinero |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catamenia analis | ? |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catamenia homochroa | ? |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conistrum rufum | ? |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diglossa cyanea | Mielero |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diglosa carbonaria | Carbonero |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diglosa humeralis | Carbonero | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diglosa sittoides | Paramero |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piranga olivacea | Cardenal alinegro |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piranga rubra | Cardenal abejro |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ramphocelus dimidiatus | Comeueso |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Sicalis citrina | Canario |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sicalis flaveola | Canario basto |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sicalis luteola bogotensis | Canario Bogotano | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Tangara vitriolina | Tangara |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thraupis episcopus | Azulejo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Thraupis pamarum | Verderon |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Zonotrichia capensis | Copetón | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FRINGILLIDAE | GORRIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carduelis psaltria | Chisga capanegra | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cardeulis spinescens | Chisga cabecinegra |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catamenia analis | Chisga |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pheucticus hudovicianus | Degollado |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  | 31 | 88 | 42 | 94 | 33 | 34 | 28 | 32 | 8 | 26 | 17 |  | 22 |  | 43 | 3 | 10 | 56 |  | 4 |  | 9 |  |  | 19 |  |  |

Fuente:  EAAB- Conservación Internacional Colombia

| A: TORCA-GUAYMARAL B: LA CONEJERA C: JUAN AMARILLO D: CORDOBA E: SANTA MARIA DEL LAGO F: JABOQUE G: TECHO H: EL BURRO I : LA VACA J: TIBANICA K: CAPELLANIA L: MEANDDRO DEL SAY | ER: EXTINTA REGIONAL EG: EXTINTA GLOBAL AL : AMENAZADA LOCALMENTE M : MIGRATORIA EE : ESPECIE ENDEMICA SE : SUBESPECIE EMDEMICA I/I : INVASORA O INTRODUCIDA |
| --- | --- |

ANEXO No. 3:   INVENTARIO DE LA MASTOFAUNA. DE BOGOTÁ

| ESPECIE | NOMBRE COMUN | HUMEDALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ATRIBUTOS ECOLOGICOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ER | AL | M | SE | I/I |
| MARSUPALIA | MARSUPIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Didelphidae | Chuchas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Didelphis albiventris | Chucha de oreja blanca | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Marmosidae | Faras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marmosa sp. | Tunato Común |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSECTIVORA | INSECTIVOROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soricidae | Musarañas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cryptotis thomasi | Musaraña de Thomas |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| CHIROPTERA | MURCIELAGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phyllostomidae | Murciélagos trompudos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anoura geoffroyi | Murciélago trompudo de Gray |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vespertilionidae | Murciélagos migratorios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lasiurus borealis | Murciélago migratorio |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Myotis sp. | Murciélago migratorio |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| CARNIVORA | CARNIVOROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Canidae | Perros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cerdocyon thous | Zorro Perruno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Ursidae | Osos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tremarctos ornatus | Oso de anteojos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Procyonidae | Coatis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nasuella olivacea | Guache |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Mustelidae | Comadrejas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lutra longicaudis | Nutria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Mustela frenata | Comadreja común |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Felidae | Pumas y tigrillos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Felis pardalis | Tigrillo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Felis concolor | Puma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| PERISSOSACTYLA | Dantas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tapiridae |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tapirus pinchaque | Danta de Páramo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ARTIODACTYLA | Venados y marranos salvajes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cervidae | Venados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odocoileus virginianus goudoti | Venado cola blanca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| RODENTIA | ROEDORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agoutidae | Borugos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agouti tacksanowski | Borugo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Dasyproctidae | Ñeques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dasyprocta punctata | Guatín |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Sciuridae | Ardillas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sciurus granatensis | Ardilla colorada común |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muridae | Ratones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Microxus bogotensis | Ratoncito arrocero bogotano |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Oryzomys sp. | Ratón arrocero |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oligoryzomys fulvescens | Ratón arrocero |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rattus rattus | Rata doméstica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Rattus norvegicus | Rata doméstica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Mus musculus | Ratón doméstico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Caviidae | Curies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cavia porcellus anolaimae | Curí |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Leporidae | Conejos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Silvilagus brasiliensis | Conejo de monte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL |  | 4 | 12 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 |

Fuente:  EAAB- Conservación Internacional Colombia

| A: TORCA-GUAYMARAL B: LA CONEJERA C: JUAN AMARILLO D: CORDOBA E: SANTA MARIA DEL LAGO F: JABOQUE G: TECHO H: EL BURRO I : LA VACA J: TIBANICA K: CAPELLANIA L: MEANDDRO DEL SAY | ER: EXTINTA REGIONAL AL : AMENAZADA LOCALMENTE M : MIGRATORIA SE : SUBESPECIE EMDEMICA I/I : INVASORA O INTRODUCIDA |
| --- | --- |

ANEXO No. 4:   ESPECIES DE FLORA REGISTRADAS EN LOS HUMEDALES BOGOTANOS

| ESPECIE | NOMBRE COMUN | HUMEDALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ATRIBUTOS ECOLOGICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |  | VT | VA | EI |
| AMARILIDACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bomarea sp. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chupana, oreja de ratón, sombrerito de agua, paraguas |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Hydrocotyle ranunculoides | Chupana, oreja de rat{on, sombrerito de agua, paraguas. | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| ARACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zanthedischia aethiopica | Cartucho de pantano, cartucho blanco |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| ARALIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oreopanax floribudum. | Mano de oso (cinco dedos) |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Oreopanax bogotense | Mano de oso (tres dedos) |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| BETLACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alnus acuminata | Aliso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| BIGNONIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecoma stans | Chicalá, Fresnillo, Chirlobirlo |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| BRASSICACEAE (CRUSIFERAE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cardamine bonariensis | Berro amargo |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Nasturtium officinale | Berro | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Brassica sp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAESALPINACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adipera tomentosa | Alcaparro enano | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| Caesalpinia spinosa | Dividivi de tierra fria |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| CAPRIFOLIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sambucus peruviana | Sauco | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| Viburnum tinoides |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Viburnum triphyllum | Garrocho |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Viburnum sp. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| CARICACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carica pubescens | Papayuelo |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| COMPOSITAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bidens laevis | Botoncillo, Chipaca, Duarte, Masiquía | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| Cotula coronopifolia | Cotula |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| Senecio carbonellii | Senecio |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Spilanthes americana | Chisaca | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Baccharis latifolia | Chilco | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Dahlia pinnata | Dalia |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Smallanthus pyramidalis | Arboloco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Montanoa ovalifolia |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Bervesina crassiramea |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| CUCURBITACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cucurbita fisifolia | Calabaza hoja de brevo | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| Cyclanthera explodens | Cochocho |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| CYPERACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carex sp. | Cortadera | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Cyperus papirus | Papiro |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Cyperus rufus | Cortadera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Eleocharis sp. | Cebolleta de pantano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Scirpus californicus | Junco | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| ELAEOCARPACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vallea stipularis | Raque |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ESCALLONIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escallonia floribunda | Tibar |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Escallonia paniculata | Tibar |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Escallonia pendula | Magle |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Escallonia myrtilloides | Rodamonte |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| EUFORBIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crton funckianus | Sangregado |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Crtoton spp. | Sangregado |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| Phyllanthus salviaefolius | Cedrillo |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Ricinus commmunis (variedad rojiza) | Higuerilla roja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| FLACOURTIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abatia parviflora | Duraznillo |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| Xylosma spiculiferum | Corono |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| FABACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulex europaeus | Retamo espinoso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| FAGACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quercus humboldtii | Roble |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| HIDROCHARITACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limnobium laevigatum | Buchón | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| JUGLANDACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juglans neotropica | Nogal |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| JUNCACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juncus effusus | Junco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| Juncus sp. | Junco |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| LEMNACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lemna sp. | Lenteja de agua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| LOGANIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buddleja sp. | Algodoncillo |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| LYTHRACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lafoencia speciosa | Guayacán de manizales |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| MALVACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abutilón striatum | Abutilón | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Abutilón insigne | Abutilón |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Malvasilvestre | Malva |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| MARCILEACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marcilea ancylopoda | Trébol de agua, carretón acuático |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| MELASTOMATACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meriania nobilis | Amarrabollo |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Tibouchina urvilleana | Sietecueros nazareno |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Tibouchina lepidota | Sietecueros |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| MELIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cedrella montana | Cedro rosado |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| MIMOSACEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acacia spp. | Acacia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Albizia lophanta | Acacia bracatinga |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| MYRICACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Myrica parviflora | Laureal hojipequeño |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Myrica pubescens | Laurel de cera |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| MYRTACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eucalyptus spp. | Eucalipto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Eugenia sp. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Myrcianthes leucoxyla | Arrayán sabanero |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| MORACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ficus soatensis | Caucho sabanero |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OLEACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fraxinus chinensis | Urapán, Fresno | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| OENOTHRACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ludwigia peploides | Clavito | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAPAVERACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bocconia frutescens | Trompeto |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| PASSIFLORACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Passiflora mixta | Curuba |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Passiflora mollisima | Curuba |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| PITTOSPORACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pittosporum undulatum | Jazmin | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| POACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arundo donax | Caña Brava |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Pennisetum clandestinum | Kikuyo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| Anthoxanthum odoratum | Pasto europeo |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| POLIGALACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monina sp. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| POLIGONACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polygonum sp. | Barbasco de pantano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Rumex conglomeratus | Lengua de vaca | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| PONTEDERIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eichornia crassipes | Buchón | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| POTAMOGETONACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potamogeton sp. | Hierba de agua |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROSACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hesperomeles goudotiana | Mortiño |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Hesperomeles heterophyla |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Prunus serotina | Cerezo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| Pyracantha coccinea | Holly |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Rubus sp. | Mora Silvestre | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| RUBIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Galium sp. | Coralito | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| SALICACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salix viminalis | Mimbre |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Salix humboldtiana | Sauce | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| SALVINIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azolla filiculoides | Helecho de agua, lenteja, barbasquillo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | ¦ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| SAPINDACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodonaea viscosa | Hayuelo |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| SCROPHULARIACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gratiola bogotensis | Gracíola de pantano | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| SOLANACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cestrum elegans |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Cestrum mutusii | Tinto |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Cestrum nocturnum | Caballero de la media noche |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Cestrum tintoreum | Tinto azul |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Physalis peruviana | Uchuva, vejigón | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Solanum hyrtum |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Solanum lycioides | Gurrubo |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Solanum marginatum | Lulo de perro | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Solanum nigrum | Hierba mora |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Solanum pseudocapsicum | Mirto |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Solanum quitoense | Lulo |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Solanum oblonguifolium. | Tomatillo |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| SYMPLOCACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Symplocos theiformis | Té de Bogotá |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| TYPHACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typha domingensis | Enea o espadaña | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| UMBELLIFERAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conium maculatum | Cicuta |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| VALERIANACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeriana clematidis |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| VERBENACEAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cytharexylum subflavescens | Cajeto |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| Cytharexylum sp. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Duranta mutisii | Garbanzo |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Verbena litoralis | Verbena |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| TOTAL |  | 38 | 102 | 35 | 79 | 42 | 28 | 22 | 24 | 14 | 40 | 22 | 20 |  | 94 | 28 | 18 |

Fuente:  EAAB- Conservación Internacional Colombia

| A: TORCA-GUAYMARAL B: LA CONEJERA C: JUAN AMARILLO D: CORDOBA E: SANTA MARIA DEL LAGO F: JABOQUE G: TECHO H: EL BURRO I : LA VACA J: TIBANICA K: CAPELLANIA L: MEANDDRO DEL SAY | VT: VEGETACION TERRESTRE VA: VEGETACION ACUATICA EI: ESPECIE INTRODUCIDA |
| --- | --- |

4.  SANEAMIENTO BASICO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO DE DOÑA JUANA.

ANTECEDENTES

El 10 de julio de 1990 la CAR expidió la resolución No 3358, mediante la cual se fijó las características fisicoquímicas para el vertimiento de los lixiviados del Relleno Sanitario de Doña Juana y estableció el término para la construcción de la Planta de Tratamiento de Lixiviados.

Ocho (8) años después, en el marco de la emergencia generada por el deslizamiento de basuras del Relleno Sanitario y en cumpliendo de la resolución 033 de 1998, por la cual se declaraba la urgencia manifiesta, se sacó un aviso de prensa los días 24 y 25 de septiembre de 1998 donde declaraba “...estar interesada en conocer alternativas tecnológicas para el tratamiento de lixiviados producidos en el relleno sanitario Doña Juana...”

Treinta (30) firmas enviaron información y se contrató a la Universidad Nacional para calificar las “propuestas”.

Después de la evaluación técnica y financiera, la decisión final de adjudicación  se tomó entre dos proponentes: CMC GROUP INC – CORPODIB y HERA-HOLDING-VELZEA Ltda.-NAM Ltda. Los criterios que se tuvieron en cuenta para la adjudicación fueron:

a)	“Seguridad en cuanto a la funcionalidad y control de arranque de la operación “  y,

b)	El menor costo total a valor presente para 8 y 20 años, define la recomendación del Grupo Asesor para contratar con HERA-HOLDING-VELZEA Ltda.-NAM Ltda.

El 13 de octubre de 1999 se firmó el contrato de concesión C.4035/99, entre la UESP y el Consorcio Hera Holding, Nam Ltda., Velzea Ltda., para realizar los estudios, diseño, construcción, suministros, instalación, puesta en marcha, operación, mantenimiento y administración del Sistema de Tratamiento de Lixiviados del Relleno Sanitario, y la disposición de los lodos que produzca la planta de tratamiento.

El contrato de concesión consta de dos etapas:

Ø	Etapa 1 que incluye las fases de Estudio y diseño del sistema de tratamiento de Lixiviados, Construcción y puesta en marcha a “Precio Global Fijo”.

Ø	Etapa 2 que incluye las fases de Operación, Mantenimiento y Administración. La forma  de pago para ésta etapa se establece en la cláusula 13.

El contrato de concesión  contempla la forma de pago para ambas fases.

El pago para la primera fase se determinó en una suma global fija; para la segunda fase, el pago se hará mediante una formula que discrimina entre costos fijos y variables ( en función del caudal y lodos tratados). Dadas las características propias del efluente a tratar (variable en composición fisicoquímica e hidráulicas) y la complejidad técnica necesaria para su tratamiento, el sistema de concesión con autonomía de diseño y operación centraliza el  riesgo asociado  al tratamiento, sin embargo no lo elimina, ni para el concesionario ni para la UESP.

Definidos los sitios y áreas para la planta de tratamiento y para la disposición de los lodos resultantes; el 15 de diciembre/99 se suscribió el Acta de Entrega de los Terrenos y el 27 de diciembre/99 se suscribió el Acta de Iniciación de la Etapa 1 del Contrato.

4.1 DATOS TÉCNICOS

Desde el punto de vista técnico, los lixiviados constituyen uno de los más complejos residuos líquidos existentes, tanto por su alto contenido de Materia orgánica medida como Demanda Química de Oxígeno (DQO) y como de Demanda Biológica de Oxígeno a los cinco días  (DBO5), además del contenido de Metales Pesados, Tóxicos, sólidos en suspensión y disueltos, sales de Amonio y sales disueltas monovalentes como los Cloruros.

Esto hace que el lixiviado producido por un Relleno Sanitario como el de Doña Juana, produzca tanta contaminación  como una ciudad de 700.000 habitantes con una concentración de residuos líquidos  industriales tóxicos,  extremadamente contaminantes y que se vierten a la cuenca del río Tunjuelo el cual  desemboca en el río Bogotá.

La producción de lixiviados es muy variable y su composición no es constante, tanto en volumen como en la cantidad y concentración de sus componentes. Los lixiviados contienen en solución y en suspensión todos los productos de la descomposición de los Residuos Sólidos Urbanos de carácter doméstico, industrial, municipal y en algunos casos, peligrosos, como el de los residuos sanitarios  de origen hospitalario. Por lo cual, es enorme el potencial contaminante, tanto en términos de materia orgánica (principal causa de la eliminación del Oxígeno en las fuentes de agua receptoras) como de sustancias de interés sanitario, tóxicos, compuestos no-biodegradables, cancerígenos y demás.

La descarga indiscriminada y sin control de lixiviados, atenta no solo contra los ecosistemas acuáticos, sino también contra la salud de la población, en forma directa a través de las aguas y corrientes receptoras, e indirectamente por medio de los productos agropecuarios producidos con el riego y uso de este tipo de aguas contaminadas, aguas abajo de la descarga.

Los lixiviados producidos en el Relleno Sanitario de Doña Juana reúnen todos los elementos que hacen su tratamiento una tarea difícil, tanto por su caudal, como por su composición físico-química, microbiológica y su contenido de Materia Orgánica.

Entre el 24 de noviembre de 1,999 y el 7 de Diciembre de 1,999 se realizaron algunos análisis a los lixiviados cuyo resultado se muestran en la Tabla 4.1.

TABLA 4. 1 VALORES MÁXIMOS DE LOS CONTAMINANTES

| PARÁMETRO | UNIDADES | VALOR DISEÑO * | CARGA MÁXIMA DÍA ( KG/DÍA) DISEÑO * | VALOR PROMEDIO NOV-DIC99** | CARGA MÁXIMA DÍA ( KG/DÍA) NOV-DIC 99** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Ud | 7 |  | 7,23 |  |
| Potencial Redox | mV |  |  | 10,75 |  |
| DQO total | mg/l O2 |  |  | 46.202 | 32.341 |
| DQO soluble | mg/l O2 |  |  | 41.048 | 28.733 |
| DBO5 total | mg/l O2 | 15.000 | 10.500 | 30.838 | 21.586 |
| DBO5 soluble | mg/l O2 |  |  | 27.675 | 19.373 |
| Conductividad | S/cm (25ºC) |  |  | 24.250 |  |
| Alcalinidad | mg CaCO3/l | 12.000 |  | 12.850 | 8.995 |
| CO3H - | mg CaCO3/l |  |  | 12.850 | 8.995 |
| CO3 2- | mg CaCO3/l |  |  | 0 | 0 |
| N-NH4+ | mg/l | 2.000 | 1.400 | 2.095 | 1.466 |
| Aceites - grasas | mg/l | 200-400 | 280 | 75 | 52,5 |
| SS (Sólidos S) | mg/l | 2.500 | 1.750 | 2.500 | 1.750 |
| Fenoles | mg/l | 5 | 3,5 | 8 | 5,6 |
| Organoclorados | mg/l | 0,05 | 0,035 | No detect. | - |
| PCB,s | mg/l | No detect. | - | No detect. | - |
| Fe | mg/l | 800 | 560 | 292 | 204 |
| Mn | mg/l | 0,2 | 0,14 | 5,46 | 3,8 |
| Co | mg/l | 0,05 | 0,035 | 0,68 | 0,5 |
| Al soluble * | mg/l | 0,2 | 0,14 | 0,34 | 0,23 |
| Bo | mg/l | 0,3 | 0,21 | 0,2 | 0,14 |
| V | mg/l | 0,1 | 0,07 | 0,04 | 0,028 |
| Mo | mg/l | 0,05 | 0,035 | 0,01 | 0,007 |
| Be | mg/l | 0,1 | 0,07 | < 0,01 | 0,007 |
| Se | g/l | 20 | 0,014 | <0,91 | 0,006 |
| As | g/l | 100 | 0,07 | 31 | 0,021 |
| Cr3+ | mg/l |  |  | 0,72 | 0,5 |
| Cr6+ | mg/l |  |  | < 0,05 | 0,035 |
| Crt | mg/l | 0,8 | 0,56 | 0,72 | 0,5 |
| Hg | g/l | 20 | 0,014 | 335 | 0,23 |
| Li | mg/l | 2,5 | 1,75 | 0,21 | 0,1 |
| Pb | mg/l | 0,8 | 0,56 | 0,54 | 0,4 |
| Cd | mg/l | 0,25 | 0,175 | 0,03 | 0,021 |
| Cu | mg/l | 0,2-0,3 | 0,21 | 0,08 | 0,1 |
| Zn | mg/l | 7-10 | 7 | 11 | 7,7 |
| Ni | mg/l | 3,5 | 2,45 | 1,39 | 0,97 |

Antes del deslizamiento, los lixiviados eran colectados mediante  sistemas de drenaje y conducidos a unas lagunas (pondajes)  donde parte de esos líquidos eran evaporados y los restantes conducidos de nuevo al interior del relleno mediante bombeo.

El concepto de la recirculación de lixiviados como mecanismo de tratamiento de los mismos, se basó en la idea de que era  posible desarrollar una población metanogénica activa en el interior del relleno de tal forma que la materia orgánica en el lixiviado fuera convertida en gases por digestión anaeróbica (CH4 y CO2), esto condujo a una concentración crítica de lixiviados que contribuyó a la inestabilidad  de algunas  celdas del relleno.

El sistema de tratamiento de lixiviados en construcción está formado por la combinación de 4 etapas con las cuales, el concesionario espera cumplir con el objetivo de disminuir las cargas de metales pesados y orgánicas determinadas en la resolución No 3358 de la CAR, éstas son:

Ø	Primera etapa: Balsa de almacenamiento

Ø	Segunda etapa: Tratamiento físico-químico

Ø	Tercera etapa: Tratamiento biológico por lodos activados a baja carga con separación sólido-líquido por decantación.

Ø	Cuarta etapa: Disposición final de lodos.

4.2 CAUDAL DE TRATAMIENTO

La Planta de Tratamiento de Lixiviados se ha diseñado para tratar los siguientes caudales:

v.	Caudal medio a tratar: 			8.0 l/s ( 700 m3/día)

v.	Caudal punta diario admisible *:	         13.9 l/s  (1,200 m3/día)

·	El concesionario ha previsto un caudal punta durante 1.5 a 2 horas al día.

4.3 LINEA DE TRATAMIENTO

4.3.1 Línea de agua

La línea de tratamiento adoptada consta de las siguientes operaciones y procesos unitarios:

La línea de tratamiento adoptada consta de las siguientes operaciones y procesos unitarios:

Ø	Estructura  de derivación

Ø	Balsa de almacenamiento

Ø	Bombeo a mezcla rápida

Ø	Mezcla rápida 1ª etapa

Ø	Floculación 1ª etapa

Ø	Decantación primaria

Ø	Mezcla rápida 2ª etapa

Ø	Floculación 2ª etapa

Ø	Sedimentación

Ø	Neutralización

Ø	Predesnitrificación

Ø	Tanque de aireación

Ø	Postdesnitrificación

Ø	Sedimentación secundaria

Ø	Recirculación de lodos

Ø	Desinfección

Ø	Medida de caudal

Ø	Vertido al río Tunjuelo

4.3.2 Línea de lodos

La línea de tratamiento adoptada consta de las siguientes operaciones y procesos unitarios:

Ø	Purga de lodos primarios

Ø	Purga de lodos biológicos

Ø	Mezcla y espesamiento de lodos mixtos

Ø	Deshidratación mecánica de lodos

Ø	Almacenamiento de lodos deshidratados

Según el concesionario, para dotar a la instalación de la mayor flexibilidad posible frente a las modificaciones del lixiviado a tratar, ha dispuesto toda una serie de By-pass en la instalación, que permiten maniobrar el Sistema de Tratamiento de Lixiviados (STL), de forma tal, que puedan realizarse la mayor parte de las combinaciones de tratamientos físico-químicos y biológicos.

Posibilitando la ejecución de la totalidad del tratamiento físico-químico al inicio del proceso y el posterior  tratamiento biológico; o la ejecución del primer tratamiento físico-químico al inicio, el tratamiento biológico intermedio y  el  tratamiento  físico-químico posterior de afino.

Para realizar éstas posibles modificaciones en el tratamiento, el STL, cuenta con un amplio sistema de interconexiones y de tuberías y sus correspondientes sistemas de impulsión.

4.4 AUDITORÍA TÉCNICA

En la vigencia  del año 2,000 se realizaron inspecciones técnicas directas al sitio de construcción de la Planta de Tratamiento como a la dependencia encargada en la UESP, con el propósito de verificar las evaluaciones técnicas y económicas del proceso de adjudicación y verificar los avances de las obras.

4.5 RESULTADOS

Ø	La Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, UESP, suscribió el 30 de diciembre de 1999 el Contrato C.4066 de 1999, con el Consorcio Gerencia Doña Juana, conformado por HIDROESTUDIOS S.A. e INTEGRAL S.A., con el objeto de desarrollar durante 24 meses, la Gerencia de Proyectos en relación con la coordinación, vigilancia, supervisión, control y aseguramiento de la calidad de las actividades para la operación y mantenimiento del Relleno Sanitario Doña Juana; diseño, instalación, puesta en marcha y operación de la planta de tratamiento de lixiviados; la recuperación de la zona derrumbada en septiembre de 1997 y demás actividades que el Distrito Capital deba adelantar en dicho Relleno para garantizar la prestación del servicio de disposición final de residuos sólidos.

Ø	Desde el punto de vista técnico, el proyecto ha sufrido demoras y no se prevé inicie operación en diciembre de 2,000.

Ø	Se prepara un informe sobre algunos aspectos técnicos y contractuales con relación a los consumos de potencia en la etapa biológica y para la etapa de desinfección.

Ø	Los pagos efectuados por la UESP a concesionario hasta el 31 de diciembre de 2,000 se resumen en la Tabla 4.2

Ø	Desde el punto de vista ambiental, la Planta de Tratamiento de Lixiviados del relleno sanitario de Doña Juana, tiene un impacto positivo en la recuperación de la cuenca del río Tunjuelo / Tunjuelito y por ende en la recuperación del río Bogotá. Las inversiones y procesos tecnológicos  para el caso específico de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del Programa de Descontaminación del río Bogotá, pueden verse reducidos por la eliminación de las cargas de los lixiviados del relleno sanitario, lo cual deberá evaluarse para ese proyecto específico.

TABLA 4.2

Durante el período, el Concesionario no presentó Cuenta de Cobro.  El estado de cuentas del Contrato C.4035/99 es:

| Factura No. | Mes | Total Bruto | Amortización | Total Neto | Saldo | Saldo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Con IVA | Anticipo | con IVA | Contrato | Anticipo |
| Etapa 1 ($) |  |  |  |  | 3.975'576.037 | 1.590'230.415 |
| 1 | Feb./00 | 116'632.324 | 46'652.929 | 69'979.394 | 3.858'943.713 | 1.543'577.486 |
| 1 | Mar./00 | 164'862.122 | 65'944.849 | 98'779.273 | 3.694'081.591 | 1.477'632.637 |
| 1 | Abr./00 | 434'707.022 | 173'882.809 | 260'824.213 | 3.259'374.569 | 1.303'749.828 |
| 2 | May./00 | 266'688.568 | 106'675.427 | 160'013.141 | 2.992'686.001 | 1.197'074.401 |
| 201 | Jun-00 | 422'907.976 | 169'163.190 | 253'744.786 | 2.569'778.025 | 1.027'911.211 |
| 202 | Jul-00 | 422'907.976 | 169'163.190 | 253'744.786 | 2.146'870.049 | 858'748.021 |
| 203 | Ago-00 | 458'286.448 | 183'314.579 | 274'971.869 | 1.688'583.601 | 675'433.442 |
| 204 | Sep-00 | 316'348.331 | 126'539.332 | 189'808.999 | 1.372'235.270 | 548'894.110 |
| 208 | Oct-00 | 316´348.331 | 126'539.332 | 189'808.999 | 1.055´886.939 | 422´354.778 |
| 209 | Nov-00 | 310’965.620 | 124’386.248 | 186’579.372 | 744’921.319 | 297’968.530 |
| 217 | Diciembre/00 Pago del 10% de Contrato | 397’557.602 | 159’023.041 | 238’534.562 | 347’363.717 | 138’945.489 |
| 222 | Diciembre/00 | 135’514.319 | 54’205.728 | 81’308.591 | 211’849.398 | 84’739.761 |
| Etapa 1 (US) |  |  |  |  | US. 3'461.500 | US 1'384.600 |
| Equivalente a ($) | -1 |  |  |  | 6.824'416.480 | 2.729'766.592 |
| 4 | Jun-00 | 3.070'987.416 | 1.228'394.966 | 1.842'592.450 | 3.753’429.064 | 1.501'371.626 |
| 205 | Sep-00 | 1.023'661.289 | 409'464.516 | 614'196.773 | 2.729’767.775 | 1.091’907.110 |
| 207 | Oct-00 | 1.023'661.289 | 409'464.516 | 614'196.773 | 1.706’106.486 | 682’442.594 |
| 210 | Oct-00 | 1.023'664.838 | 409'465.935 | 614'198.903 | 682’441.647 | 272’976.659 |
| 215 | Diciembre/00 Pago del 10% del Contrato | 682’441.647 | 272’976.659 | 409’464.988 | 0.00 | 0.00 |
| Etapa 1 (US) | Aclaración, adición y prórroga No. 001 de diciembre 12/00 | 450'000.000 |  |  | 450'000.000 |  |
| Diferencial Cambiario |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Diciembre/00 Diferencial Cambiario, facturas 004, 0205, 0207 | 233’010.400 |  | 233’010.400 | 216’989.600 |  |
| (1) US. $ 1 = $ .971,52 |  |  |  |  |  |  |

COMPONENTE GEOSFERICO

1.  MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL

INTRODUCCION

El deterioro de la calidad de los recursos naturales y el medio ambiente de cualquier región del planeta, obedece al ineficiente manejo que se le ha dado a los diferentes tipos de residuos que se generan en el desarrollo de la actividad antrópica, en el ámbito tanto industrial y tecnológico como doméstico.

Un manejo integral de los residuos comprende todos los eslabones por los que idealmente tendrían que pasar los desechos desde su generación hasta su disposición final, entre los que se incluyen sistemas de manejo o de tratamiento alternos tendientes no sólo al aprovechamiento sino a la minimización del volumen de los mismos que finalmente se dispongan en el relleno sanitario.

A este respecto, en Bogotá D.C., no se cuenta en la actualidad con un manejo integral de residuos sólidos que contemple sistemas de manejo o de tratamientos alternos, para las  5000 toneladas aproximadamente de residuos sólidos que hoy genera la ciudad, por lo tanto este volumen llega en casi su totalidad al Relleno Sanitario Doña Juana.  Existe implementada de manera artesanal la actividad del reciclaje que lleva a cabo un grupo muy reducido de personas que no alcanza a darle cubrimiento a toda la ciudad.

De otra parte, en materia de residuos líquidos, las industrias no han implementado tecnologías que minimicen las cargas contaminantes de los mismos, antes de su vertimiento a los cuerpos superficiales de agua.  En relación con los residuos gaseosos y partículas, que desmejoran la calidad del aire de la ciudad, las medidas implementadas hasta la fecha no han contribuido a disminuir la carga contaminante.

Teniendo en cuenta que el deterioro ambiental de la ciudad es producto del panorama anterior y al manejo parcial que se les viene dando a los residuos (sólo cubre las fases de recolección, transporte y disposición final) y que esta problemática es proporcional al crecimiento de la población de la ciudad, este ente de control realizó un análisis de los aspectos más relevantes de las acciones que a futuro se implementarán para la incorporación de las etapas que persiguen completar el proceso de manejo integral de éstos.

1.1  PLAN MAESTRO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE BOGOTA D.C. - PMIRS

La formulación del PMIRS busca mejorar la situación actual e integrar todos los componentes mediante los siguientes objetivos:

- Prevenir la generación y reducir la cantidad de residuos.

- Aumentar el reuso y el reciclaje de residuos e integrar a la población recicladora.

- Manejar en forma adecuada los distintos tipos de residuos, como son los ordinarios, hospitalarios, peligrosos, escombros y lodos.

- Optimizar los sistemas  de recolección, transporte y limpieza.

- Proponer las opciones adecuadas para el tratamiento y disposición final de los diferentes tipos de residuos.

- Determinar el sistema de soporte institucional, legal y operacional.

- Proponer el manejo financiero que soporte el Plan Maestro, buscando la sostenibilidad del mismo.

- Enmarcar las propuestas bajo consideraciones ambientalmente adecuadas.

- Hacer partícipe a la comunidad en el adecuado manejo de los residuos sólidos.

- Proponer la ejecución de proyectos piloto, para evaluar la introducción de nuevas tecnologías y metodologías de implementación.

- 1.1.1  Estructura.   La elaboración del PMIRS incluye tres fases, que se explican en la tabla 1.

- Tabla 1

- FASES DEL PMIRS

| - Etapa | - Actividades |
| --- | --- |
| - Fase 1 | - Análisis de la situación actual a nivel técnico, económico, ambiental, institucional, social y legal. - Pronósticos de cantidades de residuos. - Identificación de tecnologías potenciales. - Definición de acciones inmediatas para el Manejo Integral de Residuos - Efectos tarifarios. - Recomendación de alternativas: Plan de acción inmediato. |
| - Fase 2 | - Desarrollo de estrategias de implementación de la alternativa seleccionada. - Elaboración de los términos de referencia para las concesiones y estudios especializados. - Formulación de planes de acción a corto, mediano y largo plazo. |
| - Fase 3 | - Acompañamiento de la implementación |

- 1.1.2 Alcance del PMIRS. La implementación del PMIRS persigue minimizar, reutilizar, reciclar, separar, tratar  y concentrar o destruir sustancias nocivas, entre otros, a fin de optimizar la gestión de  residuos sólidos. Ver gráfico 1.

- Esta herramienta de planificación tiene una proyección de 15 años, lapso en el cual se buscará dar solución a las deficiencias que hoy día se presentan en el manejo de residuos que genera la ciudad capital.

- Gráfico 1

- Cadena del Manejo de Residuos Sólidos (RS)

- PREVENCION

- Reducción de R en Producción y disposición final

- Incremento del reciclaje

- SEPARACION

- BARRIDO Y LIMPIEZA

- ALMACENAMIENTO

- Reciclaje         No Reciclable

- TRANSFORMACION

- PRESENTACION

- RECOLECCION

- COMERCIALIZACION

- TRANSPORTE

- CLASIFICACION

- TRATAMIENTO

- VENTA MATERIALES

- DISPOSICIÓN FINAL

- Fuente: Informe de gestión UESP año 2000.

- 1.1.2 Acciones que incluye el PMIRS:  El PMIRS  recomienda acciones específicas, en el corto, mediano y largo plazo, para cada tipo de residuo en las etapas de prevención y reciclaje, recolección y transporte, tratamiento y disposición final. Ver tabla 2.  Por otro lado la Contraloría de Bogotá realizó algunas observaciones a manera de control de advertencia sobre las acciones generales  recomendadas en el mismo. Ver tabla 3.

- TABLA 2

- ACCIONES DE MANEJO RECOMENDADAS PARA CADA TIPO DE RESIDUOS  EN EL PMIRS

| - TIPO DE | - PRODUCCIÓN DIARIA (TONELADA) |  | - PLAZO ACCIONES RECOMENDADAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - RESIDUOS | - AÑO - 2000 | - AÑO - 2015 |  | - CORTO | - MEDIANO Y LARGO |
| - ORDINARIOS - Generales - Prevención y reciclaje - Recolección y transporte - Tratamiento y disposición final | - 6.287 | - 8.503 |  | - Realizar campañas de concientización y programas de educación, con el fin de promover la prevención y el reciclaje e informar sobre el manejo de residuos en general. - Mercado de libre entrada para reciclaje y compostaje. Concesiones para recolección y disposición final. - Promover en el ámbito nacional el trabajo con la industria de empaques buscando mecanismos para retoma o introducción de sistemas de deposito y retorno. - Promover e introducir la separación en la fuente en los hogares, pequeños productores de materiales reciclables y en oficinas. - Fortalecer la capacidad instalada, aumentar la capacidad técnica de reciclaje y mejorar la organización de los recicladores. - Intervenir para fortalecer la situación social de los recicladores. - Rechazar en los sitios de disposición final los vehículos con cargas que en su gran mayoría sean materiales reciclables o aplicar tarifas especiales. - Aplicar instrumentos económicos, especialmente para residuos de grandes productores. - Continuar la asesoría a la pequeña y mediana industria PYME a través de programas como los desarrollados por el DAMA. - Establecer y promover una bolsa de residuos a nivel industrial. - Promover programas para reducir el ingreso de residuos no necesarios a la plaza de mercado mayorista de Corabastos. - Instalar una planta piloto de compostaje ubicada en el relleno sanitario Doña Juana para residuos verdes de las plazas de mercado y del mantenimiento de parques y zonas verdes así como los lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales El Salitre, y realizar investigación. - Implementar un proyecto piloto de recolección mecanizada. - Introducir la recolección mecanizada y contenedores estandarizados a usuarios que hoy emplean canecas. - Dividir la ciudad en 6 zonas para la recolección de residuos ordinarios y el barrido y limpieza. - Promover la utilización de trituradoras móviles para poda de árboles. - Ampliar el relleno Doña Juana con los predios aledaños para aumentar su vida útil y licitarlos para diseño y operación. - Identificar un sitio para un relleno sanitario fuera del Distrito en el occidente o norte y licitarlo para diseño y operación. - Alternativas de contingencia - Identificar un sitio para una estación de transferencia para la zona norte de la ciudad, en la eventualidad, que por la ubicación del relleno sanitario del norte u occidente, se requiera, así como en la eventualidad de la realización de la alternativa 2a. - Identificar un sitio para un incinerador para la zona norte de la ciudad, para la eventualidad que no se encuentre un sitio para un relleno sanitario nuevo ni para la alternativa 2a. En cuyo caso la recomendación es poner en marcha un incinerador para el norte en el año 2005, a fin de ampliar la vida útil del relleno Doña Juana y retardar la necesidad de un segundo incinerador para el sur de la ciudad. | - Promover la ampliación de la planta piloto de compostaje a una capacidad total de 185 t/día, dependiendo de los resultados de la planta piloto de residuos verdes. - Evaluar la aplicación de tarifas por peso para usuarios agrupados. - Poner en marcha las nuevas áreas del relleno Doña Juana y el nuevo relleno sanitario en el occidente o norte en 2005. - Alternativas de contingencia - Poner en marcha un sistema de transferencia, si la ubicación del relleno lo requiere. - Iniciar la operación de un incinerador para el norte, si no se dispone de sitio para un nuevo relleno sanitario. |
| - PELIGROSOS - General - Prevención y reciclaje - Tratamiento y disposición final | - 75 - 250 | - 150 -440 |  | - Promover la elaboración de una estrategia nacional para residuos peligrosos. - Preparar y poner en marcha regulaciones adecuadas para residuos peligrosos industriales; - Realizar un listado de residuos peligrosos - Introducir un sistema de registros de despacho - Formular una norma de declaración de residuos peligrosos a las autoridades - Obligar a la separación de residuos peligrosos - Formular el marco normativo y de instrumentos que aseguren la viabilidad y confiabilidad de la operación de las bolsas de residuos - Desarrollar normas técnicas para residuos peligrosos, a partir de lo reglamentado en la Resolución Nº822 del Ministerio de Desarrollo. - Fortalecer la capacidad de control de la autoridad ambiental - Establecer la organización institucional y administrativa para el manejo de estos residuos - Operar en un mercado de libre entrada. - Iniciar procesos de reconocimiento de méritos. - Aplicar instrumentos económicos - Continuar la asesoría a la PYME a través de programas como los desarrollados por el DAMA - Establecer y promover una bolsa de residuos - Promover iniciativas privadas para recoger separadamente aceites usados, baterías y pilas. - Promover la disponibilidad de infraestructura para recolección y transporte. - Construir en el relleno sanitario Doña Juana la primera fase para la disposición final. - Utilizar y desarrollar los servicios ofrecidos por las plantas cementeras. - Involucrar la industria para resolver el manejo de residuos peligrosos en el mediano y largo plazo. - Identificar sitios para centros de tratamiento de residuos peligrosos. La ubicación del relleno de seguridad sería fuera del distrito, dado que en el Distrito no se dispone de predios apropiadas. | - Construir un centro de residuos peligrosos (ETRP 1) con iniciativa privada. - Construir un segundo centro de residuos peligrosos (ETRP 2) con iniciativa privada. - Introducir un sistema de recolección de residuos peligrosos para usuarios residenciales y pequeños productores una vez la planta de incineración inicie su operación. |
| - Hospitalarios - General - Reducción - Tratamiento y disposición final | - 13.5 | - 5.5 |  | - Definir adecuadamente residuos patógenos y anatomopatológicos, teniendo en cuenta los propósitos del Plan Maestro. - Incluir en los pliegos de la licitación pública para la recolección de residuos ordinarios la obligación de los concesionarios seleccionados de conformar entre ellos la empresa de servicios públicos que se encargue de estas actividades, sin perjuicio de la libre competencia. - Capacitar el personal de los hospitales y clínicas para una mejor separación de residuos patógenos. - Disponer de la ruta sanitaria no solamente para residuos patógenos sino también para residuos anatomopatológicos. - Construir una planta de incineración para los residuos anatomopatológicos en el cementerio sur. - Continuar con la disposición de los residuos infecciosos en celdas especiales en el relleno sanitario Doña Juana. | - Construir una planta de incineración central para los residuos patógenos y anatomopatológicos o incinerarlos en plantas de incineración con los residuos peligrosos. |
| - Escombros - General - Prevención y reciclaje - Tratamiento y Disposición Final | - 15068 - m3 / día | - 30137 - m3 / día |  | - Establecer la separación en la obra de los residuos de la construcción a fin de dar tratamiento diferente a los ordinarios, a los escombros y a las excavaciones. - Introducir una ficha de escombros como parte de la obtención de la licencia de construcción. - Operar en un mercado de libre entrada. - Identificar predios urbanizables para permitir subir su nivel aprovechando suelos excavados. - Instalar un centro de acopio piloto para escombros con trituración. - Promover la utilización de escombros con trituración. - Promover la utilización de escombros reciclables en obras públicas, por ejemplo, con convenios con IDU y CAMACOL. - Desarrollar los sitios identificados por el Departamento Administrativo de Medio Ambiente de Bogotá (DAMA) como escombreras. - Incluir en los pliegos de condiciones para la licitación de recolección, la obligación de los operadores de recoger los escombros producto de las remodelaciones de usuarios residenciales y de pequeños productores, e informar a los usuarios sobre dicho servicio. | - A largo plazo: Identificar e implementar escombreras fuera del distrito. |
| - Lodos - General - Prevención y aprovechamiento - Tratamiento y disposición final | - 180 | - 1500 |  | - Implementar programas para desarrollar tratamiento de aguas residuales industriales en la fuente. - Aprovechar lodos en la planta piloto de compostaje de residuos verdes. - Aprovechar los lodos producidos en El Salitre para cobertura del relleno sanitario. - A partir de resultados positivos de las investigaciones del DAMA sobre lodos provenientes de El Salitre, aprovecharlos para revegetalización o cobertura. - Continuar con los trámites para operar un relleno especial para los lodos que no se pueden aprovechar. - Lodos de alcantarillado: - Ubicación de estaciones de transferencia para residuos provenientes del sistema alcantarillado. - Ubicación de una celda especial en los predios del relleno sanitario Doña Juana. | - Incluir en contratos de concesión de las nuevas plantas, la responsabilidad del concesionario en el manejo final de los lodos, en cuyo caso las acciones requeridas son: - Analizar los lodos producidos en las Plantas. - Analizar la demanda para aprovechar los lodos. - Tomar las decisiones para el manejo de lodos de la PTRS, acordes con los resultados de los estudios sobre calidades. |

- Fuente:  Informe de gestión UESP año 2000.

- TABLA 2

- OBSERVACIONES GENERALES A LAS MEDIDAS DE MANEJO RECOMENDADAS EN EL PMIRS DE BOGOTA D.C.

| - TIPO DE RESIDUOS | - MEDIDA RECOMENDADAS POR EL PMIRS | - OBSERVACIONES CONTRALORIA |
| --- | --- | --- |
| - Ordinarios | - Proyecto piloto de aplicación de tecnología del compostaje a residuos verdes y plazas de mercado. Con esto se analizará el comportamiento del material utilizado. - Distribución de los residuos en la fase de disposición final en dos rellenos sanitarios en el norte y en el sur, acorde a los sitios de producción. | - La aplicación a gran escala de esta medida está sujeta a los resultados del proyecto piloto, por lo tanto su implementación es incierta. Se habla de potencialidad y posibilidad en la definición de sitios de ubicación para la instalación de estaciones de transferencia, plantas de compostaje, reciclaje y tratamiento de residuos e incineración. La determinación de éstos queda sujeta a la declaración como zonas de uso industrial y de protección. - La implementación de esta medida es a corto plazo (5 años). No se define, ni se aclara si se esperará a la culminación de la vida útil (5 años) del relleno sanitario Doña Juana, o si las áreas circundantes a éste harán parte del relleno del sur. - Se establece que las únicas zonas potenciales para la ubicación de un relleno están en Doña Juana y Ciudad Bolívar. - Sobre la zona potencial del norte su ubicación sería en las afueras de la ciudad, pero no se establece si corresponderá a un relleno regional que abarque los municipios circunvecinos del sector de su ubicación. - Por lo anterior la aplicación de esta medida es incierta. - Control de advertencia: Es necesario que se establezca la ubicación definitiva de los dos rellenos con antelación a la culminación de Doña Juana para evitar una emergencia sanitaria y ambiental que se suscitaría por no tener sitios para la disposición final de los residuos generados por la ciudad. |
| - Peligrosos | - Iniciar la adecuada manipulación con la implementación de un plan a corto, mediano y largo plazo. - Cubrir el manejo de la totalidad de éstos. - Disposición final en celda de seguridad. | - Es necesario establecer en primer termino la cobertura generadora de esta clase residuo, tanto a nivel privado como público; definir el inventario real, el grado de amenaza y riesgos derivados de su manipulación; e identificar la población que interviene en el proceso de manejo considerada vulnerable frente a su contacto. Y de ser necesario la capacitación especializada para su correcta manipulación. - Control de advertencia: Se hace imperativo la implementación, el fortalecimiento, control y seguimiento de los planes de contingencia específicos de manipulación tanto de salud ocupacional como de seguridad industrial que involucre todos los centros generadores de este tipo de residuos y las instancias que están involucradas en su manejo integral. - Se podrá realizar una vez se tenga conocimiento de la cantidad, calidad (identificando grado de peligrosidad), y los puntos de generación. - En la actualidad el manejo de este tipo de residuos no cumple con los requisitos y especificaciones ideales; en la fuente generadora no se identifica ni etiqueta las bolsas de contenido. Por lo anterior, en el relleno sanitario no se disponen en sitios especiales acorde a su grado de peligrosidad, permitiendo que estos residuos se dispongan en la misma celda mezclados con residuos convencionales. - Es importante establecer que las celdas de disposición final cumplan con las especificaciones técnicas de alta seguridad, a fin de establecer que en la ubicación de éstas, se protejan los recursos naturales y los habitantes asentados en la periferia del sector. |
| - Hospitalarios | - Disminuir la producción, selección eficiente en la fuente. - Capacitación a personal que manipula estos residuos. - A corto plazo: - Incineración de los anatomopatológicos. - Disposición final de patógenos en celda de seguridad en el relleno sanitario. - A largo plazo incinerarlos todos. | - En la actualidad no se realiza selección ni clasificación de residuos en los hospitales y centros de salud, tampoco el servicio de recolección cubre todos los centros de salud existentes. - Control de advertencia: Es necesario: - Actualizar el inventario de centros de salud y hospitales de orden privado para incluirlos en los programas sobre manejo de este tipo de residuos. - Identificar, cualificar y cuantificar la generación y clase de residuos hospitalarios, el grado de amenaza y riesgos derivados de su manipulación. - Identificar la población que interviene en el proceso de manejo de los residuos hospitalarios, de acuerdo al grado de vulnerabilidad que se tenga frente al contacto con los mismos. - Al interior de las instituciones hospitalarias, se debe dar capacitación especializada para la correcta manipulación e incluir protocolos de acción y reacción frente a posibles contingencias, incluyendo todo el personal involucrado en el proceso de manejo integral de residuos. - Control de advertencia: Se hace imperativo la implementación, fortalecimiento, control y seguimiento de los planes de manejo y de contingencia específicos, tanto de salud ocupacional como de seguridad industrial, para la manipulación de esta clase de residuo al interior de los centros generadores - Esta se podrá lograr con la correcta separación en la fuente y con la Construcción de la planta de incineración para los residuos anatomopatológicos en el cementerio sur, propuesta que se plantea a corto plazo en el PMIRS. - En la actualidad no se realiza ningún tipo de tratamiento a los residuos patógenos y anatomopatológicos por lo que en su totalidad se disponen en el relleno sanitario en la celda de hospitalarios. - Control de alerta: Es necesario que los hornos incineradores que se seleccionen cumplan con las especificaciones técnicas necesarias tanto de temperatura para la inactivación del riesgo que se deriva de los residuos incinerados como para la minimización de gases y partículas resultantes del proceso de incineración. - La disposición final en la actualidad no es segura, dado que no se seleccionan los residuos en la fuente, actividad que tampoco se lleva a cabo en el momento de disponerlos en celda. La capacidad de las trincheras B y C del relleno sanitario tiene una vida útil aproximada de 4.5 años. De no implementarse en el tiempo estimado en el PMIRS un tratamiento diferente a la disposición final es necesario que se defina la ubicación de los sectores donde se seguirán disponiendo estos residuos. - Control de advertencia: A pesar de que la disposición de estos residuos en celdas es una alternativa de manejo, el ideal lo constituye la incineración. - Se sugiere la incineración conjunta con los anatomopatológicos a corto plazo, a fin de minimizar riesgos. |
| - Escombros | - Disposición final, en sitios adecuados. - Crear cultura de reutilización en obras privadas que ejecuta la ciudad. | - En la fase previa a esta disposición se deberá seleccionar y triturar los escombros, para que con diseños técnicos previos se cumpla una función ambiental de recuperación morfológica de los sitios escogidos (p.e. zonas de explotación minera). - Es necesario que se establezcan responsabilidades económicas en esta fase de disposición final. - Esta actividad minimizará la generación de este tipo de residuos y el volumen de material explotado para la industria de la construcción. |
| - Lodos | - Disposición final de biosólidos de la Planta El Salitre en el relleno sanitario Doña Juana. - Uso como cobertura para revegetalización de zonas clausuradas. - Ampliación de programa de mejoramiento de suelos a partir de estos residuos. - Buscar sitios apropiados para su disposición final en rellenos sanitarios. | No puede considerarse como sitio definitivo para la disposición de biosólidos el relleno sanitario Doña Juana ya que este inicialmente fue escogido como zona de contingencia para este uso, por tal razón es urgente que se concreten áreas específicas y exclusivas para esta actividad. A partir del 5 de septiembre/2000, se inició la disposición de biosólidos procedentes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de El Salitre - PTAR - en un área especialmente preparada en la Zona II. Se estima que la Planta El Salitre produce aproximadamente 200 toneladas de biosólidos diarios, los cuales se disponen en Doña Juana. A junio de 2001 no se ha iniciado la utilización como material de cobertura en zonas clausuradas del relleno sanitario Doña Juana. Esta medida se considera a mediano plazo, hasta tanto no se establezcan las propiedades de los biosólidos para darle uso seguro en el mejoramiento de suelos. Por lo tanto es necesario definir sitios definitivos de acopio y disposición final para este tipo de residuos. Los sitios inicialmente elegidos para esta actividad, localizados en el municipio de Soacha, tienen restricciones por amenaza de inundación que de ser utilizados necesitarían inversiones altas para su adecuación y uso. |

Fuente: Informe de Gestión UESP - 2000.

Teniendo en cuenta el contenido de las acciones a implementar en el PMIRS se observa que están concentradas en los primeros cinco años, lo cual quiere decir que su evolución y resultados, de ser aprobado por el Concejo de Bogotá el PMIRS, se empezaran a ver en la próxima administración.

1.1.3  Cobertura del PMIRS

Como se observa en la Tabla 1 el plan contempla manejar  los residuos  que  produce la ciudad, con tratamientos y manejo acordes a la caracterización de cinco grupos determinados así:

- Residuos ordinarios:  Involucran residuos residenciales y de pequeños productores, residuos de grandes productores, residuos de barrido y limpieza de áreas públicas, residuos verdes de plazas de mercado y de parques.

- Residuos Hospitalarios:  Incluye residuos patógenos y anatomopatológicos.

- Residuos peligrosos: Provenientes del sector residencial y de la industria.

- Escombros: Compuestos por suelos de excavaciones, materiales inertes de obras de construcción y residuos de obras.

- Lodos: Derivados del funcionamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales.

1.1.4  Producción de residuos en Bogotá

En la misma tabla se incluye la cantidad de residuos que está produciendo la ciudad en el año 2000 frente a la proyectada en el año 2015. Como se observa en el gráfico 2 el orden de producción  en orden descendente es el siguiente: Escombros, ordinarios lodos, peligrosos y hospitalarios.

Del análisis detallado de las acciones contempladas en el PMIRS con la producción de residuos en los próximos 15 años saltan varios interrogantes:

- ¿El Distrito cuenta con los recursos económicos para la implementación, en el corto plazo, de las medidas aconsejadas en el PMIRS para la solución de la problemática ambiental derivada del manejo de residuos en Bogotá D.C.?.

- ¿El relleno sanitario Doña Juana tiene la capacidad para albergar los residuos ordinarios, peligrosos, hospitalarios y lodos que la ciudad generará en los próximos quince años?. Esto considerando que no se escoja un área diferente a la de ubicación del relleno sanitario Doña Juana para disponer los residuos de la ciudad.

- ¿Respecto a los escombros, en Bogotá acaso no existen zonas en donde se puedan disponer por ejemplo, las zonas de explotación minera abandonadas, para tener que acudir a otros municipios?.

Gráfico 2

1.2	RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA

Considerando, que los mayores efectos negativos sobre el medio ambiente en Bogotá se están provocando en la disposición final de residuos sólidos, último eslabón del manejo de los mismos; que la última etapa en el manejo de residuos sólidos es por tanto la de mayor preocupación ambiental; y, que el relleno sanitario Doña Juana, lugar actual de disposición final de residuos, es también el sitio potencial para albergar los residuos de Bogotá D.C. en los próximos 15 años, la Contraloría realizó el seguimiento al proceso de operación del Relleno Sanitario Doña Juana, en especial a las actividades realizadas por la administración en procura de minimizar los efectos que se derivan de un ineficiente manejo de los productos derivados de la descomposición de las basuras: gases y lixiviados, encontrando serias observaciones que ponen en duda la seguridad de este sitio para la disposición de los residuos que en los próximos 15 años producirá la ciudad capital.

1.2.1  Localización y estado actual

El Relleno Sanitario Doña Juana está  localizado en la jurisdicción del municipio anexo de Usme, al sur de la Sabana de Bogotá, en predios ubicados sobre la margen izquierda aguas abajo de la cuenca del río Tunjuelo, por la Autopista a Villavicencio.

El área utilizada como Relleno Sanitario está repartida en ocho zonas, en donde se han desarrollado o están en proceso de desarrollo, las etapas de disposición de residuos sólidos convencionales y de residuos hospitalarios.

La Zona I recibió residuos desde 1988 y tiene una extensión aproximada de 15 hectáreas. Esta zona ya fue clausurada.

La Zona Mansión se desarrolló a continuación de la Zona I, al costado noreste, y tiene una extensión aproximada de 3 hectáreas. A la fecha está clausurada.

La Zona II, se encontraba activa y en desarrollo hasta cuando ocurrió el colapso de más de un millón de toneladas de residuos el 27 de septiembre de 1.997, volumen que se estimó en la tercera parte de residuos de lo que se había dispuesto a esa fecha. El área aproximada es de 25.2 hectáreas y su capacidad se calculó para recibir residuos entre 4 y 5 años aproximadamente. Solamente estuvo en operación 1.5 años.

La Zona III fue inicialmente reservada para desarrollar el Relleno Sanitario de Seguridad de los desechos peligrosos. Se utilizó para la disposición de residuos convencionales, y se anexó a la Zona II.

La Zona IV, con una superficie de 19.2 hectáreas, fue utilizada como zona de emergencia cuando ocurrió el evento en la Zona II. Se dispusieron  residuos sólidos hasta  enero de 1999, su capacidad alcanzó los 2.1 millones de toneladas.

La Zona V, no desarrollada a la fecha. Está localizada al costado oriental de la autopista a Villavicencio quedando delimitada por el río Tunjuelo.

La Zona VI, cuya superficie es de 3.2 hectáreas. A la fecha  se está adecuando  una Terraza como Zona de Emergencia con capacidad para 150.000 toneladas.

La Zona VII, con una superficie  de 40 hectáreas, está en operación desde enero de 1999 y su capacidad para una operación aproximada de 2.7 años. Se estima el término de su vida útil en noviembre de 2001.

La zona VIII, con una superficie de 50 hectáreas aproximadamente, se cuenta como  área de futuros desarrollos de disposición final. Se estima su vida útil en 4 años y se encuentra localizada en el sector suroccidental del predio de Doña Juana.

La Zona de Disposición de Residuos Hospitalarios, con superficie de 1.5 hectáreas  y  capacidad de operación de 7.5 años, mediante 3 Trincheras. La operación inicio en julio de 1998 en la Trinchera A cuya capacidad se copó en septiembre 20/2000, se encuentra en  etapa de cierre y actualmente se están disponiendo residuos en la Trinchera B, con capacidad de 2.5 años.

Zona de acopio de biosólidos de planta tratamiento descontaminación río Bogotá - Planta El Salitre.  Está ubicada en los alrededores de la torre de energía asentada sobre terreno natural, al norte de la zona Mansión del relleno sanitario.  Allí se realiza el proceso de secado  de las 200 toneladas diarias de biosólidos producto del funcionamiento de la planta, para su posterior utilidad. Estos biosólidos se utilizaran como recubrimiento final (en remplazo de los 50 centímetros de tierra negra) de los residuos sólidos convencionales de la zona VII. Igualmente serán empleados para este mismo uso en los futuros desarrollos de disposición final dentro del predio del relleno sanitario Doña Juana.

Adyacente a la Zona VI se ha destinado un área de 3.6 hectáreas, para la construcción de la Planta de Tratamiento de Lixiviados del Relleno Sanitario, y de 2.9 hectáreas para la disposición de los lodos producidos por ésta.

1.2.2  Productos de la descomposición de residuos sólidos

Lixiviados.

Constituyen uno de los más complejos residuos líquidos existentes, tanto por su alto contenido de materia orgánica (medida como OQO y DBO5), como por su contenido de metales pesados, tóxicos, sólidos en suspensión y disueltos, sales de Amonio y sales disueltas monovalentes como los Cloruros.

Esto hace que el lixiviado producido por un Relleno Sanitario como el de Doña Juana, produzca una contaminación  equivalente a una ciudad de 700.000 habitantes, con una concentración de residuos tóxicos líquidos industriales extremadamente contaminante.

Efectos contaminantes.  El enorme  potencial contaminante  tanto en términos de materia orgánica (principal causa de la eliminación del Oxígeno en las fuentes de agua receptoras) como de sustancias de interés sanitario, tóxicos, compuestos no-biodegradables, cancerígenos y demás, hace imperativo el tratamiento de estos residuos líquidos.

La descarga indiscriminada y sin control de lixiviados, atenta no solo contra los ecosistemas acuáticos, sino  contra la salud de la población en forma directa a través de las aguas y corrientes receptoras, e indirecta por el riego que se hace aguas abajo de la descarga y uso de estas en los productos agropecuarios.

Tecnología para su tratamiento. Para dar solución a la problemática de la contaminación por lixiviados, la UESP contrató el diseño, construcción y operación de un sistema de tratamiento de lixiviados del Relleno Sanitario, y para las Obras Complementarias del Sistema de Tratamiento de Lixiviados (STL). Ver Componente Hidrosférico: Planta de Tratamiento de Lixiviados.

En la actualidad los lixiviados reciben un tratamiento preliminar de evaporación y sedimentación primaria en los pondajes existentes para  posteriormente vertirse al río Tunjuelo a través de la quebrada Yerbabuena.

En promedio se calcula que se están generando cerca de 12.48 litros por segundo de lixiviados en el relleno sanitario, que equivalen a 32.348 m3  anuales que se vierten continuamente sin tratar al río Tunjuelo.

Situación actual:  Para  mayo de 2001 se cuenta con la infraestructura civil de la planta de tratamiento pero no se ha iniciado su operación, lo cual significa que desde el inicio del relleno sanitario Doña Juana en 1989 se viene contaminando el río Tunjuelo  con el vertimiento de la totalidad de los lixiviados generados por el mismo.

Manejo productos del tratamiento de lixiviados. El tratamiento de lixiviados derivará formación de lodos los cuales serán dispuestos en un sector de la zona VI del relleno sanitario, con las medidas de seguridad necesarias previo diseño técnico

Gases.

En la actualidad los gases generados por la descomposición de los residuos son emitidos a la atmósfera sin ningún tipo de tratamiento, lo cual deriva graves efectos a la calidad del aire del sector.  La acumulación potencial de éstos, junto con los lixiviados, al interior de las masas de basuras se constituyen en un factor de amenaza para la estabilidad del relleno sanitario, por ello regularmente se realiza monitoréo instrumental para tratar de establecer sus efectos sobre las zonas donde se dispusieron  residuos sólidos.

Monitoréo  e Instrumentación. Es importante tener en cuenta que el deficiente manejo de los productos de la descomposición de las basuras dispuestas en el relleno, no sólo produce afectación y deterioro ambiental de los recursos naturales sino incide seriamente en el factor de seguridad de la estabilidad estructural del relleno sanitario.

Resultados instrumentación y pruebas de extracción de biogas y lixiviados. Los piezómetros e inclinómetros instalados en las zonas del relleno sanitario Doña Juana mostraron dinámica de las masas de basura, movimientos verticales  y horizontales de asentamiento y desplazamientos respectivamente,  con valores superiores a los esperados en algunos sectores del relleno y elevaciones de presiones de poros al interior del mismo que podrían potencialmente poner en peligro la estabilidad estructural de algunas de las zonas del relleno.

Frente a esta situación se instalaron en la zona Mansión y área 2 de la zona ll, sistemas duales de extracción forzada de gases y lixiviados que mostraron en su etapa de prueba, que la reducción de dichas presiones se presentaba localizada y asociada a la proximidad  del sistema dual. Estos resultados muestran que la funcionabilidad de dicho sistema se convierte en una medida paliativa y parcial frente a la solución real, efectiva y definitiva de la minimización de las elevadas presiones de poros, que se presentan en las zonas en mención.

Lo anterior es preocupante si se tiene en cuenta que la elevada  presión de poros en las diferentes zonas del relleno sanitario, es una amenaza potencial.  No debe olvidarse además, que ésta se constituyó en la causa principal del colapso de  más de un millón de toneladas de basuras  en septiembre de 1997.

1.2.3 GESTION  INSTITUCIONAL

En el desarrollo de la formulación del PMIRS colaboraron entre otras entidades la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos UESP y el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente DAMA.

- Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos - UESP-

En el año 2000 la UESP por intermedio del consultor FICHTNER- CYDEP, formuló el Plan Maestro para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos en Bogotá PMIRS,  como  herramienta de planificación a través de la implementación de acciones de inmediato, corto, mediano y largo plazo. De lograrse la implementación de dicha herramienta en un lapso de 15 años, se hablaría del manejo integral de los residuos sólidos en Bogotá D.C.

La gestión ambiental de la UESP en el relleno sanitario durante la vigencia 2000 a través de Proactiva, se centró en el muestreo periódico de gases y lixiviados, que permitieron definir la calidad físico-química de los mismos; sin embargo, no se pusieron en práctica acciones claras para la minimización parcial y/o total de los efectos contaminantes producidos por los mismos en los recursos naturales. Por lo anterior, la calidad de los recursos naturales agua y aire se encuentran seriamente afectados por la ausencia de sistemas de tratamiento y control de los productos de descomposición de las 5000 toneladas diarias dispuestas en el relleno sanitario Doña Juana.

En la actualidad se encuentra construida  las instalaciones e infraestructura de la planta de tratamiento de lixiviados en el sector más bajo topográficamente del predio del relleno sanitario. Aunque se esperaba su puesta en marcha y período de prueba durante los tres primeros meses del año 2001 a mayo del año en curso, no se había iniciado esta actividad.  Esta obra tendrá como objeto el tratamiento físico-químico de  cerca de 950 metros cúbicos de lixiviados que diariamente se vierten a la quebrada Yerbabuena, y que está afectando los principales cuerpos hídricos superficiales de la ciudad y el país.

La administración decidió implementar en varias zonas del relleno, sistemas duales de extracción forzada de gases y lixiviados. La implementación de estos sistemas tiene como fin, disminuir la presión de poros al interior de las masas de basuras dispuestas en estas. Además, se están llevando a cabo modelamientos matemáticos en estas zonas, con el fin de hacer seguimiento de la variación del factor de seguridad de las mismas, para poder emprender si es el caso las medidas o acciones tendientes a mantenerlo en un rango 1, es decir estable.

La extracción forzada de biogas y lixiviados fue contratada  con la firma ESCO de LATINOAMERICA Ltda, bajo la figura legal de Urgencia Manifiesta (trece y medio meses después de ocurrido el colapso de las 800 mil toneladas de basura de zona II). La finalidad de este contrato era la construcción, operación del sistema y las obras para la extracción forzada de gas en el Relleno Sanitario Doña Juana.  El contrato en mención  tuvo un valor inicial de $1.065 millones registrando un incremento del 14%, para un costo final de $1.216 millones.  El período contractual establecido inicialmente fue de 7 meses, al cual se le aprobaron cuatro prórrogas en tiempo incrementándose a 16,  es decir el 128% del incremento en plazo de entrega, dándose por terminado  el 16 de marzo del año 2000.

El sistema de extracción forzada de gases, inicialmente se implementó en la zona Mansión, ya que esta área presentaba  el riesgo más alto de falla debido a su geometría y alta presión de poros, así como a la magnitud, extensión y panorama de daños potenciales de un posible deslizamiento.

Inversión UESP

Los recursos definitivos asignados por la UESP, durante las vigencias 1999 y 2000 para el PMIRS y el Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ) corresponden a los efectuados a los Proyectos 7100 y 7101 respectivamente, incluidos dentro de la prioridad 5 Urbanismo y Servicios del Plan de Desarrollo "Por la Bogotá que Queremos". Ver tabla 4.

Proyecto 7100: Plan Director para el manejo de Residuos Sólidos, cuyo objetivo es de disponer de un Plan Director para la gestión de los residuos sólidos urbanos de Distrito Capital, que sea compatible con el medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad del Distrito Capital. Su inversión ascendió en el año 2000 a $95.1 millones de los cuales fueron ejecutados $94.9 millones. Esta cifra corresponde al 0,46% del total asignado a la entidad estimado en $20.557 millones durante esta vigencia.

Proyecto 7101: Adecuación de nuevo relleno - Interventoría, cuyas metas son la adecuación de terrenos para la disposición de residuos sólidos, disposición de residuos, elaboración de un diseño para la construcción, operación y cierre de un nuevo relleno sanitario, ejercer interventoría de obras y actividades en el RSDJ y seleccionar e iniciar un proceso de negociación y compra de terrenos. Tuvo una inversión que ascendió a $2.082 millones en la vigencia 2000, cifra que corresponde al 10% del total asignado a la entidad en la misma vigencia.

TABLA 4

INVERSION UESP

MILLONES DE $

| PROYECTO | INVERSION 1999 | INVERSION 2000 | TOTAL INVERSION |
| --- | --- | --- | --- |
| 7100 | 2.248 | 95 | 2.393 |
| 7101 | 39 | 2.082 | 2.121 |
| GRAN TOTAL INVERSION |  |  | 4.514 |

Fuente: UESP

- Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA

La gestión del DAMA en el tema de residuos sólidos se ha desarrollado en actividades que, persiguen el desarrollo de una cultura de la no basura al interior de instituciones educativas privadas de primaria y secundaria y en las localidades del Distrito Capital; promocionan y consolidan campaña del manejo de residuos sólidos; difunden y divulgan información sobre residuos,  entre otras.

Entre las actividades de índole técnico se  encuentran diagnóstico y caracterización de los residuos sólidos producidos por el parque industrial de Santa Fe de Bogotá y diseño del sistema de control correspondiente, evaluación ambiental de la recolección, transporte y disposición final de residuos, implementar un programa de manejo de residuos sólidos en la plaza de mercado de Corabastos en Bogotá y elaboración de las guías de manejo ambiental para los establecimientos relacionados con el área  de la salud, entre otros.

TABLA 5

INVERSION DAMA

millones de $

| PROYECTO | VIGENCIA | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Proyectos de manejo de residuos sólidos dentro del programa de la cultura de la no basura. | 2000 - 2001 | 583 |
| Proyectos ejecutados a través de la Unidad Ejecutiva Local - DAMA con recursos provenientes de las localidades. | Contratados 1999 - 2000 - 2001 En proceso de contratación 2000 | 325 301 |
| Proyectos ejecutados por la Subdirección Ambiental Sectorial de índole Técnico | 1997 - 1998 - 1999 - 2000: DAMA PNUD Proyectos COL/96/018 y 023 | 367 1.234 |
| GRAN TOTAL |  | 2.810 |

1.3 ANALISIS DEL FUTURO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN BOGOTA EN EL MARCO DEL POT

Capitulo  4.  Saneamiento Básico.

Subcapítulo 2. Sistema para la Recolección, Tratamiento y Disposición de Residuos Sólidos.

Artículos 198 - 203.

El sistema se compone de rellenos sanitarios, plantas de transferencia, centros de acopio de material reciclable, plantas de tratamiento de residuos, escombreras, sitios de disposición de lodos e instalaciones para los equipos de recolección, barrido y limpieza.

La puesta en marcha del sistema está condicionada a los resultados que arroje la propuesta del Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos -PMIRS-,  el cual incluye  estrategias y el plan de acción para el inmediato (1 año), corto (5 años), mediano (10 años) y largo plazo (15 años).

El sistema persigue como objetivo “Disponer de un Plan Director para la Gestión de los residuos sólidos urbanos del Distrito Capital, que sea compatible con el Medio Ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad del Distrito Capital”.

El planteamiento del POT es genérico en cuanto a la implementación de los componentes del sistema en las fases de tratamiento y disposición final de residuos sólidos de la ciudad, lo cual hace que su elección este sujeta única y exclusivamente a los resultados y propuestas del Plan Maestro.

Esta situación es preocupante por tres razones, primera, el inicio de la implementación de los resultados del PMIRS está sujeto a la aprobación por parte del Concejo de Bogotá de la propuesta de la UESP, situación que a mayo de 2001 no se ha dado;  segunda, la vida util del relleno sanitario Doña Juana consta tan sólo de un período de cinco años, contando la adición del área del sector suroccidental del mismo; y tercera, el área que se va adicionar tiene serias restricciones de caracter ambiental.

1.4  RESULTADOS

La problemática ambiental que se deriva del manejo ineficiente de los residuos en Bogotá ha ido en incremento en las últimas décadas.  El grave deterioro en el que se encuentran los recursos naturales agua, aire, suelo, fauna y flora, es  el producto de la inconsciencia que ha mostrado el hombre en el manejo de los productos finales de la actividad que él desarrolla.

El incremento paulatino de la alteración de las condiciones naturales del medio, es el resultado del aporte de elevados índices de contaminantes a los recursos naturales que sobrepasan la capacidad  natural de autodepuración del mismo.

La gestión de un manejo integral de residuos sólidos ambientalmente ideal  constaría de las siguientes etapas básicas: generación, almacenamiento, recolección, recuperacion de materiales, transformación, tratamiento y disposición final en relleno sanitario.

La ausencia de sistemas de tratamiento en el manejo de los productos finales de la actividad industrial, comercial y doméstica de los habitantes capitalinos ha suscitado la crisis ambiental que hoy estamos viviendo: contaminación de los cuerpos superficiales y subterráneos  de agua,  suelo y  aire.

En  el relleno sanitario Doña Juana, la carencia de tratamiento de  gases y lixiviados generados por la descomposición de la basura, está contribuyendo no sólo a la contaminación de los recursos naturales sino poniendo en serio riesgo la estabilidad estructural de las zonas dispuestas con las más de 5000 toneladas de  residuos diarios que produce la ciudad.

En Bogotá D.C., el deficiente manejo de los residuos, limitado a las fases de recolección y disposición final, ha conllevado a que la calidad de los recursos naturales se encuentre cada día a día más deteriorada.

El deficiente  proceso de disgregación y homogenización de los residuos durante su disposición en el relleno sanitario, genera  la presencia de fragmentos de plástico de gran tamaño, constituyéndose esta situación en un  impedimento o barrera tanto para la libre circulación de los lixiviados en el interior de la masa de basuras hacia los drenajes de fondo, como para la evacuación de los gases generados por la descomposición de los residuos a la atmósfera.

Lo anterior,  puede repercutir en el incremento de la presión de poros, lo cual fue  la causa principal del colapso de las 800.000 toneladas de basura en la zona de disposición II el pasado 27 de septiembre de 1997.

Después de 44 meses de ocurrido el flujo de basuras, se sigue vertiendo en forma continua y permanente la totalidad de lixiviados generados (en un promedio de 11 litros por segundo en tres sitios diferentes) a los cuerpos de agua presentes en el sector.  Este proceso continuará hasta tanto no entre en funcionamiento la planta de tratamiento  escogida, con los consecuentes efectos contaminantes, no sólo  a la quebrada Yerbabuena y el río Tunjuelo sino a las corrientes que hacen parte de la red hídrica nacional.

La elección del área para  futuros desarrollos de disposición de residuos sólidos colindante a la zona VII, muestra una falta de planeación de la administración Distrital, por cuanto no ha definido alternativas que permitan vislumbrar la ubicación de zonas diferentes a las áreas próximas al relleno sanitario Doña Juana, para un futuro relleno sanitario en la ciudad a  corto y mediano plazo.

La presencia de  líneas de transmisión de energía en el  área del relleno sanitario entre la zona VII y el área de los futuros desarrollos, son amenaza para la seguridad del proyecto  frente a potenciales explosiones, ya que éstas  están  expuestas permanentemente a los gases generados por la descomposición de los residuos que son emitidos a la atmósfera sin previo tratamiento y sin ningún tipo de control exterior.

El montaje del sistema dual de extracción forzada de gases se constituye en una medida paliativa en búsqueda de una solución frente a la corrección y normalización de la elevada presión de poros, en las zonas la mansión y área 2 de la zona II, por cuanto el cubrimiento de la operación es parcial ya que  solo disminuye la presión en el área inmediata a su instalación.  Esta observación se hace teniendo en cuenta las diferencias de presión internas que se detectaron entre las áreas con y sin sistema de extracción de biogas y lixiviados.

Para la suscripción del contrato cuyo objeto era el diseño, construcción y montaje del sistema dual, de extracción forzada de gases y lixiviados en zona Mansión,  no se tuvo en cuenta el estado  de las chimeneas y pozos que potencialmente se utilizarían, conllevando a prórrogas e incremento en costos, por cuanto después de su firma se concluyó que ninguna de las chimeneas que existían en la Mansión era apta para la operación simultánea de bombeo de lixiviados y extracción de biogas, al presentar taponamiento con tierra, obstrucciones, roturas haciéndose necesario su rehabilitación e incluso construcción de nuevos pozos.

La deficiencia en la efectividad del drenaje interno construido en la zona la Mansión para la evacuación de lixiviados, sumado a las características del material de cobertura intermedia en las zonas donde se implementó el sistema, fueron determinados como los factores que permitieron justificar la construcción del sistema dual de extracción forzada de biogas y lixiviados, ya que estos contribuían a la elevación de presión de poros.

El proyecto del relleno sanitario Doña Juana carece de un plan específico de contingencias, cuyo resultado obedezca o se derive de un estudio detallado de amenazas naturales y tecnológicas.  No se conoce un estudio que incluya la valoración de un panorama de riesgos del área de influencia del relleno sanitario.

CONTROL DE ADVERTENCIA

De no definirse a corto plazo la implementación de sistemas de tratamiento alternos, la selección de las áreas diferentes al relleno sanitario Doña Juana para la disposición de residuos sólidos, la ciudad estará abocada en ese término a una emergencia ambiental de gran magnitud e incalculables efectos y costos.

La Contraloría de  Bogotá considera que las áreas que finalmente se elijan para la disposición de residuos sólidos, deben reunir las características ambientales y técnicas que garanticen no sólo la seguridad sino la protección del medio ambiente y los recursos naturales.  Esta consideración se realiza teniendo en cuenta la calidad de los suelos de la zona del sector suroccidental del relleno Doña Juana, elegida para darle continuidad a la disposición de residuos sólidos, que pudieran ser más útiles para un uso agroforestal.

La Contraloría considera de vital importancia que se incluyan dentro de los factores anteriormente considerados los siguientes: la precariedad de la infraestructura de las chimeneas contempladas dentro del diseño y construidas durante la fase de operación del relleno, ya que estas no cumplieron con la función para la cual fueron consideradas; el alto porcentaje de material plástico presente en la masa de residuos, ya que este material se constituye en un obstáculo para la libre circulación de los lixiviados al interior y exterior del relleno.

Las características físicas internas texturales, con las que quedan los residuos sólidos dispuestos, después de las fases de disgregación y homogenización y antes de su cobertura final,  se pueden considerar de empaquetamiento cerrado, con espacios sin conexión, que en resumen les dan una permeabilidad baja o nula e impide a los lixiviados y gases su libre circulación.  Esta última característica se constituye en una seria amenaza para la estabilidad estructural de las masas de basura.

Por lo anterior se recalca que todas las zonas que han sido dispuestas con residuos en el relleno sanitario Doña Juana podrían aumentar la presión interna de poros y potencialmente requerirían la implementación de sistemas de extracción forzada de gases, lo cual redundará en grandes inversiones para una medida paliativa que no solucionaría el problema de manera definitiva.

En ese orden de ideas, este ente de control considera necesario un análisis detallado, revisión, ajuste y corrección tanto del diseño de construcción como de las fases que actualmente constituyen el proceso de operación de la disposición final de residuos, en la zona que se encuentra activa en el relleno sanitario Doña Juana, ya que de ello depende que las futuras zonas a disponer no presenten los problemas que hoy se aprecian en las zonas ya clausuradas.

Lo anterior a fin de que se solucionen definitivamente las inconveniencias presentadas, evitando de igual forma las medidas de solución paliativas y localizadas que sólo redundan en grandes inversiones que no podrán recuperarse.

Esta Contraloría cuestiona la confiabilidad, veracidad de  datos a largo plazo y operatividad de la tecnología aplicada en el sistema dual de extracción forzada de biogas y lixiviados, con fundamento en el análisis de los resultados arrojados en la fase de prueba del mismo y consignados en los informes técnicos de la firma contratante, ya que los datos obtenidos no muestran claramente la participación individual de los gases y lixiviados frente a las presiones de poros medidas. Por lo anterior no hay certeza sobre la efectividad de la tecnología implementada para la minimización de los valores de presión interna de poros.

Este Ente de Control considera importante, efectuar seguimiento a los resultados obtenidos y a las acciones que adelante la administración en procura de reparar, minimizar, evitar, prevenir, mitigar y compensar la afectación al medio ambiente y los recursos naturales, para corroborar  la efectividad y operatividad del sistema de extracción forzada de biogas. Así mismo, analizar la conveniencia económica de las acciones emprendidas frente a la solución definitiva de las causas que están originando los datos elevados de presión de poros y que constituye  la principal amenaza frente a la seguridad de la estabilidad estructural del relleno sanitario Doña Juana.

Por lo anterior esta Contraloría considera necesario, que el monitoréo e instrumentación sea permanente en todas las zonas de disposición final de basuras en el relleno sanitario Doña Juana, para establecer en forma clara y concreta las causas reales de los desplazamientos horizontales, asentamientos verticales anormales y su relación con la elevación de presión de poros (asociada esta última a la acumulación anormal de lixiviados y gases producidos por la descomposición biológica de los residuos), al interior de las zonas de disposición que potencialmente puedan  asociarse con las deficiencias de la disgregación y homogenización de las basuras  y de los sistemas de drenaje internos instalados en las zonas dispuestas con residuos sólidos. Lo anterior, se recalca teniendo en cuenta que este factor,  no ha sido contemplado por la administración a pesar de lao pronunciamientos hechos por este ente de control.

Esta última inquietud permitiría mejorar la eficiencia y efectividad de los sistemas de drenaje internos de evacuación, para lixiviados como para gases, lo cual redundaría en la disminución de presupuestos asignados, para la implementación de sistemas duales de extracción activa de gases y evacuación de  lixiviados acumulados al interior de las basuras, buscando minimizar los riesgos de colapso por presiones elevadas de poros.

Es importante que la UESP, considere en su gestión frente al proyecto del Relleno Sanitario, la elaboración  de un estudio y zonificación detallada de amenazas naturales, tecnológicas y antrópicas, así como del panorama de riesgos potenciales derivados, que pueden poner en peligro la seguridad de la infraestructura física vital, localizada en el área de incidencia directa e indirecta de los sitios de disposición final de residuos sólidos;  la estabilidad estructural  y por ende  la calidad de vida de los habitantes, recursos naturales,  medio ambiente local y regional de Bogotá y del país.

Es necesario que todas las instancias de la sociedad trabajen mancomunadamente en pro del manejo integral de residuos para asegurar la  calidad de los recursos naturales y de ambiente.

2.PROBLEMATICA AMBIENTAL DE LAS PLAZAS DE MERCADO

INTRODUCCIÓN

Es común encontrar en los medios masivos de comunicación que imágenes de muchas partes del mundo ilustran, como escenario de fondo, la existencia de mercados  públicos -formales e informales- donde las personas acostumbran vender y comprar toda clase de productos en aras de satisfacer sus necesidades y las de sus semejantes. Desde tiempos inmemoriales la actividad de estos mercados ha estado ligada a la existencia del hombre y en la literatura universal se hace referencia a este fenómeno; incluso en la Biblia, donde se resalta la ubicación inadecuada que en muchos casos se les ha otorgado.

A la vez que los mercados llenan las expectativas de sus concurrentes, tienen su cara negativa representada en la importante producción de residuos sólidos (principalmente orgánicos) y la posibilidad de manipulación inadecuada -desde el punto de vista sanitario- de alimentos crudos y procesados, que en caso de presentarse generaría focos de insalubridad; lo anterior se ve aumentado por el hecho de que este tipo de basuras atrae la presencia de vectores tales como caninos, roedores e insectos.

Como estos sitios de comercio son visitados por un importante número de personas, el riesgo en salud pública es muy alto. El hecho de que los residuos  producidos tengan la característica de ser altamente putrescibles agudiza la condición crítica del citado riesgo en estos establecimientos. Otro aspecto  polémico es el comercio ilegal de fauna y flora silvestres.

Los estudios que incluyan los componentes, ambiental y de salud no necesitan mayor justificación. Este es el caso de las plazas de mercado que abarcan estos aspectos, que según el criterio de la Contraloría de Bogotá son más importantes que el económico.

Para hacer más patente la anterior afirmación, basta observar que quien recibe el impacto de salud generado por la actividad de las plazas de mercado es toda la población del Distrito; incluso los colombianos en general, puesto que ellos son los consumidores de los alimentos que allí se expenden y también los receptores de los daños ambientales que se pudieran ocasionar por la actividad de las plazas de mercado.

2.1 OBJETIVO Y ALCANCES

Por las anteriores razones la Contraloría de Bogotá (CB), realizó una investigación orientada a conocer las diversas gestiones emprendidas y proyectadas por las entidades Distritales que, por la naturaleza de sus atribuciones, actúan en las plazas de mercado; ellas son: la Secretaría Distrital de Salud (SDS), el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP) y las Alcaldías Locales. También se buscó conocer el impacto que generaron las acciones ejecutadas durante los años de 1999 y de 2000.

La SDS debe, en uso de sus funciones, asegurar el cumplimiento de la Ley 9 de 1979 -Código Sanitario Nacional- y normas reglamentarias. Al DAMA, a su vez, le corresponde supervisar la aplicación del Decreto-Ley 2811 de 1974 o Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 y las regulaciones complementarias.

La UESP, tiene la responsabilidad de dirigir, coordinar  y supervisar la prestación adecuada del servicio de las plazas de mercado oficiales y la disposición racional de los residuos sólidos, según lo dispuesto en los Acuerdos 31 de 1992 y 41 de 1993, emitidos por el Concejo Distrital y el Decreto 782 de 1994 de la Alcaldía Mayor.

La UESP se apoya en las alcaldías locales para la contratación de los concesionarios que deben manejar las plazas de mercado de propiedad del Distrito. También compete a las alcaldías, el control de pesas y medidas, y el mejoramiento y modernización del servicio, como reza en el Decreto 001 de 1999.

Para conocer la labor adelantada por las entidades mencionadas, se entrevistaron funcionarios de cada una de ellas quienes suministraron la información del caso y coordinaron las visitas que se hicieron a las diferentes plazas de mercado y al Centro de Recolección y Rehabilitación de Fauna Silvestre. Los administradores de los establecimientos visitados facilitaron también muchos de los datos que aparecen en este informe.

Se escogieron como muestra las plazas de Paloquemao, Codabas -de propiedad privada-, San Carlos, Fontibón  y Restrepo -que pertenecen a la Administración Distrital-. A Corabastos (Corporación de Abastos de Bogotá), que también formó parte de la muestra seleccionada, se le dio un tratamiento diferente y se estudia en forma aislada  por sus características y dimensiones especiales.

2.2 ANÁLISIS Y RESULTADOS

Las plazas de propiedad del Distrito están ubicadas en los estratos socioeconómicos más bajos y, se encontró que, sin excepción, se surten de Corabastos (aunque no como única fuente), como lo hacen también las plazas privadas. Las técnicas contables, higiénicas y de manejo de los productos son rudimentarias. La actividad comercial está sumergida dentro de una cultura de lo más ancestral y no ha incorporado los adelantos tecnológicos.

En la Tabla 1 se ilustra la ubicación, de acuerdo a la localidad a la que pertenece, de cada una de las plazas de mercado de propiedad oficial, asociada al estrato correspondiente (La CB considera, por observación directa y consulta de documentos, que aunque no es inexacta, en esta clasificación existe un sesgo hacia estratos más altos).

Las plazas de mercado, desde el punto de vista laboral, ofrecen abundantes y variadas oportunidades a muchas personas que por su perfil no tendrían cabida en otras actividades.

TABLA 2.1

UBICACION DE LAS PLAZAS MERCADO OFICIALES DE BOGOTA, POR LOCALIDAD Y ESTRATO SOCIOECONOMICO PREDOMINANTE

# Plaza Localidad Estrato predominante

Las Cruces Santa Fe (3) 2

Perseverancia Santa Fe (3) 2

Veinte de Julio San Cristóbal (4) 3

El Carmen Tunjuelito (6) 2

San Benito Tunjuelito (6) 2

San Carlos Tunjuelito (6) 3

Kennedy Kennedy (8) 3

Fontibón Fontibón (9) 3

Boyacá Engativá (10) 3

Las Ferias Engativá (10) 3

Quirigua Engativá (10) 3

Doce de Octubre Barrios Unidos(12) 3

Siete de Agosto Barrios Unidos (12) 3

Samper Mendoza Mártires (14) 3

Restrepo Antonio Nariño (15) 3

Santander Antonio Nariño (15) 3

Trinidad Galán Puente Aranda (16) 3

La Concordia La Candelaria (17) 2

Luceros Ciudad Bolívar (19) 1

Fuente: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Informe 3, Anexo 1. “Gestión actual, cuantificación y caracterización de los residuos sólidos, organización existente y disponibilidad de la infraestructura en las plazas de mercado y en Corabastos. Proyecto COL/96/23. Santa Fe de Bogotá: PNUD-DAMA, 1999.

2.2.1 Corabastos

“La Corporación de Abastos de Bogotá S.A., Corabastos, es una Sociedad de Economía Mixta del orden Nacional, regulada por normas de derecho privado, creada mediante Decreto No. 1283 del 30 de julio de 1970, vinculada al Ministerio de Agricultura según Decreto Presidencial No. 2219 del 22 de octubre de 1976, en la cual las acciones en manos de los particulares (comerciantes) llegan a un 47.9% y las del Estado a un 52.1% (Gobernación de Cundinamarca, Nación Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, INCORA, Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, [Bancafé], COFIAGRO y CAR).

En desarrollo de su objeto CORABASTOS debe proveer y proporcionar instalaciones físicas adecuadas (en calidad de arrendamiento) para el comercio mayorista, así como la organización de un programa de mercadeo para mejorar el sistema de distribución mayorista–detallista y prestar asistencia técnica a los usuarios. Actividad que para todos los efectos se regula por las normas de la propiedad privada.

Es el primer centro de acopio y comercialización de la producción agrícola y agroindustrial de Colombia y el segundo a nivel Latinoamericano. Los volúmenes de transacción así lo ratifican: diariamente se comercializan más de 500 productos de tipo perecedero, granos y procesados”.

Transportadores, comerciantes, agricultores, tenderos y amas de casa (personal flotante) confluyen todos los días en Corabastos  en una cantidad de, aproximadamente, un cuarto de millón de personas, para realizar actividades de las que derivan su sustento. Como empleados indirectos se pueden contar los loteros, braceros, dependientes, lustrabotas, zorreros de mano, pucheros y  otros, que en algunos casos están incluidos en la categoría de vendedores ambulantes autorizados, para los que existe un reglamento.

Fue prohibido el acceso a los vehículos de tracción animal, por los problemas de transito y producción de residuos sólidos (excretas) que ocasionaban.

La Corporación está implementando acciones en diversos sentidos y estableciendo lazos con otras entidades de los órdenes Distritales,  nacional e incluso internacional, con la finalidad de ponerse a tono con los cambios, resolver sus múltiples problemas y prestar así un mejor servicio. En el tema ambiental, se proyecta incorporar a su sistema de aseo 72 nuevos contenedores de basuras; mediante la promulgación de normas internas sobre las condiciones en que las mercancías (especialmente yuca y plátano) deben ingresar a sus instalaciones,   se ha logrado disminuir a 58 las 84 toneladas de basura que se producían diariamente.

El diseño y otras consideraciones respecto a los empaques, están siendo tratados en asocio con el Invima, Icontec, varios ministerios y otras entidades, persiguiendo mejorar su calidad, pues se ha detectado que la inadecuada tecnología en esta área es una de las más importantes causas de pérdida de productos -más del 50% en algunos casos-, que conduce a un encarecimiento de los mismos y a la generación de grandes cantidades de residuos sólidos; la accidentada topografía nacional hace más sensible este punto, pues en el transporte a través de cuestas o por carreteras en mal estado, se maltratan estas delicadas mercaderías si están inadecuadamente empacadas.

La modernización de los materiales de empaque, aparte de las ventajas que representaría solucionar las dificultades anotadas en el párrafo anterior, contribuiría a la conservación de los bosques y del acervo  forestal del país al eliminar el uso de guacales de madera con tapas de guadua, que serían reemplazados por canastillas plásticas o cajas de cartón.

Corabastos, a través de su División de Mercadeo, implementa el PIAN (Programa de Información Agrícola Nacional), que recoge permanentemente datos sobre oferta, demanda, calidades, precios y otros detalles, de cada uno de  los cultivos que se están sembrando en el país, y da retroalimentación a los agricultores para que puedan elegir, con mejores elementos de juicio, los productos que han de sembrar y que llegan a la Central en la cantidad de 10.000 toneladas diarias en promedio.

La importancia de esta actividad radica en que se mantienen los precios para productores y consumidores, se asegura una oferta estable y se frenan los excedentes, que finalmente se convertirían en pérdida para los agricultores y basuras para la ciudad. Este programa se ejecuta en coordinación con las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umatas).

Se adelantan -también con participación de las Umatas- programas de capacitación para los productores, en las áreas de clasificación y empaque de productos agrícolas para, desde la fuente, minimizar la cantidad de residuos sólidos producidos.

2.3 IMPACTO AMBIENTAL

Los residuos sólidos producidos en  las plazas de mercado y en Corabastos, por su origen,  tienen una caracterización muy específica que, en general, corresponde a lo encontrado en otras partes del mundo para este tipo de establecimientos (el 83% consiste en materia orgánica vegetal altamente perecedera). Ver Tabla 2.

Como su manejo inicial en la fuente y finalmente en las plazas de mercado no obedece, en la mayor parte de los casos, a ninguna consideración técnica o ambiental, su generación es grande (en términos absolutos), y como son depositados en el suelo en muchos de los casos, la presentación de las plazas de Bogotá -y en general las del país- es de desorden y desaseo.  La producción de estas basuras, que se cuantifica en los Cuadros 1 y 2, es (cosa paradójica) relativamente baja, pues constituye menos del 1% del peso de las mercancías que ingresan, en el caso Corabastos.

Las consecuencias del mal manejo son: malos olores, contaminación visual, presencia de indigentes, perros, gatos, roedores, vectores y la consiguiente afectación de la salud de las personas, contaminación de vertimientos, taponamiento de redes de alcantarillado, empozamientos debido al mal estado de las vías de circulación peatonal y vehicular, que en algunos casos no están pavimentadas y que generan, en tiempo seco, presencia de partículas en el aire

CUADRO 1.

CUANTIFICACIÓN DE LAS BASURAS GENERADAS EN LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES. BOGOTA 1999 (TONELADAS)

| N. | Aseo Capital | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Trinidad Santander S. Mendoza 20 De Julio Restrepo ### Total | 36.21 59.02 89.33 89.31 74.85 273.87 | 39.67 92.40 93.80 36.32 65.20 262.19 | 25.42 0.00 25.22 55.33 74.92 180.89 | 23.60 0.00 34.82 37.97 60.36 156.75 | 82.23 55.40 13.86 62.97 69.01 283.47 | 71.40 16.86 0.00 47.42 63.60 199.28 | 25.37 29.79 3.28 27.82 64.98 151.24 | 23.11 0.07 15.91 36.25 76.05 151.39 | 23.86 14.06 5.67 38.44 76.92 158.95 | 26.74 49.87 58.21 25.39 59.07 219.28 | 27.01 39.36 74.57 44.79 88.74 274.47 | 29.53 32.60 32.00 50.59 106.52 251.24 | 434.15 389.43 446.67 552.60 880.22 2,563.02 |
| 6 7 8 | #### Corpoaseo Total #### Los Lucero #### San Carlos #### El Carmen #### Total | 4.50 0.00 4.00 8.50 | 60.80 0.00 81.40 142.20 | 71.00 0.00 109.00 180.00 | 33.00 0.00 52.00 85.00 | 28.29 0.00 32.43 60.72 | 45.04 0.00 71.07 116.11 | 25.60 0.00 80.80 106.40 | 55.96 0.00 64.27 120.23 | 51.75 0.00 38.71 90.46 | 55.96 0.00 64.27 120.23 | 60.80 0.00 50.10 110.90 | 37.00 0.00 53.00 90.00 | 529.70 0.00 701.05 1,230.75 |
| 9 10 11 12 13 | Lime Bogotá Kennedy Las Ferias Fontibón Boyacá Quirigua Total | 45.20 200.25 65.13 0.00 86.50 397.08 | 45.01 216.29 59.97 0.00 87.26 408.53 | 54.01 301.30 58.83 0.00 104.71 518.85 | 43.70 243.83 63.30 0.00 87.41 438.24 | 44.60 227.63 87.87 0.00 87.41 447.51 | 47.60 237.35 73.64 0.00 95.20 453.79 | 41.64 294.24 58.45 0.00 83.28 377.61 | 43.49 206.00 55.90 0.00 86.99 392.38 | 38.10 195.66 42.73 0.00 76.20 352.69 | 37.03 201.38 45.32 0.00 74.06 357.79 | 41.40 198.02 48.31 0.00 82.80 370.53 | 35.29 163.10 52.63 0.00 70.58 321.60 | 517.07 2,585.05 712.08 0.00 1,022.40 4,836.60 |
| 14 15 16 17 18 | Ciudad Limpia Perseverancia 12 De Octubre 7 De Agosto Concordia Las Cruces Total | 33.66 149.10 85.68 0.00 26.46 294.90 | 36.72 159.04 104.04 0.00 23.94 323.74 | 52.51 263.61 181.40 0.00 44.23 541.74 | 62.06 310.13 162.30 0.00 44.55 579.04 | 62.06 263.61 181.40 0.00 44.23 551.29 | 62.06 341.14 143.21 0.00 78.95 625.36 | 62.06 341.14 143.21 0.00 78.95 625.36 | 20.69 118.88 39.81 0.00 44.77 224.15 | 20.69 108.54 41.37 0.00 47.50 218.10 | 22.28 124.05 44.55 0.00 58.97 249.85 | 21.50 118.90 41.40 0.00 59.50 241.30 | 21.48 118.88 41.37 0.00 59.51 241.24 | 477.76 2,417.02 1,209.74 0.00 611.56 4,716.07 |
| ## TOTAL MES |  | 974.35 | 1,136.66 | 1,421.48 | 1,259.03 | 1,342.99 | 1,394.54 | 1,260.61 | 888.15 | 820.20 | 947.15 | 997.20 | 904.08 | 13,346.44 |

Fuente: Interventoría UESP

Elaboró: Jeannette Téllez

CUADRO 2.

CUANTIFICACION DE LAS BASURAS GENERADAS EN LAS PLAZAS DE MERCADO PRIVADAS. BOGOTA 1999 (TONELADAS)

| N. | Aseo Capital | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Quiroga Paloquemao Ricaurte M. F Suárez Inglés Total | 18.18 896.94 0.00 25.86 940.98 | 32.10 1,229.10 1.01 0.92 43.58 1,306.71 | 18.5 913.24 2.65 40.36 974.75 | 17.67 1,021.41 65.10 1,104.18 | 26.05 1,781.83 199.45 2,007.33 | 0.00 447.20 52.19 499.39 | 0.00 515.84 46.77 562.61 | 0.00 410.80 29.86 440.66 | 1.53 476.32 29.24 507.09 | 2.37 600.08 5.47 40.25 648.17 | 13.06 709.28 3.85 47.74 773.93 | 5.90 430.95 18.80 455.65 | 135.36 9,432.99 10.33 3.57 639.20 10,221.45 |
| 6 7 8 9 10 11 | Corpoaseo San Fco. San Benito Sevillana Venecia Candelaria Tunjuelito Total | 12.00 4.50 0.00 2.30 18.60 | 150.70 61.80 2.45 18.70 233.65 | 185.00 88.00 6.96 32,00 311.96 | 213.00 75.00 4.26 1.49 45.00 338.75 | 79.01 25.53 20.83 8.31 133.68 | 122.13 34.50 16.56 173.19 | 97.39 23.49 0.90 2.39 13.18 137.35 | 102.88 30.57 0.87 27.01 161.33 | 107.78 20.15 3.74 9.73 141.40 | 102.88 35.06 5.03 27.01 169.98 | 113.50 34.20 9.80 24.90 182.40 | 91.50 33.00 31.00 155.50 | 1,377.77 465.80 34.50 0.90 23.32 *255,70 2,157.99 |
| 12 13 | Lime Bogotá Las Flores Corabastos Total | 110.50 1,595.44 1,705.94 | 110.90 1,584.37 1,695.27 | 133.08 1,752.59 1,885.67 | 109.27 1,786.87 1,896.14 | 111.50 1,941.25 2,052.75 | 119.00 1,971.38 2,090.38 | 104.10 1,555.15 1,659.25 | 108.74 1,659.36 1,768.10 | 95.25 1,758.40 1,853.65 | 92.57 2,004.13 2,096.70 | 103.50 1,888.24 1,991.74 | 88.23 1,797.33 *1,885.56 | 1,286.64 21,294.51 22,581.15 |
| 14 15 16 17 18 19 | Ciudad Limpia Usaquén S. Cristóbal Rumichaca Macarena Codabas Las Nieves Total | 50.19 39.76 39.90 285.60 415.45 | 82.95 39.76 42.00 206.85 371.56 | 123.83 62.03 65.52 339.07 590.44 | 132.67 62.03 62.24 345.62 602.57 | 123.83 90.67 65.52 339.07 619.09 | 137.59 90.67 65.52 311.22 605.00 | 137.59 90.67 65.52 311.22 605.00 | 45.32 37.78 22.39 99.92 205.41 | 44.88 30.22 18.56 89.00 145.00 327.66 | 45.54 37.78 18.56 82.45 191.25 375.85 | 44.20 30.20 19.70 87.60 165.40 347.10 | 44.23 30.22 19.66 87.58 165.40 347.09 | 1,012.83 641.78 505.09 2,585.19 667.05 5,411.95 |
| TOTAL MES |  | 3,081.17 | 3,607.19 | 3,762.82 | 3,941.64 | 4,812.85 | 3,367.96 | 2,964.21 | 2,575.50 | 2,829.80 | 3,290.43 | 3,295.17 | *2,843.80 | *40,372.55 |

Fuente: Interventoría UESP

Elaboró Jeannette Téllez

*Hubo  que hacer corrección a la fuente.

TABLA 2.2

CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PRODUCIDOS EN LAS PLAZAS DE MERCADO DE BOGOTA. 1999

# PRODUCTO PORCENTAJE*

Frutas 14.06

Verduras 67.61

Cárnicos 1.90

Procesados 0.02

Plásticos 2.73

Papel/Cartón 6.83

Madera 6.03

Otros 0.82

TOTAL 100.00

Fuente: PNUD-DAMA, Op. cit.

La densidad promedio de la muestra es de 0.31 Ton/m3  que finalmente contaminan los alimentos. En época de invierno, los lodos formados, al tener contacto con los residuos sólidos  aceleran el proceso de descomposición.

Existen en los mercados populares muchos sitios estacionarios y ambulantes donde se preparan y/o venden alimentos para consumo inmediato, cuya calidad se ve necesariamente afectada  por las circunstancias anotadas en el párrafo anterior, a pesar de que la gestión permanente  de la SDS mediante su Programa de Prevención de los Riesgos del Consumo, que persigue disminuir la presentación de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), ha contribuido a minimizar este aspecto.

2.4 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LAS PLAZAS DE MERCADO

En las plazas de mercado, que son grandes generadoras de residuos sólidos, según la clasificación establecida por la UESP, se debe realizar una serie de actividades emprendidas tanto por parte de las entidades Distritales como por los particulares con el fin de minimizar el impacto sobre el medio ambiente.

CUADRO 3.

GESTION DE LOS RESIDUOS SOIDOS EN LAS PLAZAS DE MERCADO DE BOGOTA. UNA MUESTRA

| Nombre de la plaza Gestión |  | Corabastos | Paloquemao* | Codabas* | Fontibón | Restrepo | San Carlos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almacenamiento de residuos sólidos en los puntos de venta | a. Canecas | Si | Si | Si | Si | Si | Si |  |  |
|  | b. Bolsas | Si | Si | Si | Si | Si | Si |  |  |
|  | c. Piso | Si | Si | No | No | Si | Si |  |  |
| Recolección y traslado de residuos sólidos al punto de almacenamiento comunal | a. Administración | Si | Si | Si | Si | Si | Si |  |  |
|  | b. Comerciantes | No | No | No | No | No | No |  |  |
|  | c. Entre ambos | No | No | No | No | No | No |  |  |
| Barrido Interno | a. Administración | Si | Si | Si | Si | Si | Si |  |  |
|  | b. Comerciantes | No | No | No | No | No | No |  |  |
|  | c. Entre ambos | No | No | No | No | No | No |  |  |
| Lavado de la plaza | a. Administración | Si | N. D. | Si | Si | Si | Si |  |  |
|  | b. Terceros | No | N. D. | Si | No | No | Si |  |  |
| Almacenamiento final de residuos sólidos, | a. Cuarto de basuras | No | Si | No | Si | Si | No |  |  |
|  | b. Contenedor | No | No | Si | No | No | No |  |  |
| Disposición final de los residuos sólidos de la plaza | a. Consorcio | Si | Si | Si | No | No | Si |  |  |
|  | b. Plaza | No | No | No | Si | Si | No |  |  |
| Prácticas de reciclaje y aprovechamiento** | a. Frutas | Si | Si | Si | Si | Si | Si |  |  |
|  | b. Verduras | Si | Si | Si | Si | Si | Si |  |  |
|  | c. Alimentos procesados | Si | Si | Si | Si | Si | Si |  |  |
|  | d. Cárnicos | Si | Si | Si | Si | Si | Si |  |  |
|  | e. Restaurantes | Si | Si | Si | Si | Si | Si |  |  |
|  | f. Otras áreas | Si | Si | Si | Si | Si | Si |  |  |
| Calidad del aseo |  | Regular | Regular | Buena | Buena | Buena | Buena |  |  |
| Barrido externo |  | Consorcio | Consorcio | Consorcio | Consorcio | Consorcio | Consorcio |  |  |

Fuente: PNUD DAMA, Op. cit. p.

*  Datos obtenidos en el transcurso de esta investigación.

**El reciclaje y aprovechamiento es incipiente, excluida Fontibón.

N. D: No disponible

Los resultados obtenidos por este trabajo, que se presentan en el Cuadro 3, muestran el estado de la gestión de los residuos sólidos en cada plaza,  especificándolo individualmente y estableciendo de quién es la responsabilidad del aseo de los locales, los accesos, el interior y exterior en cada caso. Asimismo se estableció la existencia de programas de reciclaje y aprovechamiento y se determinó quién los promueve.

De las plazas examinadas, Codabas y Fontibón son las más limpias; en ellas sólo con dificultad se encuentran residuos en el piso. Paloquemao, Fontibón y Restrepo poseen cuarto de basuras, siendo el de Fontibón, con mucha diferencia, el mejor manejado pues se hace una clasificación eficiente para el aprovechamiento económico de los desechos. Codabas maneja bien un contenedor de aproximadamente 35 m3 que aísla adecuadamente los residuos, si se excluye el acceso de insectos, aves y mamíferos. Faltan contenedores en Corabastos.

Las plazas de Fontibón y Restrepo poseen sendos vehículos en los que la Administración transporta directamente los desechos al relleno de Doña Juana, o, en el primer caso, a los clientes a quienes se les venden, previa clasificación.

2.5 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD

La expedición de las normas nacionales se refleja en el Distrito a través de la promulgación y reglamentación de las disposiciones legales emitidas por las entidades distritales encargadas (Concejo, Alcaldía Mayor). En el Cuadro 4 se relacionan algunas normas caducas y las vigentes al respecto de los temas tratados aquí, junto con su finalidad y alcances.

Las normas sobre el servicio público de aseo, que están determinadas por el Decreto 605 del 1996 (que reglamenta la ley 142 de 1994 en este aspecto), del control de factores de riesgo para el consumo (Decreto 3075/97) y de la prevención de contaminación de residuos sólidos, se resumen en el Cuadro 5.

Del estudio y análisis del cuadro citado se deduce que:

-En Corabastos y en Paloquemao, definitivamente es deplorable la falta de conciencia en cuanto a la responsabilidad que tienen los comerciantes con respecto a mantener limpio su entorno inmediato, cediéndole totalmente este menester a la Administración.

-Las entidades gubernamentales (DAMA y UESP), no hacen cumplir aún las normas de prevención, separación, reciclaje y disposición,  en este tema. La SDS muestra algún vacío en la exigencia del cumplimiento de las normas de seguridad industrial. Esto no demerita los esfuerzos que ellas hacen actualmente

CUADRO 4. DISTRITO CAPITAL Y PLAZAS DE MERCADO.

DEVENIR JURÍDICO.

| NORMA | ALCANCES |
| --- | --- |
| Acuerdo 30/58 | Creación de la Empresa Distrital de Aseo. Prestación de los servicios de barrido, limpieza de calles, recolección y aprovechamiento de residuos. |
| Acuerdo 75/60 | Creación de la EDIS por reestructuración de la anterior, asignándole además los servicios de mataderos, plazas de mercado y cementerios |
| Acuerdo 6/92 (Constitución Nacional 1991, Art. 322) | Asigna a las Juntas Administradoras Locales la gestión local y la prestación de servicios no asignados a otra autoridad; construir y mantener la infraestructura física de la plaza de mercado distritales |
| Acuerdo 31/92, art. 63 | El manejo, administración y ampliación de las plazas de mercado se deberán ejercer preferentemente por las autoridades locales y ser asignada su administración, en orden de prioridad a 1º Comunidades organizadas. 2º La empresa privada |
| Decretos 533 y 698/93; Decreto608/94 Decretos 609/94 y 605/96 | Entrega de las plazas por parte de la EDIS a los alcaldes locales; convenios de delegación. Concesión del manejo y operación del relleno sanitario Doña Juana. Recolección de basuras, barrido y limpieza de vías, áreas públicas. Residuos patógenos. |
| Acuerdo 41/93 Decreto 160/94 Decreto 782/94 | Supresión de la EDIS – Creación de la UESP Ordenan que mediante contrato de concesión cediera la administración a entes privados de diversa índole, conservando la dirección, organización y supervisión del servicio de plazas de mercado en coordinación con otras entidades. Asimismo promulga el manual de funciones de la UESP |
| Decreto 01/99 | Responsabiliza a la UESP de la gestión eficiente de las plazas del Distrito; de señalar las tarifas por concepto de espacios, áreas y servicios. De asesorar a los alcaldes locales en el proceso de selección y contratación de los concesionarios. Delega en las alcaldías locales la adopción de políticas y medidas para el mejoramiento y modernización del servicio, incremento de la competitividad y desarrollo de la gestión empresarial. Deberá existir el reglamento de operación que incluya aspectos ambientales de las plazas como fundamento para el ejercicio del control y vigilancia. |

Fuentes:

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA “Diagnóstico Institucional de las Plazas de Mercado del Distrito Capital”: UESP:   Junio de 1997.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA, D.C. (Colombia). Decreto No 001 de 1999, “Por el cual se reglamenta el acuerdo 041 de 1993 en lo relacionado con las plazas de mercado a cargo del Distrito Capital. Santa Fe de Bogotá: Alcaldía Mayor,  04 de enero de 1999.

2.6	ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

2.6.1 Secretaría Distrital de Salud.

Para el caso específico de las plazas de mercado, los objetivos primordiales de las disposiciones son, primero, lograr que los alimentos preparados o crudos que se expenden en ellas, tengan una calidad bromatológica y microbiológica adecuadas de tal manera que se prevengan las ETA (prevención de riesgos del consumo) y en segundo lugar, se pretende que se cumpla lo legislado en cuanto a salud ocupacional y  seguridad industrial, para lograr que los comerciantes, empleados y público en general no tengan accidentes o eventos que atenten contra su salud durante la permanencia en las instalaciones de estos establecimientos (prevención de riesgos del ambiente).

CUADRO 5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN LAS PLAZAS DE MERCADO DE BOGOTÁ. UNA  MUESTRA

| Nombre de la plaza Aspectos contemplados Decreto 605/96 | Corabastos | Paloquemao* | Codabas* | Fontibón | Restrepo | San Carlos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conciencia de la responsabilidad por los residuos sólidos generados. | No | No | Si | Si | Si | Si |
| Responsabilidad por almacenamiento de los residuos sólidos y su presentación oportuna . | No aplica | Si | Si | Si | Si | Si |
| Existencia de algún programa de separación en la fuente y reciclaje establecido por las autoridades competentes | No | No | No | No | No | No |
| Disponibilidad de áreas de almacenamiento de residuos sólidos con acabados lisos, sistemas de ventilación, de suministro de agua, de drenaje y de prevención y control de incendios. | No aplica | No | No | No | No | No |
| Las áreas de almacenamiento impiden el acceso de insectos, roedores y otras clases de animales. | No | No | No | No | No | No |
| Desarrollo de programas de control de plagas y vectores | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Presencia de animales (caninos, felinos y otros) | Si | Si | Si** | Si | Si | Si |
| Capacidad suficiente para almacenamiento de residuos sólidos | No aplica | Si | Si | Si | Si | Si |
| Facilidad de acceso de los vehículos de recolección al área de almacenamiento de residuos sólidos | Si | Si | Si | Si | Si | SI |
| Aseo, desinfección y fumigación de las áreas de almacenamiento de residuos sólidos | No aplica | Si | Si | Si | Si | Si |
| Existencia de contenedores adecuadamente ubicados para almacenamiento de residuos sólidos | No | No | Si | No | No | No |
| Oportunidad de la recolección de los residuos sólidos sin obstaculizar el tránsito y las actividades del mercado | Si | Si | Si | Si | Si | SI |

Fuente: PNUD-DAMA, Op. cit.

*Datos obtenidos en el transcurso de esta investigación

**Se desarrollan acciones de control de caninos y felinos.

Se pudo corroborar la presencia de funcionarios de la SDS en las plazas de mercado de la muestra analizada y su acción en la programación, ejecución y exigencia de cursos de manipulación de alimentos, como también la revisión de los exámenes médicos de los comerciantes y dependientes.

La Secretaría realiza el examen periódico de las  instalaciones para verificar su estado, haciendo énfasis en sitios críticos como los baños, sitios de almacenamiento temporal de residuos sólidos y las áreas de expendio de productos cárnicos y lácteos, verificando la señalización y demás medidas de seguridad industrial y ocupacional.

También se revisaron los expedientes de muestreo y los resultados de análisis que rutinariamente se practican a los tanques de agua potable, a los alimentos de alto riesgo del consumo y a otros alimentos que, como la sal, la leche o la panela, están sujetos a reglamentación gubernamental. Se investigaron las actas de las reuniones con la administración de las plazas y las constancias de acciones de desratización y de desinsectación. La CB asistió a algunos de estos eventos.

Es de resaltar, por ejemplo, la gestión de control que la SDS realiza, en forma permanente y a través del Hospital de San Pablo, en coordinación con la UESP, el SISE, la Alcaldía Local, la Interventoría de esa Alcaldía para la Concesión y la Personería, a la plaza de mercado de Fontibón con el fin de exigir el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de este servicio.

En opinión de los administradores y comerciantes -también de la CB-, la SDS es la entidad Distrital cuya presencia es más notoria en las plazas y a la que pueden acudir los diferentes usuarios buscando en ella apoyo y asesoría para el desarrollo de sus actividades.

2.6.2 DAMA

El control y la vigilancia que ejerce el DAMA, se centran en el comercio ilegal de fauna y flora silvestre y, en la generación y disposición de residuos sólidos, líquidos y gaseosos en las plazas de mercado, para establecer si se está cumpliendo la normatividad al respecto y para tomar los correctivos correspondientes.

Esta investigación estableció que, principalmente, el DAMA se hace presente en las plazas en época de Semana Santa y diciembre, períodos en los que es tradicional el comercio de palma de cera del Quindío, (Ceroxylon quindiuense),  musgos y líquenes. Este Departamento también ejecuta, durante todo el año, acciones en esos sitios con el fin de controlar la venta de especies  silvestres de animales, como muestran los Cuadros 6 y 7.

Los animales decomisados por el DAMA son trasladados al CRFS (Centro de Recolección y Rehabilitación de Fauna Silvestre, que visitó la CB) donde se les practican los tratamientos médicos del caso, encuestas serológicas (para determinar la presencia de algunas enfermedades infecciosas) y se les hacen las terapias de sicología fáunica conducentes a su readaptación al medio natural que les corresponde, para luego ser reintegrados a su hábitat.

Caracterizaciones de efluentes líquidos, de emisiones químicas y acústicas a la atmósfera, y de contaminación visual, no se encontraron entre los expedientes del DAMA pues, según informaron los técnicos de la entidad, no figuran estas acciones dentro de su actual orden de prioridades, dadas las características de las plazas de mercado; situación con la que no comulga la CB. Sí se encontró, en cambio, un trabajo muy completo sobre cuantificación, caracterización y alternativas de gestión eficiente de residuos sólidos, al que se ha hecho referencia (PNUD y NAM-VELZEA).

##### CUADRO 6.

##### RELACIÓN DE LAS VISITAS DE CONTROL EFECTUADAS POR EL DAMA A LAS PLAZAS DE MERCADO DE BOGOTÁ. 1999

| # Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Plaza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 de octubre |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 10 |
| 20 de julio |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 |
| 7 de agosto |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 6 |
| Boyacá |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 10 |
| Calle 68 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Carmen |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Concordia |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 4 |
| Corabastos |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 11 |
| Cruces |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Egipto |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Ferias |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| Fontibón |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 10 |
| Kennedy |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 6 |
| Las Flores |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Lucero |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 4 |
| Paloquemao |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Perseverancia |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| Quirigua |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| Restrepo |  | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 14 |
| Rincón |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 7 |
| Samper Mendoza |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 4 |
| San Carlos |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 5 |
| Santander |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 4 |
| Trinidad Galán |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 4 |
| # TOTAL |  | 2 | 20 | 24 | 20 | 22 | 18 | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 | 180 |

Fuente: CARTA de José Miguel Rincón Vargas. Subdirector De Calidad Ambiental Del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA). Bogotá, 12 de septiembre de 2000.

Los estudios y las encuestas realizadas a los administradores y comerciantes indican que, en cuanto a mala disposición de residuos sólidos u otras conductas contaminantes, no se conocen acciones de este Departamento en el año de 1.999 ni en el de 2000.

El 16 de noviembre de 2.000 fue suscrito entre el DAMA y  Proeza Consultores Ltda. el contrato No. 099 para la “Implementación de un Programa de Manejo de Residuos Sólidos en la Plaza de Mercado de Corabastos-Bogotá”, cuya duración es de seis meses y su finalidad es la de disminuir en un 10% la actual generación de residuos, principalmente en la fuente.

Se espera que mediante el apoyo que generen los resultados producidos por este convenio se promulguen disposiciones y se inicien  programas  gubernamentales para la disminución y separación en la fuente, y para reciclaje de residuos sólidos, normatividad que falta, como se hace evidente en el tercer punto del Cuadro 5 de esta investigación. Este tipo de acciones es de suma importancia y para que su impacto sea de la mayor dimensión, deben involucrar a todos los estamentos que de una u otra manera formen parte de ellas.

CUADRO 7.

RELACION DE DECOMISOS DE FAUNA SILVESTRE EN LAS PLAZAS DE

MERCADO. DAMA BOGOTA. 1999

| acta | fecha | contraventor | lugar | ubicación | n. común | n. científico | estado | cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1567 | 27/01/99 | Artecuario | Ferias |  | Azulejo | Thraupis episcopus | Vivo | 1 |
| 1704 | 15/01/99 | Hernando Agudelo | Restrepo | Local 054 | Tortuga tapaculo | Kinosternon sp. | Viva | 1 |
| 1701 | 06/04/99 | José A. Cardenas A. | Restrepo | Local 97-98 | Cecilias | Typhlonectes natans | Vivas | 6 |
|  |  |  |  |  | Tortugas |  | Vivas | 14 |
| 1710 | 06/04/99 | Pedro J. Méndez | Restrepo | Local 114 | Sapos | Bufo marinus | Vivos | 21 |
| 1724 | 06/04/99 | María Lozano | Restrepo | Local 46 | Cecilias | Typhlonectes natans | Vivas | 2 |
| 1653 | 25/08/99 | Manuel Guevara | Restrepo | Alrededores | Toches | Icterus sp. | Vivos | 2 |
|  |  |  |  |  | Perico Cascabel | Forpus Conspicillatus | Vivo | 1 |
|  |  |  |  |  | Lorito T. Caliente | Brotogeris jugularis | Vivo | 1 |
| E. voluntaria | 25/08/99 | Olga Chiguazaque | Restrepo |  | Ranas toro | Rana Catesbeiana | Vivas | 2 |
| 1735 | 12/10/99 | Hernando Tapiero | Restrepo | Local 97-98 | Tortugas Tapaculo | Kinosternon sp. | Vivas | 6 |
| 1747 | 12/10/99 | Ana Chicuazuqua | Restrepo | Local 52 | Tortugas Tapaculo | Kinosternon sp. | Vivas | 2 |
|  |  |  |  |  | Ranas toro | Rana catesbeiana | Vivas | 2 |
| 1771 | 04/02/00 | Edwin O. Mayorga | Restrepo | Local 432 | Boyero | Molothrus bonariensis | Vivo | 1 |

Fuente: CARTA de José Miguel Rincón Vargas. Subdirector De Calidad Ambiental Del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA). Bogotá, 12 de septiembre de 2000.

2.6.3. UNIDAD EJECUTIVA DE SERVICIOS PUBLICOS-ALCALDIAS LOCALES

A principios de 2001 la UESP inició acciones que la conectan con el DAMA y la SDS en el tema motivo de este trabajo; también está comenzando a participar en las reuniones que celebran las administraciones de las plazas con entidades distritales (Personería, Alcaldía, SISE, SDS).

2.7 CONCLUSIONES

Los resultados arrojados por esta investigación favorecen ampliamente a la SDS cuya presencia es permanente y efectiva en las plazas de mercado. Esta función fácilmente se verá afectada, con las implicaciones del caso, por el recorte de personal del que esta siendo objeto la Secretaría.

Proeza Consultores adelanta para el DAMA el trabajo “Implementación de un programa de manejo de residuos sólidos en la plaza de mercado de Corabastos Bogotá” lo que se constituye en un adelanto para la gestión eficiente de los desechos, ya que arrojará alternativas viables, desde los puntos de vista social, técnico, económico y ambiental, para su manejo.

La UESP logró la formulación del “Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Santa Fe de Bogotá, D. C.”, a través de un contrato suscrito con el consorcio FITCHTNER-CYDEP, en 1999, con cuya ejecución se esperan bases para avances en este tema.

La plaza de Fontibón realiza una eficiente gestión de separación, reciclaje y aprovechamiento de los residuos sólidos. Por iniciativa propia ha obtenido ingresos adicionales mediante la venta de las diferentes fracciones reutilizables y ha minimizado los costos de envío y facturación al relleno de Doña Juana.

La Administración de Corabastos recientemente ha establecido contactos con la Personería, la UESP, la EAAB-ESP, el DAMA, UMATAS y el Ministerio del Medio Ambiente para corregir agresiones al entorno.

A través de encuestas se ha detectado un bajo nivel de actividad del DAMA sobre las plazas de mercado. Este departamento ha tomado recientemente acciones para corregir la situación.

Falta por parte de la SDS, en algunos casos, énfasis en la exigencia de la conformación de comisiones paritarias de empleadores y empleados para la seguridad industrial y salud ocupacional en las plazas de mercado, como lo ordenan las disposiciones existentes (Consejo Colombiano de Seguridad).

El DAMA, para cumplir con sus objetivos, debe necesariamente incrementar las campañas educativas dirigidas a los diferentes niveles del sistema escolar, acompañándose de las todas las instancias Distritales -oficiales y privadas-. El impacto de las acciones a favor del medio ambiente sólo se hará palpable cuando se logre concientizar a  toda la comunidad, como lo indica específicamente el espíritu que anima al Acuerdo 9/90, que crea a esta entidad y como lo ratifica el Decreto 673/95 que la reestructura.

Es aparente la falta de una permanente coordinación, liderada por el DAMA, entre las entidades Distritales para lograr una complementariedad en su accionar, de manera tal que la suma de esfuerzos logre un impacto sinérgico en favor de la población. Esta solicitud está claramente sustentada en el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito Capital, que institucionaliza el Sistema Ambiental del Distrito Capital SIAC (Acuerdo 19 de 1996).

Dada la experiencia del ICONTEC, conviene que sea capitalizada por el DAMA y que, en consecuencia, expida normas técnicas con relación a los empaques y a la clasificación de los vegetales en diferentes calidades. Para maximizar su beneficio, estas normas deben estar apoyadas en legislaciones que les den el carácter de obligatoriedad.

Es urgente una concertación entre el DAMA, la EAAB, Corabastos y otras entidades que pudieran estar comprometidas, para acelerar la solución del impacto negativo que ocasiona la carencia de un sistema de alcantarillado que canalice hacia un lugar adecuado los efluentes de la Central de Abastos, puesto que en la actualidad se están vertiendo al escaso  vestigio que aún queda del humedal de La Vaca.

Las autoridades Distritales deben hacer efectivo el sellamiento que decretó la SDS a una planta de sacrificio de aves que no cumple con las mínimas normas sanitarias, pero que aún funciona en la plaza de Paloquemao.

3.	CANTERAS DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

3.1	ANTECEDENTES

La demanda de materiales para la industria de la construcción, en Bogotá D.C., ha provocado en las últimas décadas la proliferación de canteras producto de la actividad  minera a cielo abierto.  Esta explotación se ha realizado, en la gran mayoría de casos, de manera  antitécnica sobrepasando los índices de sostenibilidad del recurso natural no renovable.

La falta de conciencia ambiental sobre el valor intrínseco del servicio del recurso y el incumplimiento de las normatividad minera y ambiental, que en materia de minería a cielo abierto existe, ha provocado no sólo el deterioro sino puesto en serio peligro el agotamiento del mismo.

En Bogotá se calcula que cerca del 80,6% de las canteras (112 de las 139 reportadas por el DAMA) no posee titulo minero.

Asociado a esta situación se ha derivado un grave problema social y ambiental, que es necesario abordar desde la perspectiva de encontrar las falencias que existen en el proceso de gestión de las entidades que tienen a su cargo la responsabilidad del seguimiento del uso, administración, explotación, protección, conservación y recuperación de las áreas afectadas por la actividad minera, con el fin de minimizar y corregir los daños ocasionados.

3.1.2  Proceso de extracción minera

El crecimiento urbano desordenado de Bogotá en las últimas décadas ha conllevado a que la demanda de materias primas para la industria de la construcción sea igualmente creciente.  Por lo tanto, la adquisición de estos bienes por medio de la actividad minera a cielo abierto en la ciudad ha sido notable en los últimos 30 años.  La abundancia de industrias extractivas y la cercanía de las mismas a la ciudad, la calidad de los materiales y su alta demanda, ocasionan el auge de las explotaciones a gran escala para proveer de materias primas a la Industria de la Construcción.

En materia ambiental, el desarrollo del proceso de extracción de material de  canteras ha generado en los alrededores de la ciudad diferentes grados de alteración paisajística y/o contaminación de los recursos naturales como son: la destrucción de la capa de cobertura vegetal; contaminación con sedimentos de cuerpos superficiales de agua;  emisión de partículas y gases al aire  generadas en el proceso industrial; deterioro y alteración del paisaje natural; altos niveles de ruido producidos por el uso de pólvora; erosión y degradación de suelos, entre otros.

La extracción minera a cielo abierto de materiales para la industria de la construcción de forma indiscriminada y antitécnica en el Distrito Capital, sin que se lleve a cabo un proceso de recuperación morfológica y ambiental, ni simultánea ni posterior a la extracción, ha colocado esta actividad como uno de los principales factores no sólo de degradación de las zonas explotadas de la capital sino de amenaza y riesgo para la vida de los habitantes e infraestructura que se encuentran en los alrededores de áreas donde se desarrolla esta actividad.

La gran mayoría de las industrias extractivas de Bogotá son de caracter privado, y el control desde el punto de vista ambiental de esta actividad en la zona urbana  está a cargo del Departamento Administrativo del Medio Ambiente DAMA y en la zona rural está a cargo de la CAR.  Por tanto el DAMA y la CAR son las entidades que tienen la obligación y el compromiso de establecer y/o imponer un Plan de Manejo, Recuperación o Restauración Ambiental de predios afectados por la actividad minera. No obstante, esta situación son muy pocas las industrias que han presentado plan de recuperación morfológica y ambiental y por ende las que han llevado a cabo la recuperación ambiental de las zonas afectadas.

Teniendo en cuenta que la responsabilidad de la recuperación morfológica y ambiental es del dueño del área en explotación, la administración Distrital no debe ni está en condiciones de asumir la responsabilidad económica de la misma,  mas aún, si se tiene en cuenta que la recuperación morfológica y ambiental conlleva a gastos multimillonarios a nivel de predio explotado aproximadamente $1000 millones por hectárea.  Vale la pena mencionar como caso práctico el proyecto de recuperación de la cantera de Suba que alcanza los seis mil millones de pesos $6.000 millones.

En febrero de 2001, se calculaba que alrededor de 139 industrias extractivas estaban activas en la zona urbana de Bogotá, de las cuales tan sólo 19 -aproximadamente el 17%- se encontraban dentro del reporte de expedientes mineros vigentes para materiales de construcción.

Los anteriores datos permiten deducir que cerca del 83% de la industria extractiva de Bogotá -que a la fecha se encuentra inventariada- no está dentro de los términos de legalidad en materia ni minera ni ambiental.  Esta última situación repercute en que la gran mayoría de industrias extractivas y/o actividades mineras a cielo abierto en Bogotá se desarrollen sin control alguno, de manera antitécnica,  desordenada, depredadora y casi irracional.

Esta situación, a su vez, ha provocado un alto grado de devastación, degradación y deterioro del componente geosférico de la ciudad, de tal forma que su recuperación requerirá no sólo de grandes inversiones en dinero sino de un largo período de tiempo.

Por último, cabe mencionar que algunas de las canteras que culminaron su etapa de explotación han sido o están siendo utilizadas como rellenos de materiales hetereogéneos en textura y composición, sin ningún tipo de diseño de disposición técnico, aumentando el grado de riesgo, para el sector geográfico donde se encuentran, tanto de tipo ambiental como de estabilidad geotécnica. Ver estudio de caso La Perdigona.

3.1.3  Problemática

- Desarrollos urbanos

El problema social derivado de aspectos como desplazamientos por violencia y el desempleo, entre otros, ha ocasionado que gran parte de esta población invada las áreas que han culminado su proceso de explotación minera, ante la falta de presencia de las autoridades gubernamentales que tienen injerencia directa en el seguimiento y control de tipo minero, técnico y ambiental, aumentando la problemática ambiental y de seguridad del medio ambiente y sus moradores.

De la situación anteriormente descrita se derivan problemas de inadecuados y/o ausencia de sistemas de servicios de aseo, acueducto y alcantarillado, lo cual  incrementa la contaminación de cuerpos de aguas superficiales cuyos nacimientos están localizados en estas áreas.

Así mismo se  tiene conocimiento del incremento en los últimos años de la construcción de urbanizaciones de estratos socioeconómicos altos, como es el caso de los cerros  orientales de la ciudad, que han sido clasificadas como zonas de alto riesgo geológico ya sea por las condiciones de inestabilidad del terreno natural -derivadas de la explotación de canteras- o por la proximidad del trazado de fallas geológicas activas.

Lo anterior ha provocado, en consecuencia, que un gran número de las construcciones que hacen parte de los asentamientos de los alrededores de los cerros circundantes presenten serias afectaciones de tipo estructural y se encuentren en riesgo por inestabilidad y movimientos en masa.

3.1.4   Normas Nacionales En Actividad Minera

El tema de canteras ha sido ampliamente reglamentado en el ámbito nacional de 1974, con el Código Nacional de Recursos Naturales - Decreto 2811 de 1974- donde se determinan aspectos como Vigilancia y control (artículo 248); coordinación con las autoridades (artículo 249); declaración y estudios ambientales (artículo 250); cláusula general de competencia, lo que tiene que ver con el Ministerio de Minas y Energía (Artículo 251) administración y conservación de los recursos mineros (Artículo 252) y delegación a organismos descentralizados (artículo 262).

Así mismo en la Constitución Nacional de 1991 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Igualmente determina en el artículo 332, que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes.

En la  Ley 99 de 1993, se determina que en la  ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental. Así mismo el interesado  en el otorgamiento de una licencia ambiental presentará ante la autoridad ambiental competente la solicitud acompañada del estudio de impacto ambiental correspondiente para su evaluación.

El artículo 60 de esta ley señala que en la explotación minera a cielo abierto se exigirá, la restauración o la sustitución morfológica y ambiental de todo el suelo intervenido con la explotación por cuenta del concesionario o beneficiario del titulo minero, quien la garantizará con la póliza de cumplimiento o con garantía bancaria. El gobierno reglamentará el procedimiento para extender la póliza de cumplimiento o la garantía bancaria.

Resolución 222 del 3 de agosto de 1994  (modificada por la Resolución Nº1277 del 26 de noviembre de 1996). Obliga a las industrias extractivas a llevar a cabo un proceso de restauración de las áreas afectadas por intervenciones mineras

Resolución Nº1277 del 26 de noviembre de 1996,  establece la zonificación  de áreas compatibles con las actividades mineras relacionadas con los trabajos de prospección, exploración, explotación, y beneficio realizado en el área de explotación, de los materiales de construcción, en especial, canteras, areneras, gravilleras, ladrilleras, chircales y receberas; reglamenta parcialmente el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, definiendo como materiales de construcción los consagrados en el artículo 109 del Código de Minas y en el artículo 1 del Decreto 2462 del 26 de octubre de 1989 del Ministerio de Minas y Energía; las explotaciones mineras de materiales de construcción que se encuentren en zonas incompatibles con la minería, de acuerdo a la delimitación hecha en el artículo cuarto de la Resolución 222 de 1994 y que no cuenten con permisos, licencias o contratos de concesión vigentes, otorgados por el Ministerio de Minas y Energía, serán cerradas definitivamente.

Por último esta resolución establece que para llevar a cabo la restauración ambiental y morfológica de la zona intervenida, la autoridad  ambiental competente establecerá o impondrá un Plan de Manejo, Recuperación o Restauración Ambiental, en los términos y condiciones establecidos en esta Resolución. Los materiales extraídos durante la ejecución del Plan de Manejo, Recuperación o Restauración Ambiental, establecido o impuesto por la Autoridad Ambiental competente podrán ser comercializados.

Del análisis de la normatividad a nivel nacional en materia minera, se deduce que a pesar de ser amplia, la realidad de las industrias extractivas de Bogotá muestra su incumplimiento.  El uso de los recursos mineros ha ido en contra, en su gran mayoría, a las disposiciones legales que enmarcan su explotación.

3.1.5 	Gestión en canteras

En la actualidad, en el proceso de desarrollo minero, que contempla las fases de exploración, explotación minera y recuperación morfológica y ambiental de las áreas mineras intervenidas, actúa como autoridad técnica de las dos primeras fases el Ministerio de Minas y Energía a través de la Empresa Nacional Minera Ltda -MINERCOL-, y como autoridad ambiental en la tercera fase el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAMA en el perímetro urbano-, y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR en el perímetro rural- de la Capital.

3.1.5.1	Gestión Ministerio de Minas y Energía

El Ministerio de Minas y Energía reportó dentro de su inventario minero en ejecución en el área de Bogotá D.C.  26 industrias extractivas. Ver tabla 3.1

TABLA 3.1

RELACION INDUSTRIAS EXTRACTIVAS DE BOGOTA

|  | Fecha presentación | Mineral | Area | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 Contratos de | 1966 - 1992 | Arcilla, arena, | 586.43 | En ejecución |
| concesión |  | conglomerados, |  |  |
|  |  | materiales |  |  |
|  |  | industria de la |  |  |
|  |  | construcción. |  |  |
| 12 Licencias | 1975 - 1996 | Arcilla, arena, | 1207.56 | En ejecución |
|  |  | conglomerados, |  |  |
|  |  | materiales |  |  |
|  |  | industria de la |  |  |
|  |  | construcción. |  |  |
| 7 Reg.Minero Canteras | 1989 - 1990 | materiales const. | 184.52 | En ejecución |

Cabe anotar que las industrias señaladas en la tabla 3.1-26 en total- están clasificadas legales desde el punto de vista minero.  Lo cual significa a su vez que las restante 113, inventariadas por el DAMA en el perímetro urbano de la ciudad, se encuentran fuera de la Ley, por lo tanto el gobierno no recibe ningún tipo de regalías por el uso de este recurso natural no renovable.

La falta de control por parte del  Ministerio de Minas sobre el uso de este recurso no permite a la fecha establecer con claridad y exactitud  el volumen de materiales que han sido extraídos del componente geosférico, por lo tanto no se puede valor en términos monetarios el valor de los mismos.

3.1.5.2 	Gestión DAMA

El DAMA realizó la verificación de las actividades extractivas y de los planes de Recuperación Morfológica y Ambiental, con base en el trabajo de campo efectuado en cada una de las localidades, en la cual se identificó 139 registros de actividades extractivas dentro del perímetro urbano de Bogotá.

Participó con el Ministerio del Medio Ambiente en la formulación del articulado para la modificación, tanto de la Resolución 0222 de 1994 como de la Resolución 1277 de 1996, producto de lo cual se emitió la Resolución 803 de 1999 que amplio los plazos de Recuperación Morfológica de los predios.

Apoyó al Ministerio del Medio Ambiente en la interventoría del nuevo estudio de localización de áreas compatibles con la minería.

Con el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, se propuso el establecimiento de incentivos económicos para los propietarios de los predios en busca de la recuperación morfológica y ambiental de tales áreas, como son la ubicación temporal de industrias transformadoras de materiales pétreos afines con la minería desarrollada en cada uno de los predios en particular.

El DAMA realizó un estudio para proponer las zonas compatibles con la actividad minera y las áreas de recuperación morfológica dentro del D.C. para el Plan de Ordenamiento Territorial.

En 1999 el DAMA contrató el Estudio Básico para la conformación de un parque minero industrial con fines de desmarginalización de barrios en el D.C.

Por lo anterior se evidencia la ausencia de acciones prácticas y concretas en el control y exigencia  al cumplimiento de la normatividad ambiental a las industrias mineras que existen en Bogotá por parte del DAMA; prueba de ello que a la fecha de la realización de este informe de las 139 industrias inventariadas por esta entidad, solo 56 han presentado los Planes de Manejo de Recuperación Morfológica y Ambiental, de los cuales a solo 13 le han sido aprobados pues cumplieron con los términos de referencia ambientales exigidos su presentación. Ver tabla 3.2

TABLA  3.2

RELACION DE INDUSTRIAS EXTRACTIVAS QUE ENTREGARON PLAN DE MANEJO DE RECUPERACION MORFOLOGICA Y AMBIENTAL  Vs. LOS APROBADOS

| LOCALIDAD | NUMERO TOTAL DE ACTIVIDADES EXTARACTIVAS | PLAN DE MANEJO DE RECUPERACION MORFOLOGICA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PRESENTÓ | APROBADO |
| Ciudad Bolívar | 29 | 4 | 2 |
| San Cristóbal | 18 | 13 | NINGUNO |
| Usme | 39 | 27 | 3 |
| Usaquén | 16 | 10 | 6 |
| Rafael Uribe U. | 30 | 0 | 0 |
| Tunjuelito | 7 | 2 | 2 |
| Total | 139 | 56 | 13 |

Inversiones

Durante los últimos tres años, el DAMA ha desarrollado diversos proyectos relacionados con el manejo ambiental de las actividades extractivas y la gestión para la recuperación morfológica dentro de su jurisdicción, con una inversión total de $6450 millones.

3.1.6	Estudio de caso: RECUPERACION   MORFOLÓGICA Y AMBIENTAL

DE LA CANTERA DE SUBA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en la antigua cantera de Suba, en los cerros del sector noroccidental de Bogotá, en la calle 145 con carrera 86. La cantera fue explotada desde el año 1945  y hasta 1995 por la Secretaría de obras públicas. Posteriormente se constituyó como la única  escombrera legalizada de la ciudad la cual cumple con las especificaciones técnicas necesarias para su operación recuperando morfológicamente y ambientalmente un área degradada por la actividad minera.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Número del Contrato:		DAMA 065 de 1998

Objeto del Contrato:	Construcción de las obras diseñadas en el plan de recuperación morfológica y ambiental  de la cantera de Suba y habilitación como escombrera en la ciudad de Santa Fe de Bogotá.

Contratista:	Unión temporal CADSA PROYECTOS Y GESTIONES S.A. -ALVARO REY

Localización de la obra:		Sector occidental de la ciudad de Bogotá.   	Localidad de Suba.

Fecha de iniciación:			Enero 14 de 1999

Plazo de ejecución:			Dos años

Vigencia del contrato:		Dos años y cuatro  meses

Fecha de terminación: 		Enero 14 de 2001

Valor inicial del contrato:		$1.608’128.393

Adición:				$300’000.000

Valor actual del contrato: 		$1.368’128.393

Valor total en legalización:		$1.600’359.455

ANTECEDENTES

“el DAMA es la entidad que tiene la obligación y el compromiso de establecer y/o imponer un Plan de Manejo, Recuperación o Restauración Ambiental de predios afectados por la actividad minera  y tiene facultades para aprobar Planes de Manejo Ambiental que requieran la operación de estaciones de transferencia y de escombreras en la ciudad”.

Por esta razón el DAMA  elige la cantera de Suba como área piloto para desarrollar un plan de recuperación morfológica y ambiental de una zona minera utilizándola para la conformación de la primera  escombrera legalizada de la ciudad para posteriormente adaptarla como parque “Los Nevados”.

La explotación de la Cantera de Suba, considerada como la cantera oficial del distrito, se concentró en un área de 25.000 metros cuadrados y proporcionó un promedio de 17 metros cúbicos diarios de recebo, durante 40 años (entre 1955 y 1995).

Finalizada la fase de explotación se diseñó su recuperación con la disposición de escombros de las obras de construcción, en capas, teniendo en cuenta en su conformación taludes con una altura variable entre 15 y 30 metros y pendientes superiores a los 70º.

Técnicamente el proceso de operación del relleno de la cantera cumplió con gran parte de los aspectos que se deben tener en cuenta para un proyecto de esa magnitud.

ZONAS DEL PROYECTO

Se subdivide en tres zonas:

Zona Alta:  Corresponde al sector norte de la cantera. En la parte topográficamente más elevada y contigua a la corona de excavación norte de la cantera, se encuentran asentadas varias familias de una comunidad indígena cuyas viviendas se encuentran muy próximas al talud vertical de este sector de la cantera.

Zona Media:  Conforma la estructura en forma de media-torta  resultado de la disposición de varios niveles de escombros. Fue la primera zona dispuesta dentro del diseño.

La corona que conforma la parte superior de la estructura mencionada se encuentra  al mismo nivel que la parte inferior del talud vertical que la separa de la zona alta.   Esta corona cuenta con un canal perimetral construido para el manejo de las aguas lluvias y de escorrentía, el cual esta desprovisto de estructuras de protección que eviten su colmatación con los sedimentos que provienen del lavado del material del talud norte de la cantera. Esto provoca que disminuya la capacidad de conducción de agua y se rebose sobre el área inclinada de la media-torta lo cual incide en la remoción del material más fino dispuesto formando agrietamientos que le resta homogeneidad en su aspecto superficial.

Zona Baja: Corresponde al área sur de la cantera. La estabilización de los taludes verticales de este sector no tendrán ningún tipo de tratamiento por encima de la última cota de disposición de escombros.

3.1.7	Estudio de caso: CANTERA LA PERDIGONA

ANTECEDENTES

La cantera La Perdigona se localiza en el barrio La Aurora Segundo Sector, al sur de Santa Fe de Bogotá D.C., entre el barrio Tunjuelito y el municipio anexado de Usme; limita al nororiente con el barrio Santa Marta, al oriente con el barrio San Andrés de los Altos.

El sector donde se localiza la cantera la Perdigona hace parte de la cuenca media del río Tunjuelito, en la cual geológicamente se encuentran depósitos recientes -del período cuaternario- constituidos por materiales de diferentes tamaños -desde bloques hasta arcilla- poco consolidados -texturalmente correspondientes a depósitos de flujos de escombros- producto de la última deglaciación.

Por ser de gran interés estos materiales en la industria de la construcción, este sector se ha visto explotado -en varios puntos dentro de la modalidad de minería a cielo abierto-, de una manera antitécnica y sin medidas de control y recuperación morfológica posteriores a su uso.

La cantera La Perdigona hace parte del conjunto de áreas sobre-explotadas (hasta 1994) y abandonadas del sector.  Su estructura de “hueco” de aproximadamente 60 metros de profundidad y con paredes y/o taludes finales periféricos casi verticales -sin escalonamiento intermedio-, fue utilizada como “vasija” de acumulación de todo tipo de desechos desde coladas de lodo hasta residuos de construcción y basuras orgánicas, de una forma inapropiada y antitécnica, pues no se llevó a cabo la disposición geotécnica del “hueco” previa al proceso de llenado ni su impermeabilización. Aunado a este ultimo factor no se está llevando a cabo, técnicamente, un proceso de tratamiento de residuos previo a su acumulación como es la selección y el triturado de los desechos, la compactación y mucho menos el manejo de aguas y/o lixiviados.

Todo lo anterior ha provocado que aumente el grado de inestabilidad en el sector que comprende unos 60 metros a la redonda del “hueco”, manifiesta por la presencia de grietas en las paredes de las viviendas ubicadas en  este corredor, inclinación en el muro de protección, hidratación de la masa que hace parte del seudorelleno, entre otros.

Esta situación, a su vez, pone en alto grado de amenaza no sólo a los habitantes del sector, principalmente a los ubicados en la Urbanización Aurora II, sus bienes muebles e inmuebles, sino a la infraestructura física vital que se encuentra en el mismo corredor como son el gasoducto y las torres de las líneas de transmisión de energía eléctrica.

Respecto a lo anteriormente expuesto las entidades del Distrito que tienen directa ingerencia en el asunto como son la Dirección para la Prevención y Atención de Emergencias -DPAE- (antes UPES - OPES), Secretaría de Obras Públicas (ya liquidada) y DAMA, realizaron diferentes estudios -que datan de años atrás- donde se consignaba el diagnóstico expuesto y un listado de recomendaciones respecto a las medidas potenciales que se podrían tomar, las cuales hasta la fecha no se han visto.

TABLA 3

RESUMEN RESEÑA HISTÓRICA

PROBLEMAS DEL TERRENO Y CANTERAS RELACIONADOS CON LA URBANIZACIÓN AURORA II

| FECHA | ACTIVIDAD |
| --- | --- |
| 1983 | Zona 5 de Usme: Se funda la Urbanización Aurora II, con el plan de vivienda popular sin cuota inicial. Adjudicación de viviendas bifamiliares a 1500 familias. Constructor: Instituto de Crédito Territorial I.C.T. Observaciones: La viviendas construidas presentaron problemas de construcción. Acciones de la comunidad: Reclamo ante el I.C.T. hasta encontrar una negociación de condonación de intereses y amnistías en los pagos totales. |
| 1985 | Fondo Nacional del Ahorro-F.N.A.: Recibe oferta por parte de la firma INGENIOBRAS de 1000 unidades de vivienda del mismo tipo del I.C.T. Escritura 3554 del 8 de octubre de 1985: Legalización de la construcción de la segunda etapa de la Aurora II: 18 manzanas con oferta especial, Centro Comercial Salón Comunal, Colegio, etc. con capital del F.N.A. Observaciones: Se desconocen las razones que el F.N.A., tuvo para entregar sólo 10 manzanas a sus afiliados dentro del Plan de Vivienda Popular sin cuota inicial. Las 8 manzanas restantes se distribuyeron así: 4 a los damnificados de Armero por Resurgir sin cuota inicial y 4 dadas a Conavi para la venta. La Licencia de construcción No023203 del 14 de diciembre de 1983 fue la misma para las dos etapas del Barrio Aurora II y únicamente para 1432 viviendas (de las 1500 que hacían parte de vivienda popular sin cuota inicial). Recomendación de Planeación Distrital: Construir a máximo 100 metros del borde de canteras cuya explotación llegase a 20m de profundidad pues se construyó a 10 metros. |
| 1987 22 de abril Diciembre | Se presentan problemas en la construcción de las viviendas: agrietamientos en la parte interior de las viviendas, filtración de aguas, agrietamientos de placas internas. Se informa a INGENIOBRAS y no se atienden las peticiones. Se presentan inundaciones en el sector bajo de la urbanización. INGENIOBRAS no atiende peticiones de la comunidad. Obras públicas envía oficios a: Dueños de las canteras para prohibir la explotación por falta de licencia. Observación: No se atiende la prohibición y se sigue explotando la cantera. El alcalde de la localidad Camilo Tapias no autoriza el cerramiento de las canteras. INGENIOBRAS para prohibir la utilización de lotes “que no estaban reglamentados en las normas mínimas”. |
| 1988 18 de Enero | Se presenta una inundación del sector por falta de alcantarillado para el manejo de aguas lluvias. |
| 1989 Abril | Se envían memoriales para exponer la situación que atraviesa el sector a: Alcaldía Mayor de Bogotá, Conavi, Obras Públicas, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, INGENIOBRAS, Presidencia de la República y CAR. Se reúne la comunidad y representantes de las entidades mencionadas para buscar soluciones a los problemas expuestos. Se presenta taponamiento del alcantarillado de aguas negras en la calle 91L frente a la Cantera La Perdigona. Concepto de la EAAB: La tubería -de 8 pulgadas- instalada es insuficiente para todo el sector. INGENIOBRAS: No presta atención para la solución de la salida de aguas negras. Las canteras del sector continúan con la explotación. El Alcalde sigue sin tomar medidas en el asunto. Aumentan los agrietamientos en las viviendas y se siguen teniendo problemas en el terreno donde se encuentran ubicadas. |
| 1990 | El Director de estudios y suelos Alvaro Guacaneme de Obras Públicas hace visitar por técnicos el sector y expide concepto para la prohibición de la explotación de las canteras del sector. Solicita al alcalde Alfonso Sierra para que intervenga en la problemática. Observaciones: No se ejecuta ninguna acción efectiva y la comunidad nuevamente informa a las entidades competentes en el asunto. INGENIOBRAS no interviene en la solución de los problemas de agrietamientos en fachadas, placas y hundimiento en patios. |
| 1991 | La situación se vuelve cada vez más critica. Observaciones: Aún no se ve asomo de atenderse las recomendaciones y sugerencias hechas en ocasiones anteriores. La excavación de la cantera alcanza mayor profundidad. La comunidad ha seguido informando a las entidades que por sus funciones tienen ingerencia en el problema sin obtener respuesta o interés alguno para la solución por parte de ninguna. Se lleva a cabo debate en el Concejo de Bogotá. Se concluye que debe: Hacerse un estudio de suelos para determinar las fallas y posibles causas del deterioro de las viviendas. Buscarse solución del problema de las canteras. Buscarse posibles soluciones para el alcantarillado y drenaje de aguas lluvias. Intervenir en la solución de los posibles deslizamientos la Oficina de Prevención y Atención de Desastres de Bogotá-OPES en cabeza de su Director Bernardo Grau Arias. |
| 1992 Octubre 27 Noviembre Noviembre 22 | Se realizan reuniones con cada una de las entidades oficiales y representantes de las canteras, de las que se toman la siguiente medida: Prohibir el paso de vehículos pesados por la calle 91L Sur. Se continúa la explotación de las canteras. Se lleva a cabo la instalación del gasoducto. Se realizan los estudios de: -Suelos por parte de HIDROSISTEMAS Ltda del cual se concluye que los terrenos donde se ubicó la segunda etapa de la Aurora II corresponden a rellenos sanitarios y se realizan advertencias de los peligrosos que se ocasionarían si no se llegara a hacer relleno técnico para conformar el talud oriental que tenía más gravedad frente a las residencias de dicho sector. Además consigna el inventario de viviendas afectadas. -Diagnóstico técnico de la amenaza potencial por deslizamientos en el barrio la Aurora II sector, por parte de la OPES. Se realizan una lista de 22 recomendaciones para evitar mayores consecuencias del sector las cuales no fueron tomadas por ninguna entidad ni ofrecida ninguna solución a sus habitantes. Se presentan nuevas emergencias por inundaciones. Reporte que se encuentra en la OPES. Muere niño ahogado en la laguna formada por las aguas lluvias en el fondo de la cantera de la Aurora. |
| 1993 | Acción de tutela que inicialmente no fue aceptada en el juzgado 65 penal del circuito y fue llevada a segunda instancia al tribunal superior de Santa Fe de Bogotá por el magistrado ponente Juan Ivan Almanza Latorre en el cual se concede la tutela de derecho fundamental a la vida y la integridad personal de los tutelantes y de todos los habitantes residentes en el sector. Además ordenar a todas las unidades del Ministerio de Minas y Energía y entidades de la administración Distrital para que a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la sentencia se tomen todas las medidas del caso que ordena la resolución y provisiones que sean necesarias para garantizar los derechos constitucionales y tener en cuenta el alto riesgo para la vida humana, acción que no se cumplió. Además se comenzó la instalación del gas natural domiciliario, quedando la parte baja sin instalación por estar en alto riesgo. Certificación dada por la OPES a gas natural. |
| 1994 | En reuniones de la comunidad con las entidades oficiales se llega a la conclusión de iniciar una escombrera en estas canteras con materiales clasificados. Observación: El relleno de la cantera se inicia sin ningún diseño técnico previo, no se lleva a cabo clasificación de materiales y residuos dispuestos, se disponen desde desechos orgánicos, lodos de alcantarillado, residuos orgánicos hasta escombros de construcciones de diferentes texturas y tamaños. No se realizan acciones tendientes a estabilizar el terreno y protegerlo desde el tipo de vista ambiental. |
| 1995 21 de julio | Inspección judicial al sitio de la excavación por parte del juzgado 65 penal del circuito. Observación: Se comprobó que la escombrera corresponde a un “relleno sanitario” donde se cobra una tarifa por descarga de cada viaje. Además se determina la falta de maquinaria y disposición antitécnica de los residuos. |
| 1996 | Visita de funcionarios de Secretaría de Obras Públicas. Observaciones: Mediante memorando al subsecretario de obras públicas hace conocer la mala administración del predio de la “escombrera”, el recibimiento de los desechos y el continuo cobro sin que se observe maquinaria para ubicar el material. Recomendaciones: Es necesario que haya un estricto control en el área del relleno, realizar el terraceo del material compactado para garantizar la estabilidad, es necesario realizar el cerramiento en el área de excavación e impedir asentamientos humanos en el área de recuperación por alta amenaza de deslizamiento. |
| 1997 Octubre 6 Octubre 16 Octubre 19 Octubre 24 | Se siguen presentando deslizamientos dentro de la cantera. Se avisa a la UPES, Alcaldía Mayor, Contraloría Distrital y Defensoría del Pueblo. El comité de emergencia de la localidad debía buscar alguna solución. No se le prestó mayor atención, por lo tanto no se hizo efectiva. Se advierten olores de gases producto de la descomposición de materia orgánica dispuesta en la cantera, siendo más intensos en las cárcavas. Ocurre un deslizamiento dentro de la cantera que deja escalonamiento de varios metros. |
| 1998 | La problemática de acrecienta, aumentan los agrietamientos y problemas con el alcantarillado y acueducto. |
| 1999 Julio 15 | Debate en el Concejo de Bogotá. Ponente del tema: Dr. Marino Bravo. Nuevamente se pone en conocimiento público, asisten representantes de las entidades involucradas: Planeación Distrital, DAMA, UPES, EAAB, Personería, entre otros. Observación: En tres meses la Administración Distrital se compromete a presentar un informe de sus acciones frente al tema. Mientras tanto y día a día los habitantes del barrio La Aurora II seguimos aguantando los problemas que la negligencia de la Administración han aumentado. |

FUENTE: Reseña Histórica: Problemas del terreno y canteras relacionados con la Urbanización Aurora II. Asociación de copropietarios del fondo nacional de ahorro y CONAVI ACOFAC AURORA II. Personería Jurídica Nº0211 del 12 de Febrero de 1988-NIT 99.999.897.

CONCLUSIONES

En Bogotá no se cumple la normatividad minera ambiental.

El grave deterioro morfológico y ambiental que han ocasionado las industrias extractivas en gran parte de la zona que cubre el D.C. ha sido el resultado de la actividad antrópica irracional e inconsciente que ha puesto en alto riesgo la seguridad y la calidad no sólo de los recursos naturales y el medio ambiente sino de la vida del hombre mismo.

Entre los problemas ambientales más relevantes que hoy, en términos generales, aquejan la conservación natural del componente geosférico de Bogotá D.C. está la explotación antitécnica e ilegal de canteras, incendios forestales, desarrollos urbanísticos, proliferación de basuras, invasión del espacio público, deterioro del recurso suelo  y nuevos procesos de erosión.

En el Distrito Capital la explotación a cielo abierto de materiales para la industria de la construcción se lleva a cabo de forma indiscriminada y antitécnica, sin que haya lugar a un proceso de recuperación morfológica y ambiental, ni durante ni posterior a la extracción.  Esta situación ha colocado a esta actividad como uno de los principales factores de degradación de diferentes áreas de la capital especialmente los cerros que la circundan.

Es de vital importancia que se involucren mecanismos legales que conlleven a dar estricto cumplimiento a la recuperación morfológica y ambiental de las industrias extractivas que ya finalizaron el proceso de explotación de materiales para la industria de la construcción. Con esto se contribuirá de manera efectiva a minimizar, en gran proporción, los efectos de deterioro que hoy se manifiestan en los cerros que circundan la ciudad capital.

La Contraloría de Bogotá considera que la tecnología aplicada a la recuperación ambiental del componente geosférico en la cantera de Suba se constituye en una de las mejores alternativas en lo relacionado con la mitigación y minimización de los efectos producidos, sobre el componente geosférico, por el proceso de extracción de materiales rocosos o minerales.

El proyecto de la cantera de Suba se cataloga como modelo a adoptarse -no sólo a nivel Nacional sino a nivel internacional- en las canteras activas y/o clausuradas, teniendo en cuenta en ese proceso que se involucren los mecanismos legales que conlleven a dar estricto cumplimiento a la recuperación morfológica y ambiental de estas zonas degradadas.

El proyecto de la Cantera de Suba permite concluir que la recuperación morfológica y ambiental de áreas que han sido explotadas resulta muy costosa si se realiza finalizada la explotación.  Situación contraria se presentaría si su recuperación se lleva a cabo paralelamente a la explotación.

De lo anterior se puede deducir que en la actualidad no existe cumplimiento de las normas relacionadas con la explotación y recuperación minera y es necesario que se involucren y comprometan las autoridades competentes y los diferentes estamentos de la sociedad civil con el fin de solucionar las anomalías presentadas, lo cual redundará en beneficio de la comunidad y el medio ambiente capitalino.

Lo anterior deja claro que hasta que no exista una verdadera consciencia ambiental, en donde esté implícito e incorporado el concepto de sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, estaremos destinados a acabar con lo poco que queda aun a costa de nuestro propio bienestar y seguridad. Es necesario, empezar el proceso de cambio de valores basados en la nueva ética ambiental teniendo como base los resultados y efectos de los procesos industriales y actividades antrópicas -del hombre- llevados a cabo hasta el presente.

CONTROL DE ADVERTENCIA

En materia de canteras, la única solución a corto plazo es la de identificar las falencias, reestructurar, eliminar y/o complementar la legislación minera que está vigente en la actualidad.

Es necesario que se involucren  estudios de amenazas y riesgos naturales en la fase previa del diseño y ejecución de la recuperación, morfológica y ambiental  de áreas degradadas por la extracción minera, lo cual redundará en la seguridad y éxito de los proyectos que se desarrollen posteriormente.

El alto grado de deterioro que presenta el piedemonte de los cerros que circundan la ciudad hace imperioso que se implementen urgentemente programas de índole local y regional encaminados a su recuperación morfológica y ambiental.  Esto con el fin de evitar y/o minimizar los efectos derivados de eventos que se han clasificado como amenazas naturales que se derivan del grave deterioro e inestabilidad de estas áreas.

COMPONENTE ATMOSFERICO

1. CONTAMINACION ATMOSFERICA

INTRODUCCION

El informe de Contaminación Atmosférica en Bogotá  para el año 2000 que se presenta en este capítulo contiene un diagnóstico del estado actual de la atmósfera capitalina basada en el análisis de los registros obtenidos de las concentraciones de los principales  contaminantes emitidos a la atmósfera, a partir de la operación de la Red de Calidad del Aire de Bogotá –DAMAIRE-.

También  presenta  un análisis de la incidencia de las fuentes móviles y fijas en el estado de la calidad del aire al igual que la gestión e inversiones realizadas por las entidades que tienen como función el seguimiento y control necesarios para disminuir la generación de los contaminantes provenientes de estas dos tipos de fuentes.

El informe contiene además un resumen de las principales inversiones realizadas por la administración y finalmente presenta las conclusiones relacionadas con el diagnóstico de la calidad del aire y la importancia de las acciones emprendidas para la disminución de las concentraciones de los contaminantes que afectan dicha calidad

ANTECEDENTES

Dentro de los principales factores que afectan la calidad de vida de la población capitalina, esta el relacionado con la contaminación atmosférica  generada tanto por las emisiones de las 2.372 industrias dispersas espacialmente por toda la ciudad como por los 900.000 vehículos que circulan por Bogotá -incluidos los no matriculados en la ciudad-, cuyos efectos se ven reflejados en la ocurrencia de enfermedades respiratorias principalmente en la población infantil capitalina.

Para poder establecer el estado de atmósfera Bogotana y con el fin de acopiar  la información necesaria para la toma de decisiones, por parte de la Administración en materia de políticas de control a la contaminación atmosférica y a la evaluación de su impacto tanto en la salud humano como en el ambiente, a mediados de 1997 el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAMA- contrató la implementación de la Red de Calidad del Aire de la Ciudad –DAMAIRE-.

La red consta de 14 estaciones  distribuidas de manera estratégica en el área del Distrito Capital  y cada una de ellas esta equipada con sistemas que permiten monitorear y medir  el grado de contaminación  del aire, así como el comportamiento metereológico que presenta la ciudad, los cuales después de ser validados y analizados  permiten definir el estado de la calidad del aire  de Bogotá, la distribución de los contaminantes  y su evolución en le tiempo. En la tabla 1.1 se presenta la distribución de las estaciones  que hacen parte de la red DAMAIRE y las principales características  de las zonas donde se encuentran ubicadas.

TABLA.1.1

DSTRIBUCION RED DE CALIDAD DEL AIRE  DE BOGOTA –DAMAIRE-

| NUMERO/ ESTACION | ZONA | CARACTERISTICAS |
| --- | --- | --- |
| 3. Sony Music 7. Cazucá 12. CADE Energía 13. Merck | SUROCCIDENTE | Zona industrial con alto tráfico vehicular y uso residencial |
| 4. Hospital del Holaya | SUROCCIDENTE | Alto tráfico vehicular, uso residencial y comercial |
| 2. Ministerio del Medio Ambiente 5. Universidad Nacional 10. Universidad Santo Tomás | CENTRAL | Alto tráfico vehicular, uso residencial, comercial e institucional |
| 1. Universidad del Bosque 11. Corpas | NORTE | Zona residencial de baja densidad poblacional y alto tráfico vehicular. |
| 6. Carrefour- calle 80 14. Hilandería- Fontibón | NOROCCIDENTE | Alto tráfico vehicular y uso residencial y comercial |

Fuente: Informe Anual 2000, red de calidad del aire de Bogotá  DAMAIRE.

1. 1 MARCO NORMATIVO

El marco normativo para el control de la contaminación del recurso aire, ha sido tratado en anteriores informes presentados por esta Contraloría, por tal razón, este en esta ocasión se presenta una síntesis de las principales normas y una actualización respecto a las últimas  normas promulgadas durante la vigencia 2000

1.1.1 Decreto 1344 de agosto de 1970. Código Nacional de Tránsito.

Establece que los vehículos automotores deberán estar provistos de sistemas que eviten la contaminación del Medio Ambiente (artículo 61). Así mismo prohibe dejar escarpar libremente los gases de combustión (artículo 151) y el tránsito de vehículos que dejen escapar aceites u otras sustancias contaminantes en las vías públicas (artículo 154).

En el Código señala como sanción para los vehículos que dejen escapar libremente los gases de combustión o sin silenciador, la inmovilización del vehículo.

1.1.2 Decreto 02 de 1982.

Reglamenta el Título I del Código Sanitario Nacional. Fue derogado por el Decreto 948 de 1995, sin embargo se tiene en cuenta en este análisis debido a que los artículos correspondientes a normas de calidad de aire  siguen vigentes. Véase tabla 2.

1.1.3 Decreto 948 del 5 de junio de 1995.

Por el cual el Ministerio del Medio Ambiente establece las normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección del aire, dicho Decreto fue modificado por el Decreto 2107 de 1995.  Su objetivo principal fue el de definir el marco de las acciones y mecanismos administrativos de que disponen las autoridades ambientales para mejorar y preservar la calidad del aire y reducir el deterioro ocasionado al medio ambiente y a la salud humana, por la emisión de contaminantes al aire y procurar bajo el principio de desarrollo sostenible, elevar la calidad de vida de la población.

El Decreto en cita, es de alcance general y aplicable en todo el territorio nacional,  establece normas y principios generales para:

- La protección atmosférica,

- los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por contaminación del aire, generada por fuente  fijas y móviles,

- las directrices y competencias para la fijación  de las normas del aire o niveles de inmisión,

- las normas básicas para la fijación de los estándares de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera,

- las de emisión de ruido y olores ofensivos,

- se regula el otorgamiento de permisos de emisión,

- los instrumentos y medios de control y vigilancia,

- el régimen de sanciones por la comisión de infracciones y

la participación ciudadana  en el control de la contaminación atmosférica

El Decreto 948 fue modificado mediante el Decreto 2107 de noviembre 30 de 1995, en sus artículos 25, 30, 38, 75,76, 92, 97, 98, 99, 100 y 118, en ellos el Ministerio replantea y reconsidera algunas prohibiciones y  fija nuevos plazos para los responsables de la contaminación y para las autoridades ambientales.

1.1.4 Resolución 05 del 9 de enero de 1996.

Reglamenta los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, y se definen los equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones y se adoptan otras disposiciones.

1.1.5 Resolución 160 del 14 de junio de 1996.

Por medio de esta Resolución el DAMA reglamenta los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por las fuentes móviles con motor a gasolina y diesel en el Distrito Capital.

Las fuentes móviles con motor a gasolina no podrán  emitir  Monoxído de Carbono e Hidrocarburos al aire en cantidades  que excedan los valores descritos en la tabla 1.2.

TABLA 1. 2

VALORES PERMISIBLES DE EMISIÓN

| AÑO / MODELO | % MONÓXIDO DE CARBONO | % HIDROCARBUROS (HC) |
| --- | --- | --- |
| 2001 y posterior | 1 | 200 |
| 1998-200 | 2,5 | 300 |
| 1996-1997 | 3,5 | 450 |
| 1991-1995 | 4,0 | 500 |
| 1981-1990 | 5,0 | 650 |
| 1975-1980 | 5,5 | 800 |
| 1975-1980 | 7,0 | 1000 |

1.1.6 Acuerdo 19 de 19996.

Adopta el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito Capital y se dictan normas básicas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente.  Igualmente  Define el Sistema Ambiental del Distrito Capital –SIAC y determina las funciones de las entidades  incorporadas a este sistema.

1.1.7 Resolución 1809  del 23 de agosto de 2000.

Por la cual se modifica la resolución 1103 del 4 de octubre de 1999 y se derogan las Resoluciones 0384 de 2000 y 0868 del 27 de abril de 2000.

Esta fue la última Resolución emitida por el DAMA, por la cual se reglamentaron los requisitos para ser Centro de Diagnóstico Reconocido para realizar la revisión de emisiones de fuentes móviles con motor a gasolina y diesel y se establece para realizar el análisis obligatorio  de emisiones vehiculares y obtener el correspondiente certificado de emisiones de los vehículos  particulares y de servicio público, fijando como fecha límites las siguientes: septiembre 29, vehículos modelo 1979 y anteriores; octubre 20 vehículos modelo 1980 a 1991; noviembre 17, vehículos modelo 1992 a 1996 y diciembre 1, vehículos modelo 1997 en adelante.

1.1.8 Normas Técnicas y Estándares Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica y  la Protección de la Calidad del Aire en el Perímetro Urbano de la Ciudad de Bogotá

Establece las normas de calidad del aire para agentes contaminantes,  métodos de muestreo, normas de emisión para fuentes fijas, determinación de la altura del punto de descarga,  métodos de muestreo de fuentes fijas, mantenimiento y fallas en los equipos de control y control de compuestos orgánicos volátiles.

En la tabla 1.3,   se señalan los parámetros establecidos en las normas de calidad del aire adoptadas por la administración Distrital como nivel de referencia para  la evaluación de las concentraciones de contaminantes en Bogotá.

TABLA 1.3

NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE ADOPTADAS  PARA  LA EVALUACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES  DE CONTAMINANTES EN BOGOTÁ

| CONTAMINANTE | PERÍODO |  | NORMA | UNIDAD | FUENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partículas Mayores a 10 micras , PM-10 | Anual 24 horas | Promedio aritmético de las concentraciones medidas diarias en 365 días Concentración promedio horaria en 24 horas | 50 150 |  g/m3  g/m3 | EPA EPA |
| Partículas menores a 2.5 micras, PM-2.5 | Anual 24 horas | Promedio aritmético de las concentraciones medidas diarias en 365 días Concentración promedio horaria en 24 horas | 15 65 | g/m3  g/m3 | EPA EPA |
| Óxidos de Azufre, SO2 | Anual 24 horas 3 horas | Promedio aritmético de las concentraciones medidas diarias en 365 días Concentración promedio horaria en 24 horas Concentración promedio horaria en 3 horas | 38 153 574 | ppb ppb ppb | Dec.02.82 Dec.02.82 Dec.02.82 |
| Óxidos de Nitrógeno, NO2 | Anual 1 hora | Promedio aritmético de las concentraciones medidas diarias en 365 días Concentración promedio horaria | 53 107 | ppb ppb | Dec.02.82 WHO |
| Monóxido de Carbono, CO | 8 horas 1 hora | Concentración promedio horaria en 8 horas Concentración promedio horaria | 12 40 | ppm ppm | Dec.02.82 Dec.02.82 |
| Oxidantes Fotoquímicos, O3 | 1 hora 8 horas | Concentración promedio horaria Concentración promedio en 8 horas | 87 61 | ppb ppb | Dec.02.82 OMS |

EPA: Environmental Protection Agency, USA.

Decreto   02-82: Normas de Colombia sobre emisiones atmosféricas

WHO: World Health Organization

OMS: Organización Mundial de la Salud

g/m3: microgramos de contaminante por metro cúbico de aire

pbb: partes por billón

ppm: partes por millón.

1.2 ESTADO DE LA CALIDAD DEL AIRE

La gráfica 1,  muestra el comportamiento de los principales contaminantes del aire de acuerdo con los datos registrados por la red DAMAIRE (1998-1999), comparándolos con los datos del monitoréo realizado por JICA en  1992, lo cual permite establecer su evolución y comportamiento en el tiempo. Así mismo, el comportamiento de la concentración  de los contaminantes en relación con el norma. Los valores que se observan que superan el 100% son los que sobrepasan los estándares establecidos en las normas.

GRÁFICA 1

COMPARACION DE LOS DATOS DE CALIDAD DEL AIRE DEL ESTUDIO JICA EN 1992 Y LOS DE LA RED DAMAIRE DURANTE 1998 Y 1999

Se observa  en lo que se refiere a las concentraciones promedio anual y  al valor máximo en 3 horas de los Dióxidos de Azufre (SO2) y a la concentración anual de los Dióxidos de Nitrógeno (NO2),  una mejoría en la calidad del aire de la ciudad, mientras que los Dióxidos de Nitrógeno (NO2), valores máximos para 1 hora, y Ozono (O3,) valores máximos para 1 y 3 horas, se mantienen como contaminantes críticos, el valor promedio del Ozono presenta concentraciones mayores con respecto a las registrados en 1992. Las concentraciones de Monóxido de Carbono (CO), que en 1998 y 1999 se registraron dentro de la norma, se observan en 1992 como contaminante crítico.

Respecto a las partículas mayores a 10 micras (PM-10) se observa que se registraron concentraciones promedio que alcanzan entre el 89% y 94.5%  del valor de la norma.

En la tabla 1.4, se resume el comportamiento  de las concentraciones de los contaminantes durante los tres últimos años, al igual que su distribución espacial respecto los sectores en los que se ha dividido la ciudad de acuerdo a la ubicación y a las áreas cubiertas por las estaciones de la red DAMAIRE.

TABLA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LOS CONTAMINANTES CON  MAYOR INFLUENCIA EN EL DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AIRE DUNRANTE EL PERIODO  1998-2000

| CONTAMINANTE | COMPORTAMIENTO 1998-2000 |
| --- | --- |
| Material Particulado | Las mayores concentraciones se presentan en el sector suroccidental de la ciudad, donde se concentran las actividades industriales y una alta intensidad de tráfico vehicular. Durante 1998, presentó una excedencia de la norma del 0.23%, en 1999 del 0.02% y en el 2000 un incremento a 0.61%. |
| Oxidos de Nitrógeno (NO2): | Los valores máximos registrados durante los tres años indican que en el sector central y el sur occidental presentaron concentraciones que excedieron la norma. La excedencia de la norma horaria durante el trienio varió entre el 0.1% y 0.17% |
| Dióxidos de Azufre (SO2) | No se registro ningún dato que excediera la norma en ninguno de los tres años. |
| Monóxido de Carbono (CO) | No se registro ningún dato que excediera la norma durante los tres últimos años. |
| Ozono O3: | En la totalidad de las estaciones en las que se midió la concentración de ozono, las concentraciones máximas excedieron la norma horaria durante los tres últimos años. La distribución de las concentraciones tuvo un comportamiento homogéneo en los sectores central, suroriental y suroccidental de la ciudad, puesto que con excepción de la estación ubicada en el Holaya, en todas las demás estaciones se registraron concentraciones máximas que superaron las norma para una y ocho horas. |

##### Fuente: Informe anual 2000, red de calidad del aire de Bogotá, DAMAIRE

Al realizar un análisis de la información obtenida durante el periodo analizado se puede establecer que el material Particulado (PM-10), los Oxidos de Nitrógeno (NO2) y el Ozono (O3) son los contaminantes cuya influencia en el deterioro de  la calidad del aire del Bogotá son los de mayor importancia. No siendo ese el caso de los Dióxidos de Azufre (SO2) y el Monóxido de Carbono (CO) los cuales no presentaron  excedencia de las normas, en los tres años analizados,  en ningún sitio de la ciudad.

El problema de concentración de material particulado se localiza en las áreas de mayor aridez y escasa cobertura vegetal, así como en las zonas donde se registra alta actividad minera.

1.2.1 Fuentes Móviles

Las fuentes móviles son el primer factor generador de contaminación del aire  de Bogotá, las cuales generan el 100% de las emisiones de Monoxido de Carbono (CO) e Hidrocarburos  (HC), el 82% de los Oxidos de Nitrógeno (NOx) y el 17% del Dióxidos de Azufre (SO2). Según cálculos de la Secretaría de Tránsito y Transporte, en el período 1997-1999 en las vías del Distrito Capital se ha incrementado el número de vehículos que circulan en Bogotá, de aproximadamente 750.000 vehículos, en 1997, a 995.788, en 1999. Se espera que para el año 2010, circulen en Bogotá cerca de 1.500.836 vehículos, de los cuales estarán matriculados en la ciudad cerca de 932.000.

La tabla 1.5, presenta  un resumen de los principales factores  que afectan negativamente la calidad del aire y que están relacionados con la contaminación generada por el parque automotor que circula por la ciudad.

TABLA 1.5

| FACTOR | OBSERVACIÓN |
| --- | --- |
| Crecimiento acelerado del parque automotor | Entre 19997 y 1999 en la vías del Distrito Capital, se ha incrementado el parque automotor circulante en cerca del 33% y aproximadamente el 88% del parque automotor corresponde al vehículos particulares. |
| Deficiencia en el cubrimiento de la demanda por el sistema de transporte público | El 19% de los pasajeros se transporta en el 80% del parque automotor –correspondiente a los vehículos particulares- mientras que un 77% de los pasajeros utilizan el 17% corresponde al servicio público.__Deficiencias en la ampliación y mantenimiento de la red vial |
| El incremento del flujo vehicular no ha podido ser acompañado por la ampliación adecuada de la red vial Distrital cuyo atraso bordea los 25 años | Disminución de la velocidad de circulación La suma del incremento del parque automotor y el estado de la oferta vial ha ocasionado una disminución significativa de la velocidad vehicular |
| Obsolescencia del parque automotor | La antigüedad del parque automotor que circula por la ciudad contribuye al aumento de las emisiones, pues el bus corriente tiene una edad promedio de 14 años y la buseta corriente de 25 años |
| Hasta el año 2000 se iniciaron las acciones para hacer obligatoria la consecución de la certificación de emisión de gases | Los muestreos realizados establecen que sólo el 33% de los vehículos que circulan por la ciudad cumplen con la normativa de acuerdo con el modelo respectivo |
| Desconocimiento de los ciudadanos respecto a la incidencia de los automotores sobre los problemas de contaminación del aire. | No existen suficientes mecanismos de educación y divulgación dirigidos hacia el conocimiento de la calidad del aire, la incidencia de los vehículos en la misma, el papel que juegan las decisiones individuales en el proceso de contaminación y la existencia de normativas que deben ser cumplidas |

Fuente: DAMA, Visión Ambiental Bogotá 2015, Plan Maestro de Gestión Ambiental del Distrito Capital.

En la tabla 1.6, se observa como se modifica la calidad del aire y la importancia relativa de las fuentes móviles, en particular del uso del transporte privado en la contaminación del aire de la ciudad, al comparar el comportamiento de las concentraciones de los principales contamimiantesen un día normal con el día en el que se implemento la jornada “Sin mi carro en Bogotá”.

TABLA 1.6

## MODIFICACIONES EN LA CALIDAD DEL AIRE SIN LA UTILIZACIÓN DEL

VEHÍCULO PARTICULAR EN LA CIUDAD

| CONTAMINANTE | REGISTRO EN DÍA NORMAL | REGISTRO EN DÍA SIN CARRO | DES-CENSO % |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 3.1 ppm | 2.3 ppm | 28 |
| PM10 | 93.50 g/m3 | 71.75 g/m3 | 23 |
| NO2 | 28.92 ppm | 26.33 ppm | 9 |

Fuente: Plan Maestro de Gestión Ambiental, Visión ambiental Bogotá 2015

1.2.2 Fuentes Fijas

El segundo factor generador de contaminación del aire en la ciudad, está asociado a las fuentes fijas, que de acuerdo con los diagnósticos realizados por el DAMA  son responsables del 40% de la contaminación total de la ciudad.

Dentro de los principales factores relacionados con fuentes fijas que  afectan la calidad del aire de Bogotá se puenden señalar las que aparecen en la tabla 1.7

TABLA 1.7

FACTORES RELACIONADOS CON FUENTES FIJAS QUE

AFECTAN LA CALIDAD DEL AIRE

| FACTOR | OBSERVACION |
| --- | --- |
| Obsolescencia tecnológica | Deficiencias gerenciales y falta de una oferta privada y/o gubernamental de asesoría tecnológica. El deficiente acceso a tecnologías ambientalmente sanas, es una limitante para mejorar el desempeño ambiental. |
| Alto incumplimiento de la normativa ambiental. | Se desconoce el desempeño ambiental de las industria. No han sido desarrollados procedimientos que permitan estableceeer canales permanentes de comunicación entre los industriales y los industriales, lo cual se traduce en procesos de concertación para la cogestión debiles. |
| Alto porcentaje de utilización de combustibles contaminantes | En 1992 el combustible más usado dentro de la industria fue el carbón, seguido del crudo de castilla. Para 1998, el DAMA pudo establecer que el combustible con mayor uso dentro de la industria era el ACPM (44.9%) y el crudo de castilla (24.7%). |
| Dispersión espacial de los establecimientos industriales en la ciudad | Las instalaciones industriales tienen un bajo nivel de concentración lo cual aumenta los impactos ambientales de las industrias en su relación con usos no compatibles, dificulta la aplicación de programas para la industria y el seguimiento y control de las mismas. |
| Deficientes procesos de cooperación entre los industriales | La relación entre empresas es muy débil, lo que no ha permitido una integración entre los productores y los distriuidores. |

Fuente: Plan Maestro de Gestión Ambiental, Visión ambiental Bogotá 2015

Dentro del las fuentes de emisión fijas pueden ser diferenciados dos grupos: el primero el de las emisiones generadas por las  industrias y el segundo el de las emisiones generadas por fuentes domésticas. Las industrias emiten el 81% del los Oxidos de Azufre; el 15% del Oxidos de Nitrógeno; y el 95% del material partículado. En tanto que las fuentes domésticas emiten el  1% del Oxidos de Azufre,  el 2% del Oxidos de Nitrógeno y el 5% de las partículas.

El mayor peso de la contaminación producida por las fuentes fijas se concentra en tres tipos de industria:  fabricación de productos alimenticios, la industria de bebidas y la fabricación de productos de barro, loza y porcelana, las cuales son responsables del 79% de la contaminación industrial por polvo; el 66% de las emisiones de Oxidos de Azufre y el 77% del Oxidos de Nitrógeno.

1.3 EFECTOS DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA SOBRE LA SALUD HUMANA

1.3.1 Por gases y partículas.

La Secretaría Distrital de Salud para 1993 registró como la primera causa de consultas ambulatorias y de urgencias a las instituciones de salud, las molestias o problemas respiratorios de los cuales el 16.7% terminaron en diagnósticos de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de 1 año y un 2.5% IRA en niños entre 1 y 4 años. En los registros de la Unidad Primaria de Atención (UPA) de Puente Aranda, en cuanto a morbilidad por consulta externa para 1996 entre los menores de 1 año, las IRA ocuparon el primer lugar con un 29% de las consultas, más un 2.1% correspondiente a la bronquitis, enfisema y asma, mientras en el grupo de niños entre 1 y 4 años se registró un total de 25.2% de consultas por IRA y un 2.9% por neumonías.

Posteriormente el DAMA en 1997, realizó un estudio cuyo objetivo era el de buscar la relación entre la contaminación del aire por óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, ozono y partículas, y la incidencia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) y recurrente en la población infantil, menor de 5 años en la localidad de Puente Aranda.

El estudio encontró que la población infantil de la zona de Puente Aranda tiene incidencia superior de episodios de IRA y enfermedades respiratorias en general, que lo reportado en otras poblaciones en la literatura mundial. En la gráfica 2 se muestra el comportamiento de los resultados en cuanto a la frecuencia de diagnósticos  en la Localidad. Aún cuando el registro de contaminantes en los cuatro meses de duración del estudio, encontró que los niveles de SO2, NO2 y O3 se encontraron dentro de la norma, siendo el PM10 el único contaminante por encima de los niveles permitidos por la EPA y la OMS el estudio considera que la alta contaminación en lo que se refiere al PM10 hace posible que estas partículas sean vehículo facilitador, para que concentraciones relativamente bajas de NO2 y SO2 generen riesgo claro de aumento en problemas respiratorios de la población estudiada.(véase gráfica 2).

GRAFICA 2

| 1.Tos o aumento de tos 2.Aumento de secreción nasal 3.Disfonía 4.Ruidos bronquiales audibles a distancia 5.Dificultad respiratoria 6.Fiebre durante el seguimiento | 7.Infección Respiratoria Aguda (IRA) alta 8.Infección Respiratoria Aguda (IRA) baja 9.Síndrome bronco-obstructivo 10.Síndrome bronco-obstructivo recurrente 11.Síndrome bronco-obstructivo recurrente con períodos intercríticos |
| --- | --- |

En la tabla  1.8, se resumen los principales efectos sobre la salud humana por contaminante atmosférico además de los procesos que los generan.

TABLA 1.8

AFECTACIONES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN A LA

CONTAMINACIÓN DEL AIRE

| CONTAMINANTE | EFECTOS | PROCESOS QUE LOS GENERAN |
| --- | --- | --- |
| Monóxido de Carbono (CO) | Impide el transporte de oxígeno en la sangre Causa daños en los sistemas nervioso central y cardiovascular Disminuye reflejos y puede causar inconsciencia. Junto con otros contaminantes fomenta la morbilidad por problemas respiratorios y circulatorios | Uso de Combustibles fósiles |
| Bióxido de Azufre Trióxido de Azufre | Problemas Cardiovasculares y respiratorios | Combustión del carbón y petróleo que contienen azufre |
| Bióxido de Nitrógeno Monóxido de Nitrógeno | Afecta los órganos del sistema respiratorio. Irrita ojos, nariz y garganta y causa dolores de cabeza | Plantas generadoras de energía eléctrica (combustión alta temperatura de combustibles fósiles) |
| Hidrocarburos (HC) | Algunos tiene propiedades cancerígenas, teratogénicas y mutagénicas. Irritación de los ojos. | Resultante de la combustión incompleta o evaporación de combustibles fósiles |
| Partículas | Respiratorio, gastrointestinal, sistema nervioso central, renal. | Actividades industriales de transporte y combustión |

Fuente. Toxicología Ambiental por María del Carmen Vallejo . 1997

1.3.2 Por Ruido

Aunque no se cuenta con un diagnostico específico sobre la limitación auditiva en Colombia y de un censo particular sobre el número de las personas que la padecen, se tiene una aproximación al problema a través de algunas estadísticas disponibles. Según el censo de 1993, existen en Bogotá 17.219 personas con limitación auditiva y para el Sistema Nacional de Información (1995) en la pirámide por sexo y edad para la población con perdida parcial de la audición, se observa que la discapacidad va aumentando con la edad, siendo más prevalente en los mayores de 60 años para ambos sexos. En el mismo estudio se observa, que el 10.5% de los hombres con discapacidad auditiva de 6 a 11 años presentan perdida parcial de la audición.

TABLA 1.9

PRINCIPALES FUENTES DE CONTAMINACIÓN SONORA

| FUENTES | % |
| --- | --- |
| Parque automotor | 80 |
| Industrias | 10 |
| Trafico aéreo | 6 |
| Actividad comercial | 4 |

Las principales fuentes de contaminación acústica en la sociedad actual provienen de los vehículos de motor, que se calculan en casi un 80%, el 10% corresponde a las industrias; el 6% al tráfico aéreo y el 4% a bares, locales públicos, centros comerciales etc.

Desde hace 10 años, en el servicio de audiología del Hospital Simón Bolívar, se realizan exámenes complementarios para el diagnóstico de perdidas auditivas.

Según datos estadísticos de 1999, de 2120 usuarios atendidos en el grupo de 1-4 años, el 51% de la población presentó audición normal, el 49% presentó hipoacusia del cual un 3% requiere adaptación de audífonos. En el grupo de 5-14 años, el 58% presentó audición normal y el 42% hipoacusia, de éstos el 14% requirió de adaptación de audífonos. En el grupo de 15-44 años, presentó audición normal el 49%, el 16% presento problemas conductivos, y el 35% restante requiere de adaptación de audífonos. En la población de 45-60 años presentó audición normal el 30%, perdidas conductivas y mixtas el 31% y requirieron adaptación de audífonos un 39%.

La contaminación por ruido produce un impacto negativo de la mayor importancia en el bienestar de los habitantes de la capital de la República. Los efectos negativos del ruido en la salud tienen que ver con cambios morfológicos o fisiológicos que producen algún tipo de discapacidad, o la disfuncionalidad de alguna facultad para compensar un estrés adicional, o el incremento de la susceptibilidad del organismo a los efectos nocivos de otras influencias ambientales.

Las perdida auditivas genera altos costos físicos, sociales, educativos y productivos que se reflejan en la población infantil, impidiendo el desarrollo de la comunicación y del lenguaje, limitando su ingreso a la escolaridad regular y por lo tanto ocasionando un deficiente desarrollo del lenguaje cognitivo y de adaptación social. Así mismo, en el adulto se manifiesta con la pérdida de las facultades de la comunicación y del lenguaje, aislamiento social y disminución de la capacidad productiva.

Un gran número de experimentos de laboratorio ha mostrado cambios somáticos, fisiológicos, y bioquímicos en seres humanos expuestos a ruidos agudos. Tales estudios han identificado el ruido como un estresor inespecífico que estimula el sistema nervioso central y la actividad hormonal

Entre los principales efectos nocivos existentes se destacan la disminución de la capacidad auditiva, interferencia con la comunicación oral, perturbación del descanso y del sueño (esenciales para mantener altos niveles de atención y efectividad), efectos en el sistema cardiovascular, efectos mentales y del rendimiento, irritación en los hogares e interferencia con las labores cotidianas.

También, la evidencia acumulada permite identificar el ruido como factor causal de efectos a largo plazo los cuales se presentan en la tabla 1.10

TABLA 1.10

POSIBLES EFECTOS A LARGO PLAZO Y VALORES OBSERVADOS EN LOS LIMITES PERMISIBLES

LIMITE PERMISIBLE

| EFECTO |  | CLASIFICACIÓN DE LA EVIDENCIA (1) | SITUACIÓN (2) |  | VALOR EN DB (A) | INTERIOR EXTERIOR (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perdida auditiva |  | Suficiente | Ocup Amb, recr. Ocup, feto |  | 75 70 <85 | Interior Interior Interior |
| Hipertensión |  | Suficiente | Ocup, ind. Amb, carret. Amb, traéreo |  | <85 70 70 | Interior Exterior Exterior |
| Enfermedad Coronaria |  | Suficiente | Amb, carret Amb, traéreo |  | 70 70 | Exterior Exterior |
| Efectos bioquímicos |  | Limitada | Ocup, amb |  |  |  |
| Efectos inmunológicos |  | Limitada | Ocup, amb |  |  |  |
| Peso al nacer |  | Limitada | Ocup, amb, traaéreo |  |  |  |
| Desordenes siquiátricas |  | Limitada | Amb, traéreo |  |  |  |
| Irritación |  | Suficiente | Ocup, oficina Ocup, ind Amb |  | <55 <85 42 | Exterior Interior Exterior |
| Ausentismo laboral |  | Limitada | Ocup, ind Ocup, oficina |  |  |  |
| Bienestar sicosocial |  | Limitada | Amb |  |  |  |
|  | Perturbación del Sueño Cambios en: |  |  |  |  |  |
| Patrón del sueño |  | Suficiente | Sueño |  |  |  |
| Despertar |  | Suficiente | Sueño |  | 60 | Interior |
| Etapas del sueño |  | Suficiente | Sueño |  | 35 | Interior |
| Calidad subjetiva del sueño |  | Suficiente | Sueño |  | 40 | Exterior |
| Frecuencia cardiaca |  | Suficiente | Sueño |  | 40 | Interior |
| Hormonas |  | limitada | Sueño |  |  |  |
| Sistema inmune |  | inadecuada | Sueño |  |  |  |
| Estado del animo, día siguiente |  | Suficiente | Sueño |  | <60 | Exterior |
| Capacidad día siguiente |  | Limitada | Sueño |  |  |  |
| Desempeño |  | Limitada Suficiente | Ocup, amb Colegio |  | 70 | Exterior |

Fuente: Health Council of the Netherlands, 1994, p. 59

1 Clasificación de la evidencia causal.  2. Ocup= Situación ocupacional, Ind= industrial, Amb= Ambiente residencial,  Recre= Ambiente recreacional,  Carret= Tráfico de carretera,  Traéreo= Trafico aéreo, Sueño= Tiempo para el sueño, Feto= Exposición de la madre en embarazo,  Colegio= Exposición de los escolares.

3. Valores relacionados con la medición interior o exterior

1.4 GESTION INSTITUCIONAL

- Secretaria de Tránsito y Transporte -STT-

Desde el año 1998 viene siendo ejecutado el proyecto 5050 denominado “Control de la Contaminación Ambiental por Emisión de Gases en Vehículos Automotores” en el marco del Plan de Desarrollo “Por la Bogotá que Queremos” bajo el programa 10 de la prioridad Ciudad Escala  Humana.

El proyecto fue planteado para lograr la disminución de los altos índices de contaminación generada por los vehículos automotores por medio de la implementación de mecanismos de control, utilización de tecnologías limpias y conciencia ciudadana sobre el mantenimiento vehicular.

### Para el año 2000, la meta del proyecto es la de realizar el control a 32.000 vehículos por emisión de gases mediante controles móviles.

En lo que se refiere a la ejecución presupuestal los recursos con los que contaba inicialmente el proyecto fue reducido de $287.1 millones a $87.1 millones de los cuales fueron ejecutados $31.9 millones. El presupuesto se ejecutó en la divulgación de cuñas dirigidas a dar a conocer a la comunidad los sitios autorizados para la revisión y expedición de la certificación de gases así como las fechas limites para la obtención y porte de los mismos.

El 29 de mayo de 2000 se firmó el Convenio Interadministrativo 005 de 2000, entre el Fondo  de Educación y Seguridad Vial -FONDATT- de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Fe de Bogotá D.C., el Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAMA- y el Ministerio de Defensa Nacional –Policía Nacional- para disminuir la contaminación del aire de la ciudad ocasionada por vehículos automotores, a través de la implantación de mecanismos de control de emisión de gases y demás fuentes contaminantes generadas por fuentes móviles donde cada una de ellas  asume diferentes obligaciones.

Según el convenio, a la Secretaría le corresponde entre sus compromisos más importantes, el de entregar en comodato a la Policía Nacional, los equipos  y vehículos para conformar  las unidades móviles de monitoréo y control de emisiones y   el de administrar y colocar a disposición de las partes del proyecto, la base de datos que sería alimentada con los datos resultados de los operativos de control.

Cálculos preliminares indican que aproximadamente el 60% de los contaminantes atmosféricos en Bogotá, son generados por fuentes móviles,  por esta razón la disminución de la contaminación atmosférica  generada por este tipo de fuentes, debe ser un objetivo estratégico a alcanzar por la administración, lo cual debe reflejarse en la realización de acciones  rigurosas de vigilancia y control como lo que la STT pretende realizar mediante la ejecución del proyecto 5050, “Control de la Contaminación Ambiental por Emisión de Gases en Vehículos Automotores”. Sin embargo, al analizar el desarrollo y ejecución del proyecto durante el año 2000, se evidencia la poca importancia que se le ha dado, ya que el presupuesto inicialmente asignado al proyecto fue reducido de $287 millones a $87 millones debido a la necesidad de asignar más recursos a proyectos de “mayor prioridad” para la administración Distrital.

Respecto al cumplimiento de la meta se evidencia la ineficacia de la entidad respecto a este proyecto,  ya que solo se cumplió en un 51%, sin que en ningún momento en el transcurso de la vigencia, la entidad realizará su reprogramación para el año 2000.

A partir de la adquisición, durante el año 1999, de 6 equipos de control de emisión de gases y 6 unidades móviles, (entregados en comodato a la Policía Metropolitana de Tránsito -PMT- a mediados de 2000), la Secretaría adelantó  16.638 controles equivalentes al 51% de los 32.0000 inicialmente propuestos como meta para esa vigencia.

Cabe anotar que la meta planeada para esta vigencia suponía el funcionamiento de las estaciones de monitoréo y control de emisiones  durante todo el año, sin embargo solo hasta junio de 2000 fueron entregados en comodato los equipos y las móviles a  la Policía Metropolitana de Tránsito, realizando los operativos solamente durante los meses de  agosto y diciembre de 2000, lo que evidencia fallas en la fase de planeación, más si se tiene en cuenta que los equipos y las móviles fueron compradas a finales del año 1999 y solo fueron entregadas físicamente, a mediados de junio del año 2000.

Se avanzó en la  coordinación interinstitucional entre las entidades que tiene que ver con la gestión para la reducción de la contaminación generada por fuentes móviles ya que fue firmado el convenio 005 de 2000 entre la STT, el DAMA y la Policía Metropolitana, lo cual  fortalece la capacidad operativa para llevar a cabo los programas de seguimiento y monitoréo necesarios para la aplicación de las sanciones establecidas en las normas.

En cuanto  a los compromisos adquiridos por la STT en lo referente al Convenio 05 de 2000, la Secretaría entrego en comodato a la Policía Metropolitana de Tránsito -PMT- equipos de control de emisión de gases y las unidades móviles adquiridas con presupuesto del año 1999. Respecto a la base de datos  en que debían ser consignados los resultados de los  operativos de control, a finales de año fue  contratado un software en las instalaciones de la STT, sin embargo se presentaron fallas en el manejo de la información y el acceso a la información por parte de las otras entidades del convenio, lo cual evidencia la inadecuada planeación.

La Secretaría de Tránsito esta cumpliendo con su función dentro del Sistema  Ambiental de Distrito Capital  -SIAC-, controlando y sancionando a los  vehículos cuyas emisiones de gases exceden los límites permitidos por la normatividad ambiental.

- Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAMA-.

Para lograr la disminución de las emisiones a partir de las fuentes móviles, las acciones del DAMA, como autoridad ambiental en el D.C. durante el año 2000 fueron orientadas hacia dos aspectos principales: el primero dirigido hacia la reconversión vehicular a gas, buscando reducir las emisiones a través de una estrategia de sustitución de combustibles; el segundo, fue el desarrollo de las actividades de seguimiento, monitoréo y control de los vehículos que circulan por las vías de Bogotá, en coordinación con la STT y la Policía Metropolitana, con la realización de operativos y la aplicación de las multas en caso de infracción de la norma.

El Programa Piloto de reconversión vehicular a Gas. Dentro de las conclusiones preliminares del programa se ha determinado que el proyecto debe iniciarse utilizando como combustible el Gas Natural Comprimido -GNC-, cuyas reservas existentes en el país se calculan para 20 años y está fácilmente disponible, gracias a la excelente red de transporte y distribución construida en los últimos años con inversiones cercanas a los 3000 millones de dólares.

Participación en el Convenio 005 de 2000 celebrado entre el DAMA, la STT y la Policía Metropolitana de Tránsito. Como se señaló en la gestión desarrollada por la STT en lo referente a fuentes móviles de emisión, durante el año 2000 fue celebrado este convenio de cooperación interinstitucional donde el Departamento adquirió entre otras obligaciones las siguientes: participar como coordinador del convenio de cooperación; señalar los sitios y horarios de control; suministrar los operarios capacitados para operar los equipos destinados al control de emisión de gases; coordinar la estructuración del plan operativos de control; brindar  instrucción a los funcionarios de la PMT que realicen la labor de seguimiento y control 2 horas del mes, desarrollar los programas preventivos y evaluativos para disminuir la contaminación del aire por fuente móviles, estructurar nuevos proyectos dirigidos al control de la contaminación  del aire sobre los habitantes de la ciudad, desarrollar campañas  educativas para la ciudadanía  y Velar  por el correcto funcionamiento de los equipos que serán operados por el personal de esta institución.

Durante el año 2000 fueron revisados un total de 16.638 vehículos. Del total de vehículos revisados 6.477 fueron aprobados y 10.161 fueron rechazados por infringir las normas de emisión (Resolución 160/96)

Durante la vigencia 2000, el DAMA desarrollo otras actividades complementarias a los proyectos de control a la contaminación por fuentes móviles, entre ellas se encuentran:

- Realización de la primera Jornada  de restricción de vehículos particulares la cual se denominó “Sin mi Carro en Bogotá”. Dicho programa  buscaba la concientización comunitaria, sobre la incidencia de los vehículos  en la calidad del aire  y  desestimular la utilización del automóvil particular. Cabe anotar que la administración realizó una consulta popular sobre la institucionalización de un día sin carro una vez al año,  a la cual los habitantes del Distrito Capital

- Autorización a centros autorizados para realizar la verificación de emisiones de gases. En desarrollo del proceso el DAMA certificó 435 centros de diagnóstico y están en proceso de certificación 40 más.

- Aproximadamente 700.000 vehículos realizaron la revisión, cumpliendo con los plazos establecidos en Resolución No. 1809 de 2000. De estos, el 35% no pasaron la prueba de emisión de gases. Se calcula que el parque automotor de Bogotá está compuesto por 855.000 vehículos y otros 250.000 están matriculados en otras poblaciones de la sabana.

Para el control de emisión por fuentes fijas las acciones emprendidas se relacionan con diferentes aspectos: Control y monitoréo a las industrias, generación de Normas de Aire, aplicación de Incentivos Tributarios, establecimiento de Premio a las industrias de más alto desempeño ambiental, acciones de Concertación con los Sectores Público y Privado y Prestación de Asistencia Técnica a las PYMES.

Elaboración de las normas y estándares ambientales para la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá D.C.

Conjuntamente con la Secretaría de Salud, se estableció un sistema de clasificación de las industrias, aplicando diferenciales en la base de cálculo del impuesto predial atendiendo a la clasificación ambiental de la industria.

El DAMA-, definió un índice para informar a la ciudadanía en general sobre el estado de la calidad del aire de la ciudad mediante el Indice Bogotano de Calidad del Aire -IBOCA-   cuyo objetivo es el  sintetizar el comportamiento de la calidad del aire en la ciudad  y comunicar  de una manera sencilla, a la población en general, las implicaciones de su deterioro asociadas a la salud y bienestar de la población

Conjuntamente con la Secretaría de Salud, el DAMA elaboró un sistema de clasificación de las industrias, de tal forma que se puedan aplicar las normas existentes en el régimen tributario, gracias a las cuales, se establecen diferenciales en la base de cálculo del impuesto predial, atendiendo a la clasificación ambiental de la industria.

El Programa de Excelencia Ambiental Distrital (Pread) se instituyó como reconocimiento a los esfuerzos de los industriales, al adoptar medidas tendientes a disminuir sensiblemente las emisiones atmosféricas de gases con efecto invernader, contribuyendo a mejorar la calidad ambiental y a reportar mayores niveles de calidad de vida de los ciudadanos.

El programa busca incrementar los niveles de cumplimiento, basado en nuevos instrumentos de control ambiental como la creación de incentivos y la negociación de acuerdos voluntarios.

Los programas de acuerdos voluntarios e incentivos a la autogestión, se pretende estimular a las empresas a implementar los principios del desarrollo sostenible en sus actividades. Los incentivos van desde el reconocimiento público de los logros ambientales de las empresas, hasta beneficios tributarios.

El reconocimiento pretende destacar principalmente, el grado en el cual las empresas integran en su desarrollo, de corto y mediano plazo, un abordaje holístico e innovador de la gestión ambiental, lo cual debe reflejarse en la adopción de medidas ambientales en el ámbito corporativo, el cambio de materias primas, la modificación de procesos productivos y la implementación de acciones para la prevención de la contaminación, entre otros.

La inversión realizada por el DAMA en el 2000 para desarrollar acciones de manejo y control en el recurso aire para el control de contaminación de gases y partículas fue  de $2.858.804.12, los cuales fueron ejecutados en la realización  de acciones como el seguimiento a 341 centros de diagnóstico, inventario de fuentes fijas de emisión, operación de la red de monitoréo de calidad del aire DAMAIRE,  unificación de parámetros de la red de calidad del aire, un modelo de calidad del aire y el Plan de Contingencia para atención de episodios por contaminación atmosférica. Cabe anotar que en marco del convenio 05 de 2000, suscrito entre la STT, el DAMA y la PMT fue celebrado un contrato entre el DAMA y la Universidad Industrial de Santander, para realizar la operación de las estaciones de monitoréo y control  de emisiones  de fuentes móviles en la ciudad.  Así mismo, para el monitoréo  ambiental que se realizó durante la jornada “Sin mi carro en Bogotá” los recursos financieros fueron aportados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-.

Con los programas de monitoréo, seguimiento y control de la calidad del aire, el DAMA como autoridad ambiental del Distrito ha logrado ampliar la base de conocimientos del estado actual del aire de Bogotá, al mismo tiempo que  le ha permitido autoevaluar el resultado de las acciones emprendidas por la administración en la disminución de emisiones por fuente móviles y fijas.

Para lograr la disminución de las emisiones a partir de las fuentes móviles, las acciones del DAMA se estructuran en el marco de un proceso de coordinación interinstitucional que involucra instancias del orden distrital como Nacional.

En el caso del control de fuentes móviles, se desarrolló un proceso de coordinación interinstitucional con la celebración del  Convenio 05 de 2000, entre la STT, el DAMA y la PMT. Sin embargo durante el primer año del convenio se han presentado fallas  el  manejo de la información obtenida a partir de los operativos de control, ya que el caso del DAMA, no se poseía  una herramienta de almacenamiento de la información.

Respecto al cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Departamento dentro del convenio, estas han sido cumplidas en su totalidad, aunque en lo que a la instrucción que el DAMA debe brindar  a los funcionarios  de la Policía Metropolitana  de Tránsito que realizan las labores de seguimiento y control no se le ha podido dar continuidad en el tiempo, por la rotación permanente que se les da a estos funcionarios.

Han sido detectados por parte del DAMA, serias anomalías en el funcionamiento de algunos de los Centros de Diagnóstico reconocidos para la revisión de emisiones de fuentes móviles con motor a gasolina y diesel.  De  460  centros que han solicitado  reconocimiento, 380 fueron reconocidos totalmente, 8 no han sido aprobados, 24 están  pendientes de la resolución de reconocimiento y 39  tienen en tramite el concepto técnico.

El DAMA, esta cumpliendo con lo estipulado en el Estatuto General de Protección Ambiental de Distrito Capital (Acuerdo 19 de 1996) en lo que a  normas y estándares ambientales se refiere, con la expedición de las Normas Técnicas y Estándares Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica y  la Protección de la Calidad del Aire en el Perímetro Urbano de la Ciudad de Bogotá

El control de la contaminación del aire en Bogotá, se viene desarrollando  en dos  áreas primordiales: la primera en la implementación y funcionamiento de la red de calidad del aire –DAMAIRE-, a través de la cual se  obtienen  los registros de las concentraciones de los contaminantes presentes en la atmósfera y se identifican las áreas en las cuales es necesario actuar. La segunda en la adopción de mecanismos de gestión, normativos, sanción y financieros  para realizar un control  efectivo sobre los agentes y los factores que producen la contaminación.

Dentro de las acciones adelantadas por el DAMA, para el control de la contaminación por ruido cabe destacar las siguientes: Elaboración del proyecto “Norma para protección y el control de ruido y vibraciones en Bogotá”, Elaboración del proyecto, Profesional de apoyo al seguimiento (Nocturno) del cumplimiento de las normas de ruido para actividades comerciales e industriales $767,233,599.00,. Así mismo, fueron celebrados contratos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para realizar el Diseño Paisaje sonoro de Bogotá ($54.724.944), proyecto Articulado de Norma para el Aeropuerto  El Dorado (US$15.000) y el Proyecto Articulado de Norma para la implementación de las tasas retributivas por la contaminación auditiva generada por las operaciones aéreas ($20.000.000).

En la vigencia del año 2000 el DAMA realizó labores pertinentes a su función, orientadas a mitigar el ruido, dentro de las que se destacan las siguientes:

- Compañas radiales

- Monitoréo a fuentes fijas y móviles

- Operativos de control en establecimientos comerciales en coordinación de las Alcaldías Locales.

- Elaboración del plano con las zonas de mayor afectación por ruido de la ciudad.

- Monitoreos de espectáculos masivos en la ciudad.

- Actividades interadministrativas con las inspecciones de Policía y las Alcaldías Locales con el fin de realizar diligencias judiciales.

- Evaluación de estudios de ruido presentados por las diferentes empresas.

- Implementación de las Unidades de Contaminación por Ruido - UCR (Resolución 832 de abril 24 de 2000).

- Elaboración de los términos de referencia para el tramite de la contratación de una red automática de vigilancia y control de ruido en la ciudad.

- El ruido es un tema de contaminación ambiental de no menor trascendencia para  la ciudad y un contaminante ambiental muy perjudicial para el bienestar social y sociológico del ser humano, pero últimamente se han desarrollado estrategias por parte  de la administración Distrital, que no han sido lo suficientemente efectivas para la diversidad de fuentes móviles y fijas que posee el Distrito Capital.

- Es importante hacer mayor énfasis en la cultura ciudadana a través de campañas, actividades lúdicas y educativas, encaminadas a resaltar los beneficios de convivir en un ambiente tranquilo y  descontaminado de ruido.

- Día del no carro. (Monitoreo 30 Enero a febrero 2 de 2001)

- El DAMA para efectuar los respectivos monitoreos contrato con la firma ada & co Ltda. la realización del Estudio de Monitoreo de Ruido en siete puntos de la ciudad.

- Las mediciones se realizaron durante 4 días, 2 días antes de la jornada y uno después de ella (Febrero 1 de 2001). Los monitoreos se efectuaron desde las 05:00 hasta las 22:00. en siete puntos de la ciudad. Dichos puntos fueron:

- TABLA 1.11

- PUNTOS MONITOREADOS EL DÍA DEL NO CARRO

- FEBRERO 1 DE 2001

| - PUNTOS | - CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- |
| - Punto 1: - Puente Aranda - Av. Américas Cra 46 zona verde Separador central | - Actividad vehicular de todo tipo no presenta variaciones significativas en los valores registrados, debido a la composición del trafico y la amplia zona de amortiguación (Espacios abiertos con amplias zonas verdes) que presenta el sector. Sin embargo la congestión en horas pico que presenta el retorno de las Américas en sentido de oriente a occidente |
| - Punto 2: - Cra 30 - calle 8 Sur separador - Central | - Actividad vehicular principalmente servicio público que genera gran intensidad sonora en los paraderos a cada lado de la vía, el cual incremento el ruido durante el día del no carro con respecto a los otros días por el mayor flujo de circulación de este tipo de vehículos. |
| - Punto 3: - Cra 7 Dg 107 Separador central | - Actividad vehicular con alto tráfico de vehículos particulares durante todo el día, y moderado volumen de servicio público. El día del no carro las mediciones disminuyen levemente sino hubiera sido por el gran número de eventos producidos por las sirenas de las ambulancias. |
| - Punto 4: - Aut. Norte calle 127 A | - Actividad vehicular de todo tipo en amplias zonas de amortiguamiento. El día de la jornada se presentó incremento en los niveles de ruido debido al volumen de servicio público gran parte en regulares condiciones y eventos externos construcciones y ambulancias. |
| - Punto 5: - Troncal Caracas calle 37 separador central | - Actividad vehicular de Transmilenio, vehículos particulares y de carga. Durante los cuatro días de mediciones se registraron los mismos niveles, entendible por el hecho que el día sin mi carro la frecuencia de transmilenio se incremento aprox. 15% durante todo el día y los eventos externos |
| - Punto 6: - Calle 37 cra 13 zona verde Minambiente | - Actividad vehicular de transporte publico y moderado volumen de particulares con las actividades de construcción del anden peatonal costado oriental y mal estado de la vía. Las mediciones presentan comportamientos estables durante todos los días ya que se aumenta el flujo vehicular de transporte publico. |
| - Punto 7: - Calle 37 Cra. 7ª anden costado Cra 7ª | - Actividad vehicular intensa de todo tipo afectado por el paradero. presenta comportamiento estable durante los cuatro días |

- Fuente: DAMA.

- En conjunto, el punto 1 presenta el más bajo nivel de ruido de todos los monitoreados 69 dB por la fluidez con que circulan los vehículos y el amplio espacio de zonas verdes lo que permite disipar el ruido.

- Contrariamente, el punto 2 presenta el nivel de ruido más alto de todos los puntos, 80  dB, básicamente por el alto volumen de buses y busetas que por allí circulan, muchos de ellos en regular estado de funcionamiento, sumado con la imprudencia de la gran mayoría de conductores que innecesariamente generan ruido por los malos hábitos de parada y arrancada en los paraderos y semáforos existentes.

- Con relación a los puntos 3 se observaron resultados sensiblemente iguales en la troncal Caracas, 74 dB y Cra. 13, 73 dB. Por otra parte los resultados registrados en la Cra. 7, 76 dB obedece a los mismos factores de los anteriores

- TABLA 1.12

- PROMEDIOS NIVEL DE PRESIÓN SONORA NPS DIARIOS GENERALES

| - DÍA | - HORA | - PUNT 1 | - PUNT 2 | - PUNTO 3 | - PUNTO 4 | - PUNTO 5 | - PUNTO 6 | - PUNTO 7 | - PROM. - GENERAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Enero 30 | - 05 - 22 hr | - 69 | - 79 | - 77 | - 74 | - 74 | - 73 | - 76 | - 74 |
| - Enero 31 | - 05 - 22 hr | - 69 | - 80 | - 76 | - 74 | - 74 | - 73 | - 76 | - 76 |
| - Febre. 1 | - 05 - 22 hr | - 69 | - 81 | - 76 | - 75 | - 74 | - 73 | - 76 | - 76 |
| - Febre. 2 | - 05 - 22 hr | - 70 | - 80 | - 77 | - 74 | - 74 | - 73 | - 76 | - 74 |

- Medición en dB(A)

- Fuente: DAMA

- En cuanto al comportamiento general para los promedios diarios se observa que durante el primer día se registró el menor valor, 74 dB prom. mientras que en día sin mi carro y el día anterior a él se registro el máximo valor, 76 dB, de tal manera que no se presento reducción de ruido durante la jornada, es decir la restricción de vehículos particulares no es un claro indicio para pensar en la reducción de ruido.

- Por último, los resultados de esta jornada comparativamente con los del año 2000 presentan una disminución en los puntos 1 y 4 mientras que se mantuvo constante en el punto 3 y aumento en el punto 2.

- Secretaría Distrital de Salud.

- En Bogotá, los alumnos de educación preescolar y primaria son parte de la población con mayor vulnerabilidad a presentar problemas progresivos de audición, y por lo tanto es un tema preocupante, debido a la gran repercusión que estas afecciones tienen sobre el aprendizaje y el rendimiento escolar, lo cual pueda ocasionar diversas disfunciones en los infantes. Por lo tanto la exposición al ruido por altos niveles de presión sonora ambiental, la incidencia de otitis crónica en la población infantil, la no-detección temprana de las perdidas auditivas en el recién nacido de alto riesgo y en los escolares, han ocasionado un incremento de lesiones de este tipo en la comunidad.

- Por tal motivo la Secretaria Distrital de Salud, durante el año 2000, contrató por Plan de Atención Básica –PAB-  con los hospitales de primer nivel de atención de las veinte localidades del Distrito Capital, el proyecto “Detección Temprana de Riesgos Auditivos y Nutricionales en Preescolares y escolares”

- En la capital se encuentran matriculados en preescolar y básica primaria en las instituciones publicas aproximadamente 346.079 niños y niñas con edades comprendidas entre los 4 y 14 años. Así mismo, el Departamento Administrativo de Bienestar Social está cubriendo 24.795 niños comprendidos entre los 0 y los 5 años, a través de sus jardines infantiles y casas vecinales (población objeto).

- Sin embargo se han efectuado mayor énfasis de la población objeto del tamizaje audiométrico, a los menores de las localidades de Fontibón y Engativá, por considerarse que esta población esta expuesta a un riesgo mayor, debido a las operaciones aéreas del Aeropuerto Internacional El Dorado y no contar con estudios epidemiológicos previos que permitan conocer el posible impacto acústico generado por las aeronaves.

- Este proyecto se ha efectuado por medio de campañas de comunicación masiva y alternativas de sensibilización hacia la población y educadores, sobre la salud integral de los niños. De igual manera se ha trabajado con diferentes entidades (ICBF, DABS, Secretaria de Educación, Alcaldías Locales, Universidades y Direcciones Locales de Salud) con el fin de realizar los tamizajes audiometricos y canalizar oportunamente a los escolares con las alteraciones detectadas.

###### CONCLUSIONES

- La red de calidad del aire de Bogotá DAMAIRE, esta permitiendo obtener información del comportamiento de las concentraciones de las sustancias contaminantes del aire y  su evolución en el tiempo y así  lograr determinar el nivel de importancia de los contaminantes en atención a su riesgo potencial y  la magnitud de las concentraciones encontradas.

- El Programas de Reconversión vehicular a gas, requiere desarrollar actividades de planeación, dada la relevancia de las acciones de coordinación interinstitucional y generación de normas, que deben ser realizadas, de manera que se garantice la ejecución del proyecto piloto en toda la ciudad.

- Dentro del Distrito, el éxito del programa está estrechamente relacionado con la operación coordinada, como mínimo, de los siguientes componentes: estaciones de servicio, distribución y suministro del combustible; talleres de reconversión y mecánica; seguimiento, monitoreo y evaluación del programa, así como de una coordinación permanente al interior del DAMA, con el fin de establecer mecanismos eficientes y ágiles en cuanto al papel de la autoridad ambiental

- El convenio interadministrativo de cooperación y apoyo mutuo entre el DAMA, la STT y la PMT, para disminuir la contaminación del aire de la ciudad por vehículos automotores se constituye en un primer paso  en el fortalecimiento institucional para lograr la disminución de los niveles de contaminación del aire de la ciudad, permitiendo la coordinación interinstitucional y la racionalidad en el uso de los recursos.

- Las acciones de control de la contaminación atmosférica, que se adelanten por parte de la administración, deben buscar controlar como prioridad las actividades que generan material particulado y las actividades que generan óxidos de nitrógeno y ozono.

- Teniendo en cuenta que los efectos de la contaminación del aire se reflejan en el detrimento de la salud, sobre todo de la población infantil, el DAMA

- La implementación de  Red de Calidad del Aire de Bogotá –DAMAIRE-  junto con la realización de acciones como la  jornada “Sin mi carro en Bogotá”  y el Programa “Pico y Placa”  han contribuido ha que la ciudad cuente con un diagnóstico actualizado de la calidad del aire de Bogotá, además de establecer la contribución y la influencia del vehículo particular en la calidad ambiental de la ciudad y la percepción social sobre sus expectativas entorno a este tipo de medidas.

Estas acciones han sido importantes para establecer una base de información y de análisis sobre la cual se pudieron formular las normas técnicas y estándares ambientales para la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá tal como lo establece el Acuerdo 19 de 1996.

Gracias a esta base informativa  la administración esta avanzando en la formulación de indicadores desarrollados para informar a la ciudadanía  en general del estado de la contaminación  del aire como son el Indice Bogotano de Calidad del Aire IBOCA, con el cual se puede calificar el estado en muy bueno, y la Unidad de Contaminación Atmosférica UCA. Sin embargo no han tenido la suficiente divulgación de manera que los ciudadanos conozcan la incidencia de tanto de las fuentes móviles como fijas en la calidad del aire  y la existencia de  la normatividad que debe ser cumplida.

- La perdida auditiva genera altos costos físicos, sociales, educativos y productivos para la comunidad bogotana, con mayor incidencia en la población infantil, impidiendo el desarrollo de la comunicación y del lenguaje, limitando su ingreso a la escolaridad regular y por lo tanto ocasionando un deficiente desarrollo del lenguaje, cognitivo, y de adaptación social.

- En el Distrito Capital, la mayor parte de la contaminación por ruido es generada por el parque automotor y a pesar de que existen normas, la administración Distrital no  ejecutan actividades sancionatorias a los automotores

- Aunque el DAMA ha realizado diferentes actividades entre ellas monitoreos, controles,  sanciones y acciones educativas, estas no son suficientes, por lo que se debe hacer mayor énfasis en la cultura ciudadana y de esta manera la gente tome conciencia de los perjuicios que genera el ruido en la salud.

- Las personas que viven cerca de los aeropuertos aumentan el uso de sedantes y medicamentos antiasmáticos, especialmente los niños entre (0-19 años) y los ancianos.

- Se ha demostrado que el ruido se encuentra asociado con aumentos apreciables en la presión arterial, lo cual incrementa los factores de riesgo para las enfermedades coronarias siendo un problema de salud pública, lo cual hace que se trate como un tema impostergable en materia de gestión ambiental Distrital.

- A pesar de los esfuerzos adelantados por la SDS, a nivel del PAB, su gestión debe ser más activa y más acorde con la magnitud del fenómeno.

- En el caso de la contaminación por ruido generada por la Segunda pista del Aeropuerto Internacional El Dorado, es importante mayor concertación a nivel Nacional y Distrital entre los diferentes entes como el Ministerio de Medio Ambiente, la Aerocivil, la SDS y el DAMA.

El sistema hidrográfico de Bogotá cumple con  la función  de evacuación  de las aguas residuales  de la ciudad, las cuales se  vierten directamente al Río Bogotá; el  90% de ésta  contaminación se genera por  aguas residuales domésticas y el 10% restante por los vertimientos industriales; en términos de caudal el aporte es  aproximadamente  el  30%  de la cuenca del Salitre, el 39% del Fucha, el  21% del Tunjuelo, y el 10% restante por los aportes combinados de las subcuencas de Torca, Conejera, Jaboque

Datos reportados por el  DAMA- Estudio del consultor Eugenio Giraldo-1999

WHO (1989), Health Guidelines for  the Use of Wastewater in Agriculture and Aquaculture, World Health Organization. Technical Report, Ser. No. 778 Geneva.

Datos reportados por el operador de la planta  y la interventoría- Hidrotec- Ltda.

Datos del estudio Modelación del río Bogotá  -DAMA- elaborado por el consultor Eugenio Giraldo-1999

EAAB. Programa del Uso Racional del Agua. Diciembre de 1997

EAAB, 1999, Actualización de la Proyección de la Demanda de Agua; Producto No. 7, Informe Ejecutivo, Diciembre.

Decreto 475/98 Ministerio de Salud

Idem

Idem

Decreto 475/98

Decreto 475/98

Contraloría de Bogotá, Unidad de Control Acueducto, Informe de labores correspondiente al período marzo 13 al 30 del 2000 Programa de agua no contabilizada.

Contraloría de Bogotá, Informe de Labores Correspondiente al Período marzo 30 del 2000, Programa de Agua no Contabilizada.

Idem

Contraloría General de la República, El Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente, 1998

DAMA, Informe de Gestión y Resultados a Diciembre 31 de 2000

Contraloría de Bogotá, Unidad de Control Acueducto y Alcantarillado, Investigación sobre Mantenimiento Preventivo de los embalses Chingaza, San Rafael. Abril 2001

EAAB. 1995. Plan Maestro de Almacenamiento de Agua para Santa Fe de Bogotá.

“Síntesis del Estado Actual de los Humedales Bogotanos”. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá- Conservación Internacional Colombia. 1999. Pág. VII.

Protocolo Distrital de Restauración Ecológica. DAMA- Fundación Estación Biológica Bachaqueros. 2.000. Pág. 188.

enruquecimiento de nutrientes y proliferación de plantas acuáticas

Disminución de la profundidad cdel cuerpo hídrico por la recepción de sedimentos y demás sólidos suspendidos

Conversión en tierra

Características físico-bióticas propias en las áreas del sistema hídrico. Vegetación típica de márgenes hídricas.

Síntesis del Estado Actual de los Humedales Capitalinos. EAAB- Coservación Internacional Colombia. 1999.  Humedales Imágenes para La Vida. DAMA. 1999. Informes Sobre el estado de los Recursos Naturales de Santa Fe de Bogotá. Contraloría Distrital. 1996- 1997-1998. Evaluaciones propias- Auditrías Ambientales.

Sintesís del Estado Actual de los Humedales Bogotanos. EAAB- Conservación Internacional Colombia. 1998  Pág. 82

Ibid. Pág. 98

Cláusula	13.	VALOR DEL CONTRATO Y REMUNERACION EN FAVOR DEL CONCESIONARIO:

El valor del contrato es indeterminado. No obstante, para efectos fiscales;  determinación de los valores a asegurar en la garantía única y demás pólizas que se pacten en el presente contrato; y la cláusula penal pecuniaria, dicho valor se estima así:

13.1.	Para la Etapa I, en $10.800.000.000°° discriminados así:

- Un componente en moneda nacional que asciende a $ 3.975’576.037°° (tres mil novecientos setenta y cinco millones quinientos setenta y seis mil treinta y siete pesos colombianos).

- Un componente en moneda extranjera que asciende a US$ 3’461.500°° (tres millones cuatrocientos sesenta y un mil quinientos dólares americanos) que,  tasados a $ 1.971.52 cada uno, corresponden a $ 6.824’423.964°°(seis mil ochocientos veinticuatro millones cuatrocientos veintitrés mil novecientos sesenta y cuatro pesos colombianos).

No obstante, los desembolsos del componente en moneda extranjera se harán en pesos colombianos, utilizando la tasa representativa del mercado, suministrada por las autoridades económicas y correspondiente a las siguientes fechas:

- Para el anticipo, la fecha de firma de la orden de pago.

- Para los demás desembolsos, la fecha de giro efectivo certificado por la entidad financiera receptora de los recursos. La certificación deberá ser allegada a la UESP por el CONCESIONARIO.

El componente en moneda extranjera también podrá ser desembolsado en dólares americanos a discreción de la UESP, en cuyo caso no habrá lugar a diferencial cambiario alguno.

13.2.	Para la ETAPA II, en $ 3.814’008.210°° (tres mil ochocientos catorce millones ocho mil doscientos diez pesos colombianos) correspondientes a la facturación estimada para el primer año de operación, administración y mantenimiento del STL. Este valor se calculó teniendo en cuenta las cantidades de lixiviados, lodos y energía eléctrica, contenidas en la propuesta del CONCESIONARIO del STL. Se tomaron como datos los precios pactados en este contrato para los tratamientos físico-químico, biológico, y de lodos, contenidos en la cláusula 14 del mismo, al igual que los costos fijos mensuales allí señalados, y detallados en el cuadro 1 anexo al presente contrato y parte integral de éste. Adicionalmente, se asumieron  las inflaciones esperadas por las autoridades económicas para los años 1999 y 2000.

- Período comprendido entre los años 2000 - 2005

- Período comprendido entre los años 2006 - 2010

- Período comprendido entre los años 2011 - 2015

PNUD DAMA, Op. cit. p. 26.

CARTA de Amparo Martínez Dulce, Jefe Sección Supervisión y Control de la UESP. Bogotá, 24 de noviembre de 2000.

DAMA. Informe de gestión en la actividad extractiva. Junio 2001.

Informe Gestión DAMA, Junio 2001.

MINERCOL. 2001

Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente - DAMA.  Universidad Nacional de Colombia. Informe mensual de interventoría para la recuperación morfológica y ambiental de la cantera de Suba. Octubre de 1999.

Plan Maesto de Gestión Ambiental 2015

A mediados de 1997, el DAMA puso en marcha la Red de Monitoreo de Calidad del Aire para la ciudad, con una inversión de cerca de US$3 millones, con los cuales se ha realizado el montaje de las estaciones que conforman la fase 1 (consta de nueve estaciones), de tres fases que se tienen previstas. Por el momento se tiene, además de las estaciones de la fase en operación, tres de la fase 2 y se encuentran en proceso de montaje dos estaciones más.

En 1992, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) realizó el estudio “Plan para el control de la contaminación del aire en la ciudad de Santa Fe de Bogotá”.

El estudio de JICA realizó el monitoreo de la calidad del aire a través de cinco estaciones, las cuales monitorearon: óxidos de azufre dados como SO2; óxidos de nitrógeno, NO2 y Nox; material particulado en suspensión (PST); monóxido de carbono, CO; ozono, O3; hidrocarburos no metálicos (NMCH) e hidrocarburos dados como carbón total.

DAMA, 1999.

Informe de Gestión Anual,  DAMA Vigencia 2000

# DAMA,  Reporte Consolidado Calidad del Aire Santa Fe de Bogotá, Jornada  “Sin Mi Carro En Bogotá” Febrero 24 De 2000